## Przedmiar robót

## Wykonanie modernizacji drogi rolniczej w miejscowości Wojtkowa gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 411 na długości 386 mb

## – odcinek od 0+000 - 0+386

| L.p | Numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie rowu odwadniającego koparką 0,4m3 w gruncie kat. IV z odwozem urobku na długości do 1 km na odcinku od km 0+000 – 0+386 - strona lewa na długości 386m. Rów: szerokość dna 0,40m i nachylenie skarp 1:1,5 , głębokość 80 cm przy ilości 1,10 m3 /mb wraz z plantowaniem skarp rowu V=386mb x 1,10 m3/mb = 424,60m3 | m3 | 424,60 |
| 2. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża korpusu pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruncie kat. IV na szerokości 3,0m od 0+000 – 0+386 P= 386,0mb x 3,00m = 1158 m2 | m2 | 1158,00 |
| 3. | KNR 2-31 0204/04/06 | Utwardzenie korpusu drogi warstwą grubości 17cm - po zagęszczeniu –z tłucznia sortowanego 25-60mm z uszczelnieniem górnej warstwy z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15T od km 0+000 – 0+386, długości 386m i szerokości 3,00m P= 386,00m x 3,00m = 1158,0m2 | m2 | 1158,00 |

Sporządził:

16.03.2012r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR – NR A1-649/11/84