Załącznik nr 5

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 -  MASZYNA DWUFUNKCYJNA-MIĘŚNIE CZWOROGŁOWE I DWUGŁOWE UD

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej  maszyny dwufunkcyjnej do ćwiczeń mm. czworogłowych i dwugłowych ud  wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 250-260 /90-110-90/ 175 -185

- Waga stosu  - 70 kg

• 	liczba stosów – 1

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy HES symbol A54F

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3.

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄŻENIA  – rodzaje, zastosowania

Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego

Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego zapewniające długą żywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w trakcie ćwiczeń.

Zespoły obciążników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie w rozstawie 200 mm.

Osłony obciążników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - kolor czarny

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY,

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Gryfy zaczepowe montowane za pomocą karabińczyków.

Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo śruba dociskową.

Wszystkie elementy chwytne pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, wykończone antypoślizgowo.

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie

2 -  MASZYNA DWUFUNKCYJNA- MIĘŚNIE PRZYWODZICIELE I ODWODZICIELE UD- SIEDZĄC

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej  maszyny dwufunkcyjnej do ćwiczeń mm. przywodzicieli i odwodzicieli ud siedząc  wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 160-170 /150-160/ 150-160

- Waga stosu  - 90 kg

• 	liczba stosów – 1

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy HES symbol A12F+A13F

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3.

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄŻENIA  – rodzaje, zastosowania

Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego

Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego zapewniające długą żywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w trakcie ćwiczeń.

Zespoły obciążników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie w rozstawie 200 mm.

Osłony obciążników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - kolor czarny

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo śruba dociskową.

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

3 -  MASZYNA JEDNOFUNKCYJNA- MIĘŚNIE BRZUCHA – ŚCIĄGANIE Z GÓRY I Z DOŁU

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej  Maszyny jednofunkcyjnej    - mm. brzucha – ściąganie z góry i z dołu   wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 145-155 /155-165/ 175-185

- Waga stosu  - 95  kg

- liczba stosów – 1

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy HES symbol A41F

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3, 120*60*3

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄŻENIA  – rodzaje, zastosowania

Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego

Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego zapewniające długą żywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w trakcie ćwiczeń.

Zespoły obciążników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie w rozstawie 200 mm.

Osłony obciążników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - kolor czarny

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo śruba dociskową.

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

4 -  MASZYNA DWUFUNKCYJNA – MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ + MIĘŚNIE PLECÓW- ROZPIĘTKI

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej  profesjonalnej   maszyny dwufunkcyjnej do ćwiczeń mm. klatki piersiowej i mm. pleców  wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

- wymiary:

• 	dł./ szer./wys. w cm 125-135/140-155/195 -205

- Waga stosu  - 75 kg

• 	liczba stosów – 1

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy HES , symbol A3B+A3P

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3.

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄŻENIA  – rodzaje, zastosowania

Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego

Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego zapewniające długą żywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w trakcie ćwiczeń.

Zespoły obciążników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie w rozstawie 200 mm.

Osłony obciążników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - kolor czarny

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo śruba dociskową.

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie

5 -  ŁAWKA DO ĆWICZEŃ BICEPSÓW  - MODLITEWNIK Z REGULACJĄ WYSKOSCI STOJAKÓW

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowa profesjonalna ławka do ćwiczeń bicepsów  - modlitewnik z reg. wysokości stojaków. wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 90-105 / 95-105  / 110-115

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy HES symbol L12R

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 60*60*3

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

6 -  ŁAWKA PŁASKA DO WYCISKANIE SZEROKA Z REGULACJA WYSOKOSCI  STOJAKÓW

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej ławki płaskiej do wyciskania szerokiej z regulacja wysokości stojaków     wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 160-170 /125-1300/ 110-120

- Rozstaw  wewnątrz stojaków -  szerokość 1150 mm

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy HES, symbol L4FR

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 60*60*3

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

7 -  ŁAWKA UNIWERSALNA – Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA I SIEDZISKA

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej ławki uniwersalnej   wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

3. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 130-140 /55-65/ 140-150

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy  HES , symbol  L11F .

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 60*60*3

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 mieśicae na elementy chromowane oraz 12 miesiecy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

8 -  STOJAKI  PROFESJONALNE DO PRZYSIADÓW ZE SZTANGĄ

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalny stojak do przysiadów ze sztangą  wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 55-65 /50-60/ 170-180

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy HES , symbol S2PW

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 60*60*3.

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Wszystkie elementy chwytne pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, wykończone antypoślizgowo.

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

9 -  ŁAWKA DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej profesjonalnej ławki do ćwiczeń mm. brzucha wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

3. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 130-140 /55-65/ 55-65

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy  HES , symbol  L2F .

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 80*40*3, 60*60*3

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

10 -  MASZYNA DWUFUNKCYJNA – MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU 
– WYCIĄG GÓRNY I DOLNY

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej  profesjonalnej  maszyny dwufunkcyjnej do ćwiczeń mm. najszerszych grzbietu  - wyciąg górny i dolny wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne:

Sprzęt musi spełniać wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe określone poniżej:

• 	dł./ szer./wys. w cm 195-201 /70-90/ 210 -225

- Waga stosu  - 95 kg

• 	liczba stosów – 1

- Maszyna musi posiadać w zestawie gryf zaczepowe do wyciągów –

1 – długi  do wyciągu górnego

2 – gryf prosty krótki do wyciągu dolnego

Wyrób spełniający normy technologiczne, techniczne, jakościowe i użytkowe równoważne lub wyższe i lepsze od produktu firmy HES  symbol A4F+A5F SPEC

A . KONSTRUKCJA

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm, głównie w wymiarach 100*50*3.

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

B. ZESPOŁY PRZENOSZACE OBCIĄŻENIA  – rodzaje, zastosowania

Linki stalowe o odpowiednim splocie i grubości 4-5 mm .Zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego

Zastosowane płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pękanie, całkowicie frezowane, lakierowane proszkowo i polimeryzowane, utwardzane w wysokiej temperaturze. W płytach osadzone tuleje z trwałego tworzywa sztucznego zapewniające długą żywotność prętów prowadzących i cichą pracę maszyny w trakcie ćwiczeń.

Zespoły obciążników stabilizowane i prowadzone przez dwa pręty o średnicy Ø 22 mm, pręty szlifowane i chromowane. Pręty prowadzące wykonane z stali nierdzewnej i prętów szlifowanych i chromowanych rozmieszczone w maszynie w rozstawie 200 mm.

Osłony obciążników stosów osłonięte osłona wykonana z blachy perforowanej  - kolor czarny

C. MALOWANIE

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. TAPICERKA

Tapicerki siedzisk i oparć wykonane z minimum 3 warstw składających się ze sklejki o grubości od 12 mm, gąbki wykonanej na drobnym sicie o granulacji minimum 140, grubości minimum 25 mm. Całość wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skaju oddychającego tzw. sztucznej skóry. Tapicerka trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. Łatwa do samodzielnej naprawy.

KOLOR TAPICERKI  -  CIEMNA ZIELEŃ

E. POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE

Gryfy zaczepowe montowane za pomocą karabińczyków.

Regulacja siedzisk i oprać podwójnie zabezpieczana tz. zatrzaski oraz dodatkowo śruba dociskową.

Wszystkie elementy chwytne pokryte galwanicznie chromem na podkładzie niklu, wykończone antypoślizgowo. Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

5.. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

11 -  ZESTAWÓW OBCIĄŻNIKÓW , SZTANG,  ORAZ HANTLI DO ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

1. Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych  profesjonalnych obciążników , sztang oraz hantli  ze stojakami  do ćwiczeń siłowych wraz z montażem i przeszkoleniem użytkowników.

2. Sposób i miejsce dostawy

- Dostarczony przedmiot umowy powinien być zapakowany w opakowanie handlowe przystosowane do transportu masowego.

- Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia w dniu dostarczenia sprzętu do użytkownika.

- Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru do wymienionych w „wykazie ilościowym odbiorców sprzętu sportowego” – Użytkowników, własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko. O terminie i przewidywanej godzinie dostarczenia towaru Wykonawca powiadomi Użytkownika nie później niż 2 dni robocze przed dostawą.

- Wykonawca rozładuje i wniesie przedmiot zamówienia do wskazanego miejsca użytkowania.

- Podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Użytkownika w zakresie warunków eksploatacji urządzenia i likwidacji podstawowych jego niesprawności oraz z czynnościami obsługowymi w procesie obsługowym przewidzianym dla użytkownika sprzętu.

- Urządzenie po wykonanym montażu musi spełniać wymagania techniczne określone w jego dokumentacji technicznej i być gotowe do eksploatacji.

3. Wymagania techniczne

  - Zestaw  hantli ogumowanych skręcanych na stałe ze stojakiem

    - ciężar od 2  kg do 20  kg z gryfem chromowanym radełkowanym wraz ze stojakiem. Pojedyncza hantla złożona z gryfu krótkiego radełkowanego, chromowanego, profilowanego  i odpowiednim ciężarze odważników pokrytych powłoką gumową z wytłoczoną oznaczeniem identyfikujące ciężar. Dopuszcza się minimalne odchyłki ciężaru pojedynczej hantli, preferowane jest maksymalne zbliżenie wielkości ciężaru do założonych obciążeń. Zestaw składa się z:

- hantla 2 kg x 2 szt.,

- hantla 4 kg x 2 szt. ,

- hantla 6 kg x 2 szt.,

- hantla 8kg x 2 szt.,

- hantla 10  kg x 2 szt.,

- hantla 12 kg x 2 szt.,

- hantla 14 kg x 2 szt.,

- hantla 16 kg x 2 szt.,

- hantla 18 kg x 2 szt.,

- hantla 20 kg x 2 szt.,

- wolnostojącego stojaka o stabilnej konstrukcji metalowej zapewniający przechowywanie w dwóch  poziomach wszystkich hantli wraz z podkładkami na każdą hantle

  - Zestaw gryfów  :

2 szt. - gryf sztangi olimpijskiej prostej 210-220 cm ø 50 mm z tulejami łożyskowanymi, obrotowymi wraz z zaciskami.. Całość pokryta chromem odpornym na uszkodzenia mechaniczne szczególnie na tulejach obrotowych. Grubość i technologia chromowania tulei obrotowych ma zapewniać co najmniej trzyletnią trwałą powłokę. Dopuszcza się minimalne odchyłki ciężaru gryfu.

    - 1 szt. - gryf sztangi łamanej 150 -160cm ø 50 mm z tulejami obrotowymi wraz z zaciskami Chwyty pokryte tworzywem antypoślizgowym karbowanym.

  - Zestaw z obciążeń na sztangi

    - Obciążenia stalowe  ogumowane  z uchwytami ułatwiającymi przenoszenie.

    - Zestaw w składzie :

- Waga 1,25 kg  x 2  szt. kolor czarny

- Waga 2,5 kg  x 2 szt. kolor czarny

- Waga 5  kg  x 4 szt. kolor czarny

- Waga 10  kg  x 4  szt. kolor czarny

- Waga 15 kg  x 4 szt. kolor czarny,

- Waga 20 kg  x 2 szt. kolor czarny,

A . KONSTRUKCJA -  DOTYCZY STOJAKÓW

Zwarta i stabilna konstrukcja spawana wykonana wyłącznie z kształtowników zamkniętych, o grubości ścianki około 3-5 mm,

Elementy złączne zastosowane do mocowania i skręcania konstrukcji wykonane minimum w klasie 8.8

C. MALOWANIE-  DOTYCZY STOJAKÓW

Przyrządy i maszyny lakierowane najwyższej klasy lakierami proszkowymi utwardzanymi w wysokiej temperaturze, trwałymi i odpornymi na uszkodzenia oraz łatwymi do ewentualnej naprawy.

WSZYSTKIE URZĄDZENIA POSIADAJĄ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

KOLOR KONSTRUKCJI  -  RAL9006 – SREBRNY

D. . POZOSTAŁE ELEMNTY EKSPLOATACYJNE-  DOTYCZY STOJAKÓW

Elementy gumowe łatwe do wymiany po upływie gwarancji

4. Dokumentacja

- Karta gwarancyjna

- Instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat ćwiczenia oraz jego opis

- Tabliczka znamionowa producenta wraz z nr seryjnym

- DOKUMENT POTWIERDZAJACYM SPEŁNIENIE NORM BEZPIECZEŃSTWA tj. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI NORMAMI,  .

5. Gwarancja, warunki serwisowania

Wykonawca udzieli minimum 10 lat  gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane oraz 12 miesięcy na tapicerki, linki oraz łożyska .Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru technicznego przez przedstawiciela Użytkownika co potwierdza się protokołem przyjęcia - przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza Wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie ustalonego formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę.  Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona Wykonawca beż żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.