Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Nr 118 333R Stańkowa – Zawadka            na długości 178 mb od km 0+827 – 1+005

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na wzmocnieniu jezdni smołowej przez wykonanie; - wyrównania wybojów w jezdni masą asfaltową - warstwy nawierzchni wiążącej grubości 3 cm i w-wy ścieralnej grubości 4 cm z asfaltobetonu, - nawierzchni 3 szt zjazdów - dosypaniu tłuczniem obustronnych poboczy do wysokości nawierzchni Uwaga I – pomiar od początku mostu = km 1+050 |  |  |  |  |
| 1. | # 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wyrównanie wybojów masą asfaltową w jezdni smołowej na długości 178 m o głębokości do 4 cm w ilości wg obmiaru w terenie P = 71,0 m2 Ilość: P = 71,0 m2 | M2 | 71,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. w-wy 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 2 na długości 178 m odcinek od km 0+827 – 1+005 szerokości 3,20 m Ilość: P = 178,0 x 3,20 = 569,60 m2 | M2 | 569,60 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grubości w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno- asfaltowa – grysowa Standard I – jak dla kategorii ruchu KR2 na długości 178 mb – odcinek od km 0+835 – 1+008 szerokości 3,20 m Ilość: P = 178,0 x 3,20 = 569,60 m2 | M2 | 569,60 |  |  |
| 4. | 04.04.04 05.03.05 KNR 2-31 0204/05/06 +0311/05/ 06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 3 przez wykonanie: - podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym, - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm Ilość: 3 szt zjazdów - km 0+835 w lewo 9 do Nestera) P1 =(14,0+5,0) x 0,5 x 3,0 + (5,0+3,0) x 0,5 x 4,0 = 44,50 m2 - km 0+970 w lewo – do bud. P2 = 6,0 x 2,0 = 12,0 m2 - km 0+992 w lewo – do bud. P3 = %,0 x 3,0 = 15,0 m2 Razem zjazdy P = P1-P3 = 71,50 m2 | M2 | 71,50 |  |  |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.7 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 2 x 0,50 m P= 178,0 x 0,50 x 2 – zjazdy ( 14m+6m+5m) = 25,0 x 0,50 = 178,0 m2 – 12,50 m2 = 165,50 m2 | M2 | 165,50 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

…………………….