Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont drogi w Równi k/Orłowskiego (dz.399) w km 0+000 – 0+800

| L.p | Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na doprowadzeniu jezdni tłuczniowej i rowów do stanu pierwotnego po zniszczeniach drogi przez intensywne opady deszczu , które wystąpiły w dniu 27 lipca 2012 r - przez wykonanie na całej długości ; - zniszczonych rowów wraz ze zjazdami - nawierzchni tłuczniowej grub. w-wy 20 cm - regulacji pionowej istniejących w jezdni wodo spustów betonowych – 2 szt - dosypaniu tłuczniem poboczy na szerokości 2 x 0,50 m Uwaga ! km 0+000 = krawędź jezdni asfaltowej drogi do kościoła Ilość wg obmiaru w terenie |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie (odtworzenie) rowu odwadniającego koparką 0,4 m3 w gruncie kat.IV z odwozem urobku na odległość do 1 km wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami. Rów szerokości dna 0,40m i nachyleniu skarp 1; 1,5 , głębokości 0,80 m przy ilości 1,10 mj3/mb wraz z plantowaniem skarp. Ilość wg obmiaru w terenie: - km 0+022 – 0+065 – rów prawostronny – 43 mb - km 0+065 – 0+330 – rów lewostronny – 265 mb - km 0+347 – 0+424 – rów lewostronny – 77 mb - km 0+454 – 0+780 – rów prawostronny – 326 mb - km 0+687 – 0+776 – rów lewostronny – 89 mb Razem rów – 800,0 mb Ilość robót ziemnych V= 800,0 x 1,10 m3 = 880,0 m3 Cena: przetarg 2012 | M3 | 880,0 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0605/01/ 03 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 40 cm wraz z ławą żwirową grubości 20 cm na istniejącym rowie wraz z zasypaniem rur Ilość : - km 0+490 – strona prawa L1= 6,00 m - km 0+670 – strona prawa L2= 3,00 m Razem L = L1+L2 = 9,00 mb Cena: przetarg 2012 | Mb | 9,00 |  |  |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03+04+05 | Wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi grubości w-wy 20 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25-60 mm - grubości 13 c m w dolnej warstwie z zagęszczeniem walcem statycznym 10 t i z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm w warstwie górnej grubości 7 cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym z zagęszczeniem walcem statycznym 15 ton. Szerokość zasadnicza – 3,0 m w km 0+000 – 0+800 Ilość wg obmiaru w terenie P = (14,0+6,0)x 0,5 x 6,0+780,0 x 3,0 = 2 400,00 m2 Cena: przetarg 2012 | M2 | 2 400,0 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/03+04+05 | Wykonanie nawierzchni 20 szt zjazdów z tłucznia sort. 25-40 mm grubości w-wy 15 cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym P= 316,50 Cena: przetarg 2012 | M2 | 316,50 |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0817/03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni wodo spustów betonowych do wysokości wykonywanej nawierzchni – rozebranie i ponowne ułożenie elementów ściekowych Ilość: W km 0+157 – 6,0 mb W km 0+330 – 6,0 mb Razem = 12,0 mb Cena: kalkulacja R = 0,3321 x 14,0 x 1,60 x 1,10 = 8,18 zł x 2 = 16,36 zł | Mb | 12,0 |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0204/03+04+05 | Dosypanie obustronnych poboczy z tłucznia sort. 25-40 mm grubości w-wy 15 cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na szerokości 2 x 0,50 m Ilość: P= 780,0 mb z 0,50 x 2 – zjazdy (7+5+6+7+5+8+6+7+3+5+6+6 +6+6+3+6+6+5+5+7) x 0,50 = 780,0m2 – 115,0 x 0,50 = 780,0 – 57,50 = 722,50 m2 Cena: przetarg 2012 | M2 | 722,50 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

…………………….