P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej                    Bandrów – Stebnik na długości 143 mb od km 0+967 – 1+110

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20 - 7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2011-11-13

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Bandrów – Stebnik           na długości 143 mb od km 0+967 do km 1+110

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na wyrównaniu nierówności i wyprofilowaniu do spadku 1,5% istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi masą asfaltobetonu – grub. w-wy średnio 2 cm na szerokości 4,00 m i wzmocnieniu jezdni przez wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej grub.4 cm z asfaltobetonu oraz dosypanie obustronnych poboczy szerokości 1,0 m z tłucznia sortowanego oraz wzmocnienie nawierzchni 2-ch zjazdów na drogi boczne. |  |  |
| 1. | # D-04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco na szerokości 4,00 m przy średniej grubości 2,0 cm i długości 143 mb. Ilość: P = 143,0 x 4,00 = 572,0 m2 V = 572,0 m2 x 0,050t = 28,60 t | T | 28,60 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 4,00 m i długości 143 mb Ilość: P = 143,0 x 4,00 = 572,00 m2 | M2 | 572,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze długości 143 mb i szer. 4,0 m od km 0+967 do km 1+110 Ilość: P = 143,0 x 4,00 = 572,0 m2 | M2 | 572,0 |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.10 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnie -niem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości po 1,00 m na długości 143,0 mb. Ilość: P= 143,00 x 1,00 x 2 = 286,0 m2 | M2 | 286,0 |
|  |  | Zjazdy na drogi boczne - Zjazd w prawo w km 0+972 na drogę do pól P1 = (7,0+3,0)x0,5 x 5,0 = 25,0 m2 - Zjazd w lewo w km 1+103 przez most P2 = (10,0+3,0)x0,5x5,0 = 32,50 m2 Razem zjazdy = 57,50 m2 |  |  |
| 5. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie górnej w-wy podbudowy zjazdów grub. 15 cm z tłucznia sort. 25-40mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość jak wyżej P= 57,50 m2 | M2 | 57,50 |
| 6. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 0-12,8 mm grub. w-wy 6,0 cm Ilość jak wyżej P= 57,50 m2 | M2 | 57,50 |

Sporządził:

13.11.2012

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6