Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości          133 m na odcinku od  km  0+442 – do km 0+575

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |  | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową ni grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m wraz z wykonaniem zjazdów do posesji - oczyszczeniu zamulonego pod drogą przepustu i pogłębieniu rowu na wlocie i wylocie przepustu |  |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 133 mb i szerokości 3,50 m od km 0+442- 0+575 Ilość: P = 133,00 x 3,50 = 466,0 m2 | M2 | 466,0 |  |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 466,0 m2 | M2 | 466,0 |  |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 133,00 x 3,50 = 466,0 m2 | M2 | 466,0 |  |  |  |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 7 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm Ilość: - km 0+442 w lewo do bud. P1 = (6,0+3,0) x 0,5x3,0 = 13,50 m2 - km 0+468 w prawo do kładki P2 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 - km 0+473 w lewo na drogę P3 = (10,0+3,50) x 05 x 4,0 = 27,0 m2 - km 0+497 w lewo – wejście P4 = 4,0 x 1,0 = 4,0 m2 - km 0+509 w prawo – do rzeki P5 = (6,0+3,0)x 0,5 x 6,0 = 27,0 m2 - km 0+539 w lewo – dojście P6 = 4,0 x 1,0 = 4,0 m2 - km 0+575 w lewo – do bud. P7 = (5,0+3,0) x 0,5 x 5,0 = 20,0 m2 Razem zjazdy P=P1+P7 = 105,50 m2 | M2 | 105,5 |  |  |  |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,50 m P = 133,0 x 0,50 x 2 – zjazdy ( 6m+5+10+1+6+1+5) x 0,50 = 133,0 m2 – 17,0 m2 = 116,0 m2 | M2 | 116,0 |  |  |  |
| 6. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonego przepustu ф 40cm pod drogą – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl. do 1 km na odkład w km 0+476 L = 6,00 m | Mb | 6,0 |  |  |  |
| 7. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie rowu na wlocie i wylocie w/w przepustu na długości 5 m + 7 m - wykop koparka 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,60 m3/mb V= 12,0 x 0,60 m3 = 7,20 m3 | M3 | 7,20 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………………………

…………………………………