P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości          133 m na odcinku od  km  0+442 – do km 0+575

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2012-11-15

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

Przedmiar robót

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Hoszowie do osiedla za rzeką na długości          133 m na odcinku od  km  0+442 – do km 0+575

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową ni grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m wraz z wykonaniem zjazdów do posesji - oczyszczeniu zamulonego pod drogą przepustu i pogłębieniu rowu na wlocie i wylocie przepustu |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 133 mb i szerokości 3,50 m od km 0+442- 0+575 Ilość: P = 133,00 x 3,50 = 466,0 m2 | M2 | 466,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 466,0 m2 | M2 | 466,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 133,00 x 3,50 = 466,0 m2 | M2 | 466,0 |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 7 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm Ilość: - km 0+442 w lewo do bud. P1 = (6,0+3,0) x 0,5x3,0 = 13,50 m2 - km 0+468 w prawo do kładki P2 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 - km 0+473 w lewo na drogę P3 = (10,0+3,50) x 05 x 4,0 = 27,0 m2 - km 0+497 w lewo – wejście P4 = 4,0 x 1,0 = 4,0 m2 - km 0+509 w prawo – do rzeki P5 = (6,0+3,0)x 0,5 x 6,0 = 27,0 m2 - km 0+539 w lewo – dojście P6 = 4,0 x 1,0 = 4,0 m2 - km 0+575 w lewo – do bud. P7 = (5,0+3,0) x 0,5 x 5,0 = 20,0 m2 Razem zjazdy P=P1+P7 = 105,50 m2 | M2 | 105,50 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,50 m P = 133,0 x 0,50 x 2 – zjazdy ( 6m+5+10+1+6+1+5) x 0,50 = 133,0 m2 – 17,0 m2 = 116,0 m2 | M2 | 116,0 |
| 6. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonego przepustu ф 40cm pod drogą – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl. do 1 km na odkład w km 0+476 L = 6,00 m | Mb | 6,0 |
| 7. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie rowu na wlocie i wylocie w/w przepustu na długości 5 m + 7 m - wykop koparka 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,60 m3/mb V= 12,0 x 0,60 m3 = 7,20 m3 | M3 | 7,20 |

Sporządził:

2012-11-15

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6