Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Jasień                 o nr dz. 2626 -  dojazdowej do pól i zabudowań na długości 100 mb                                             od km 0+000 – 0+100

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |  | Cena jedn. |  | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m wraz z wykonaniem zjazdów do posesji Uwaga ! km 0+000 = koniec asfaltu zjazdu z drogi wojewódzkiej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 100,0 mb i szerokości zasadniczej 4,0 m – 6,0 m od km 0+000 -0+100 Ilość: wg obmiaru w terenie P1 = droga 2,70 x 1,60+10,50 x (5,80+4,50) x 0,5+ 56,0 x 4,00+ 24,0 x 6,0+ 6,0 x 5,0 = 496,78 m2 P2 – zjazd w lewo (bramka) km 0+003 2,00 x 1,50 = 3,00 m2 P3 = zjazd w prawo na drogę – brama km 0+010 (7,0+4,0)x0,5 x 2,50 + 2,50 x 2,0 = 18,75 m2 Razem pow. P=P1 – P3 = 519,00 m2 | M2 | 519,0 |  |  |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 519,0 m2 | M2 | 519,0 |  |  |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 519,0 m2 | M2 | 519,0 |  |  |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 17 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,50 m - od km 0+000 – 0+100 P = 76,0m x 0,50 + 100,0 x 0,50 = 88,0 m2 | M2 | 88,0 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………….

…………………………………