P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Sikorskiego w kierunku „Laworty” na długości 202 mb

od km 0+153 – 0+355

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.22-1

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2012-09-19

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Sikorskiego                     w kierunku „Laworty” na długości 202 mb od km 0+153 – 0+355 ( ul.Zielona)

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe oraz wykarczowaniu pni drzew - remoncie istniejących zjazdów do posesji - regulacji pionowej studzienek telefonicznych, włazów i Zasów wodociągowych Uwaga: km 0+000 = początek chodnika przy ul. Sikorskiego |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie od km 0+153 - 0+355 L= 4,0m+53,0m+2,50x2 +41,0+2,50x2 +18,0+2,50x2+15,0 + 2,50x2+23,0 +2,0 x2+ 24,0+8,0 = 210,0 mb | Mb | 210,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 210,0m x 0,0325 = 6,83 m3 | M3 | 6,83 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: od km 0+153 - 0+355 L = 202,0 mb | Mb | 202,0 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm Ilość: P= (53,0+41,0+18,0+15,0+23,0 +24,0) x 1,50 = 174,0 x 1,50 = 261,0 m2 | M2 | 261,0 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0807/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej „Behaton” w km 0+208-0+257 P= 5,0 x 2,50+ 10,0x2,25 = 35,0 m2 | M2 | 35,0 |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek igruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 210,0 mb x 0,104 t + 6,83 m3 x 2,0 t + 202,0 m x 0,051t + 261,0 m2 x 4 x 0,0403t + 35,0m2 x 0,26t = 100,22 t | T | 100,22 |
| 7. | 01.00.00 KNR 2-01 0106/04 | Ręczne karczowanie pni drzew w chodniku wraz z odkopaniem, ułożeniem w stosy oraz zasypanie dołu wraz z ubiciem – średnicy  36- 45 cm – szt 7 | Szt | 7 |
| 8. | j.w KNR 2-01 0106/05 | Karczowanie drzew j.w, lecz  46-55 cm – szt 5 | Szt | 5 |
| 9. | j.w KNR 2-01 0106/06 | Karczowanie drzew j.w lecz  56 -65 cm – szt 3 | Szt | 3 |
| 10. | j.w KNR 2-01 0106/07 | Karczowanie drzew j.w, lecz  66-75 cm – szt 1 | Szt | 1 |
| 11. | KNR 2-01 0206/02 | Dowiezienie gruntu samochodami z odległości do 5km na zasypanie dołów po karczowani Ilość V= 1,50 x 1,50 x 0,75 x 16 szt = 27,0 m3 | M3 | 27,0 |
| 12. | KNR 2-01 0313/05 | # Ręczne zasypanie dołów ziemią dowiezioną samochodami Ilość – jak w poz.11 V = 27,0 m3 | M3 | 27,0 |
| 13. | KNR 2-01 0236/02 | # Zagęszczanie gruntu kat. IV ubijakami mechanicznymi # Ilość – jak w poz. 11 V= 27,0m3 | M3 | 27,0 |
| 14. | KNR 2-01 0110/02 +KNNR 1 tab. 0006 | Wywiezienie z karczowania drzew karpiny Ilość: -  36 – 45 cm – szt 7 x 0,31mp = 2,17 mp -  46 – 55 cm – szt 5 x 0,55 mp = 2,75 mp -  56 – 70 cm - szt 4 x 0,88 mp = 3,52 mp Razem 8,44 mp | Mp | 8,44 |
| 15. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Na zjazdach krawężnik 5 cm ponad jezdnię Ilość : - od km 0+153 – 0+355 L= jak w poz.1 – 210,0 mb+5,0m+10,0 m+5,0m+5,0m+5,0m – 2,50 x 2 x 4 – 2,0 x 2 = 216,0 mb | Mb | 216,0 |
| 16. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość jak w poz. 3 – rozebranie obrzeży: L1 = 202 mb + obrzeże na zjazdach: L2 = 2,50x 2x4+2,0x2 = 24,0 mb Razem L=L1+L2 = 202,0+24,0 = 226,0 mb Wykonanie zejścia do budynków w km 0+182 (8 stopni) i 0+316 (2 stopnie) na długości po 2,0 m i szer.1,0m , dwa stopnie szer. po 0,35 m +1,30 m kostka L3= 2,0 x2+2,0 x 2 +1,0 x 12+ 1,0 x 20 = 40,0 mb Razem L=L1-L3 = 226,0+ 40,0 = 266,0 mb | Mb | 266,0 |
| 17. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem od km 0+153 – km 0+355 Ilość: a) pod chodnik głębokości 6 cm i szer. 1,50m P= (53,0+41,0+18,0+15,0+23,0+24,0) x 1,50 = 261,0 m2 V1 = 261,0m2 x 0,06 = 15,66 m3 b) pod zjazdy głębokości 15 cm Zjazdy: Km 0+208 P1= 5,0 x 2,50=12,50 m2 Km 0+257 P2= 10,0 x 2,25 = 22,50 m2 Km 0+282 P3= (6,0+5,0)x0,5 x 2,50=13,75 m2 Km 0+302 P4= (6,0+5,0)x0,5 x 2,50=13,75 m2 Km 0+329 P5= (5,5 + 4,0) x 0,5 x 2,00 = 9,50 m2 Razem zjazdy P=P1-P5 = 72,00 m2 V2 = 72,0 m2 x 0,15 = 10,80 m3 Razem koryto V = V1+V2 = 26,46 m3 | M3 | 26,46 |
| 18. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodniki i zjazdy a) pod chodnik – ilość jak w poz.17a P1 = 261,0 m2 b) pod zjazdy – szt 5 ilość jak w poz.17b P2 = 72,0 m2 Razem P = P1+P2 = 333,0 m2 | M2 | 333,0 |
| 19. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 6 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz. 18a od km 0+153 -0+355 P1=261,00m2 +zejścia do bud.w km 0+182 (8 stopni) i 0+316 (2 stopnie) szerokości 1,0 m , a stopnie szer. 0,27 m P2= 2,0 x 1,0 x 2 + 1,0 x 0,27 x 9 + 1,0 x 0,27 x 3 = 7,24 m2 Razem P=P1+P2= 268,24,0 m2 | M2 | 268,24 |
| 20. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 15 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów – szt 5 Ilość: jak w poz. 17b P= 72,0 m2 | M2 | 72,0 |
| 21. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 17a od km 0+153-0+355 P1=261,00m2 +zejścia do bud.w km 0+182 i 0+316 jak w poz.19 P2 = 7,24 m2 Razem P=P1+P2= 268,24 m2 | M2 | 268,24 |
| 22. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „NOSTALIT” szara – 80%, a 20% kolor grafit. – szt 5 Ilość jak w poz. 17b P = 72,0 m2 | M2 | 72,0 |
| 23. | KNR 2-31 0402/03 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku betonem B-35 szerokości 10 cm i głębokości15 cm Ilość: V= (202,0 + 8,0 m) x 0,10 x 0,15 = 3,15 m3 | M3 | 3,15 |
| 24. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych i zasów wodociągowych - ilość studzienek telef. – szt 3 - ilość zasów i włazów wodociąg. – szt 3 | Szt | 3 |
|  |  |  | szt | 3 |
| 25. | KNR 2-01 0206/02 | Dowiezienie gruntu samochodami z odległości do 5 km na poszerzeni nasypu o 0,50 m na odcinku od km 0+160 – 0+200 na długości 40,0 mb Ilość: V= 40,0 x 0,50 x 2,0 = 40,0 m3 | M3 | 40,0 |
| 26. | KNR 2-01 0313/05 | Ręczne uformowanie nasypu z ziemi dowiezionej samochodami (pobocze szr. 0,50 m) Ilość jak w poz.25 – V = 40,0 m3 | M3 | 40,0 |
| 27. | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi Ilość jak w poz.25 – V = 40,0 m3 | M3 | 40,0 |

Sporządził:

19.09.2012r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6