P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

Remont chodnika i schodów –dojście do budynku szkoły Podstawowej Nr 2                              w Ustrzykach Dolnych od ulicy Nadgórnej

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.22-1

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

Ustrzyki Dolne

20.11.2012

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

Przedmiar robót

Remont chodnika i schodów –dojście do budynku szkoły Podstawowej Nr 2                              w Ustrzykach Dolnych od ulicy Nadgórnej

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe - regulacji pionowej studzienki telefonicznej, Ilość – wg obmiaru w terenie |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm chodnika przy jezdni z ułożeniem w stosy – na długości 19,0 mb Ilość: wg obmiaru w terenie L= 19,0 mb | Mb | 19,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 19,0m x 0,0325 = 0,62 m3 | M3 | 0,62 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie L = 108,10 mb - przy chodniku drogi Nadgórna – na długości 19,0 mb L1 = 19,0 mb - powyżej schodów do wejścia do szkoły - strona prawa L2 = 3,70+1,50+5,0+3,60= 13,80mb - strona lewa L3=2,0+1,50+5,0+3,60=12,10mb - wzdłuż wejścia do szkoły L4=2,20+5,70+9,30+2,20 = 19,40m - z prawej strony budynku L5= (5,60+12,20+4,10)x2=21,90 x2 = 43,80m Razem L = L1-L5= 108,10 mb | Mb | 108,10 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm Ilość: P= 103,97 m2 - chodnik przy jezdni szer. 2,00 m P1=19,0x2,0 = 38,0 m2 - chodnik powyżej schodów do wejścia do szkoły P2 = 2,80x2,30+(2,20+2,50)x0,5x1,50+ (2,50+5,0) x 0,5 x 5,0+(5,0+9,30)x0,5x3,55+5,70x 2,10 = 65,97 m2 ------------------------------------------ Razem P=P1+P2 = 103,97 m2 | M2 | 103,97 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0810/03 | Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu zwykłego grubości 7 cm Ilość: P= 46,82 P3=(2,20+2,0)x0,5x5,60+12,20x2,0+ (2,0+3,20) x 0,5 x 4,10 = 46,82 m2 | M2 | 46,82 |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek igruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 19,0 mb x 0,104 t + 3,90 m3 x 2,0 t + 108,10 m x 0,051t + 103,97 m2 x 4 x 0,0403t = 32,05 t | T | 32,05 |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na przejściu dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Ilość : na długości 19,0 mb L=19,0 mb | Mb | 19,0 |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość: L=137,50m L1= jak w poz.3 L1-L5 =108,10 mb + od ul. Nadgórnej wzdłuż płyt drogowych do schodów L6 = 14,70 x 2 = 23,40 mb Razem L= 108,10+29,40=137,50 mb | Mb | 137,50 |
| 9. | 08.03.01. KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża jak w poz.8 lecz jako podstopnic schodów Ilość: P=34,30 mb - schody na chodniku – szerokości 2,10 m Ilość stopni – 9 szt h=13cm Na 1 stopień: 2,10 m+1,0 m na oba boki obrzeża 30x8 cm L7=(2,10+1,0)x9 stopni = 27,90 mb - schody – wejście do szkoły – szerokości 2,20m Ilość stopni 2 szt L8= (2,20+1,0) x 2 stopnie = 6,40 m Razem obrzeże na schodach 34,30 m | Mb | 34,30 |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodnik Ilość: - jak rozebranie chodnika w poz. 4 i 5 P1=103,97m2+46,82m2= 150,79 m2 + chodnik na płytach drogowych od ul. Nadgórnej do schodów P2= (7,50+3,0)x0,5x5,0 +9,40x3,0=52,50 m2 Razem profilowanie koryta P = P1+P2 = 204,0 m2 | M2 | 204,0 |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 6 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz.10 P1=204,00 m2 | M2 | 204,0 |
| 12. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 10 P1=204,0 m2 | M2 | 204,0 |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni stopni schodów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „NOSTALIT” szara Ilość : P = 10,03 m2 - szerokość stopnia z obrzeżem 35 cm, kostka 35,0 cm – 8 cm = 27 cm a) na chodniku – długość stopnia 2,10 – ilość stopni 9 P1 = 2,10 x 0,27 x 9 szt = 5,10 m2 b) przed wejściem do szkoły– szer.2,20m–ilość 2+ podest P2 = 2,20 x 0,27 x 2 +2,20 x 1,70 = 4,93 m2 Razem kostka na schody P= 10,03 m2 | M2 | 10,03 |
| 14. | KNR 2-31 0402/03 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku betonem B-35 szerokości 10 cm i głębokości15 cm Ilość: V= 19,0m x 0,10 x 0,15 = 0,29 m3 | M3 | 0,29 |
| 15. | 03.02.01a KNR 2-31 1402/03/ 03 | Regulacja pionowa istniejącej w chodniku studzienki telefonicznej ilość – szt 1 | Szt | 1 |
| 16. | KNR 2-31 1402/03 | Ręczne plantowanie pobocza za obrzeżem na szerokości 0,50m Ilość: P=137,50 x 0,50 = 68,75 m2 | M3 | 68,75 |
| 17. | KNR 2-31 1302/03 | Odnowienie farbą poręczy ochronnych z rur fi 60 i 38 mm o rozstawie słupków co 1,50 m Ilość: L1- barierka 4,40 mb L2 – na schodach 2,80 x 2 = 5,60 m Razem 10,0 mb | Mb | 10,0 |

Sporządził:

Ustrzyki Dolne

20.11.2012

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR - NR A1-649/11/84