Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Na wykonanie remontu drogi w ciągu ulicy Nadbrzeżnej Nr 119 228R                                          w Ustrzykach Dolnych na odcinku od km 0+000 – 0+134

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - Wymianie zniszczonego krawężnika - Wzmocnieniu słabej nawierzchni tłuczniowej i bitumicznej drogi przez wykonanie: - Warstwy podbudowy grubości 10 cm z tłucznia sortowanego na odcinku od km 0+040 – 0+134 - Warstwy nawierzchni z asfaltobetonu grubości 7 cm ( 3cm+ 4 cm) na odcinku od km 0+000 – 0+134 - Wzmocnieniu nawierzchni zjazdów do posesji - Wymianie zniszczonego ścieku drogowego |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników betonowych o wym.15 x 30 cm, na podsypce cem. piaskowej Ilość wg obmiaru w terenie: Prawy od km 0+000 – 0+054 = 54,0 mb Lewy od km 0+000 – 0+134 = 134,0 mb Razem : 188,0 mb | Mb | 188 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie ław z betonu pod krawężnikami Ilość jak w poz.1 V= 188,0 m x 0,0325 = 4,70 m3 | M3 | 4,70 |  |  |
| 3. | KNR 2-31 1509/07 +1511/01 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników i gruzu betonowego na odl. do 5km Ilość: V= 188,0 x 0,104t+ 4,70m3 x 2,0 t = 28,96 t | T | 28,96 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0403/03 | Ustawienie krawężników wystających betonowych 15 x 30 cm na podsypce cem. piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem (25 x 30 cm) Ilość: - prawy od km 0+000 – 0=054 L1 = 54,0 mb - lewy od km 0+000 – 0+134 L2 = 134,0 mb Razem L = L1+L2 = 188,0 mb w tym krawężnik najazdowy na zjazdach: - km 0+009 – 4,0 m - km 0+043 – 8,0 m - km 0+094 – 7,0 m - km 0+131 – 4,0 m Razem krawężnik najazdowy 23,0 mb Ilość : krawężnik wystający: L= 188,0 mb –23,0 mb=165,0 mb | Mb | 165,0 |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0403/05 | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych wraz z wykonaniem ławy betonowej (0,065m3/mb) na zjazdach do posesji. Ilość: jak w poz.4 L= 23,00 m | Mb | 23,0 |  |  |
| 6. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +t.1002/02 | Wykonanie górnej w-wy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25-40 mm, jednokrotnie utrwalonej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na odcinku od km 0+040 – 0+134 na długości 94,0mb i szerokości 3,0 m Ilość wg obmiaru w terenie: P=94,00 x 3,00 = 282,00 m2 | M2 | 282,0 |  |  |
| 7. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm – mieszanka mineralno – asfaltowo – grysowa Standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość wg obmiaru w terenie: Od km 0+000 – 0+134 długości 134,0 mb i szerokości 3,0 mb P= 134,0 x 3,0 = 402,0 m2 | M2 | 402,0 |  |  |
| 8. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o grub. w-wy 4 cm – mieszanka mineralno – asfaltowo – grysowa Standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Na odcinku od km 0+000 – 0+134 Ilość jak w poz.7 P = 402,0 m2 | M2 | 402,0 |  |  |
|  |  | Zjazdy Wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej zjazdów przez wykonanie podbudowy grub. 10 cm z tłucznia + 1 x emulsja oraz warstwy nawierzchni z asfaltobetonu grubości w-wy 6 cm |  |  |  |  |
| 9. | 05.03.05 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/02 | Wykonanie podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort. 25-40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość wg obmiaru w terenie: - w lewo km 0+009 – P1 = 4,00 x 4,50 = 18,00 m2 - w lewo km 0+043 – P2 =8,0 x5,0+3,0x 5,0 = 55,0 m2 - w lewo km 0=094 – P3 = 7,0 x 5,0 = 35,00 m2 - w lewo km 0+133 – P4 = 3,50 x 3,0 = 10,50 m2 Razem pow. zjazdów P = P1 – P4 = 118,50 m2 | M2 | 118,50 |  |  |
| 10. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego o grub. w-wy 6 cm – mieszanka mineralno – asfaltowo – grysowa Standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz.9 | M2 | 118,50 |  |  |
|  |  | Naprawa zejść do posesji przez bramki przez wykonanie stopni o konstrukcji: - podstopnice i ściany boczne z obrzeży bet. 30 x 8 cm - nawierzchnia i stopnie ( szer.35 cm) z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm „Nostalit” szara na podsypce piaskowej i podbudowie z tłucznia 25-40 mm grubości w-wy 10 |  |  |  |  |
| 11. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 x 100 cm – podstopnic i ścian bocznych schodów na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość wg obmiaru w terenie: - szerokość schodów 1,0 m - km 0+043 L1 = 2,0 x 2+1,0+1,0x 2+ 1,0+1,0x2+1,0 = 11,0 m - km 0+069 L2 = 1,0x2+1,0+1,0x2+1,0+1,0x2+1,0 = 9,0 m - km 0+094 L3 = 1,0x2+1,0+1,0x2+1,0+1,0x2+1,0 = 9,0 m - km 0+133 L4 = 1,0 x 2+1,0+1,0x2+1,0+1,0 x 2+1,0 = 9,0 m Razem L = L1-L4 = 38,0 mb | Mb | 38,0 |  |  |
| 12. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy schodów wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem Ilość: - km 0+043 P1 = 2,0x1,0+0,43x1,0x2 = 2,86 m2 - km 0+069 P2 = 1,0x1,0+0,43 x1,0 x 2 = 1,86 m2 - km 0+094 P3 = 1,0x1,0+0,43x1,0x2 = 1,86 m2 - km 0+133 P4 = 1,0 x 1,0+0,43 x 1,0 x2 = 1,86 m2 Razem P = P1-P4 = 8,44 m2 | M2 | 8,44 |  |  |
| 13. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Podbudowa z tłucznia sort. 25-40mm pod nawierzchnię schodów grubości w-wy 10 cm z uszczelnieniem klińcem kamiennym Ilość – jak w poz.12 P= P1-P4 = 8,44 m2 | M2 | 8,44 |  |  |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni schodów z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub.6 cm (typ Nostalit) na podsypce cem.- piaskowej grub. 3-4 cm (200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piskiem Szerokość schodów – 1,0 m , szerokość stopnia 0,35 m , wysokość 0,15 m Ilość jak w poz. 12 P = P1-P4 = 8,44 m2 | M2 | 8,44 |  |  |
| 15. | 04.04.04 KNR 2-310204/05/06 | Pobocza Dosypanie poboczy lewego i prawego za krawężnikiem wzdłuż drogi grubości w-wy 19 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości 0,50m Ilość: - strona lewa od km 0+000 – 0+134 P1 = 134,0 x 0,50 – zjazdy 22,50 x 0,50 = 55,75 m2 - strona prawa od km 0+000 – 0+054 P2 = 54,0x 0,50 = 27,0 m2 Razem P = P1 + P2 = 82,75 m2 | M2 | 82,75 |  |  |
| 16. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie pobocza prawego od km 0+054 - 0+134 jak wyżej lecz grubości 8,0 cm P = 80,0m x 0,50 = 40,0m2 | M2 | 40,0 |  |  |
| 17. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni drogi włazów kanalizacyjnych – podniesienie do poziomu nawierzchni asfaltowej | Szt | 5 |  |  |
| 18. | 01.02.04 KNR 2-31 0817/05 | Naprawa zniszczonych ścieków drogowych Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm podsypce piaskowej Ilość: Strona prawa od km 0+052 na długości 20,0 mb | Mb | 20,0 |  |  |
| 19. | KNR 2-31 0606/03 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej Ilość jak w poz. 18 L = 20,0 mb | Mb | 20,0 |  |  |
| 20. | 07.02.02 KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 70 mm | Szt | 1 |  |  |
| 21. | 07.02.01 KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaku ostrzegawczego A-7 | Szt | 1 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………….

………………………..