P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 119 236 R  w  Równi k/Sobieckiego

na długości 115 mb na odcinku od km 0+108 – 0+223

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2012-11-14

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 119 236 R  w  Równi k/Sobieckiego

na długości 115 mb na odcinku od km 0+108 – 0+223

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy7 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,60 m, - oczyszczeniu zamulonych pod zjazdami przepustów ф 40 cm - pogłębieniu obustronnych rowów - wzmocnieniu jezdni istniejących zjazdów Uwaga! – pomiar od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej : km 0+000 = krawędź jezdni asfaltowej |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 115 mb i szerokości średniej 3,20 m Ilość: od km 0+108 – 0+223 Na zasadniczej szerokości 3,20 m P1= 115,00 x 3,20 = 368,00 m2 Mijanka z lewej w km )+160 – długości 25 m i szer. 2,50 m + 2 skosy po 7,50 m P2 = 25,0 x 2,50 + 7,50 x 2,50 x 0,5x 2 = 81,25 m2 Razem pow. jezdni P = P1+P2 = 450,0 m2 | M2 | 450,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 450,0 m2 | M2 | 450,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 450,0 m2 | M2 | 450,0 |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 8 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm Ilość: zjazdy – szt 8 - km 0+119 w lewo - przejście P1 = 2,0 x 1,00 = 2,0 m2 - km 0+122 w lewo do bud. P2 = 5,0 x 4,00 = 20,0 m2 - km 0+144 w prawo do bud. P3 = 5,0 x 4,00 = 20,0 m2 - km 0+164 w prawo przejście P4 = 2,0 x 1,00 = 2,0 m2 - km 0+174 w lewo do bud. P5 = 10,0 x 2,00 = 20,0 m2 - km 0+208 w lewo na działkę P6 = 5,0 x 3,50 = 17,50 m2 - km 0+210 w prawo na drogę z płyt P7 = (8,0+3,0)x 0,5 x 8 = 44,0 m2 - km 0+408 w prawo do bud. P8 = (6,0+3,0)x 0,5 x 3,0 = 13,50 m2 Razem zjazdy P =P1-P8 = 139,0 m2 | M2 | 139,0 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 12 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,60m P = 115,0 x 0,60 x 2 – zjazdy (2+5+5+2+10+5+8) x 0,60 = 138,0 m2 – 22,80 m2 = 115,20 m2 | M2 | 115,20 |
| 6. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie obustronnych rowów – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,70 m3/mb wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami Ilość: - rowy - lewy od km 0+108 – 0+144 = 36 mb - lewy od km 0+179 – 0+223 = 44 mb - prawy od km 0+108 – 0+223 = 115 mb Razem długość rowów 195,00 mb V= 195,0 mb x 0,70 m3 = 136,50 m3 | M3 | 136,50 |
| 7. | KNR 2-31 0816/01+0+605/01/03 | Przebudowa załamanych przepustów pod zjazdami – rozebranie rurociągów fi 30 cm i wykonanie nowych na istniejącym rowie z rur żelbetowych fi 40 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej grub.20 cm Ilość : - km 0+122 w lewo do bud. Fi 40 cm – 6,0 mb - km 0+210 na drogę – fi 40 cm – 7,0 mb - km 0+408 w prawo do bud. Fi 40 cm – 6,0 mb Razem fi 40 cm 25,0 mb | Mb | 25,0 |
| 8. | KNR 2-31 0107/01 | Wyrównanie wybojów jezdni tłuczniowej - tłuczniem kamiennym z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym na odcinku od km 0+108 – 0+223 na długości 115 mb Ilość wg obmiaru w terenie V= 5,0 m3 | M3 | 5,0 |
| 9. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wyrównanie uskoków w drodze z płyt powyżej zjazdu w km 0+210 w prawo przez ułożenie dywanika z asfaltobetonu grubości w-wy 6 cm w 5 – ciu miejscach na szerokości 3,0 m P= 7,0 x 3,0+ 8,0 x 3,0 + 5,0 x 3,0 + 5,0 x 3,0+ 7,0x 3,0 = 96,0 m2 | M2 | 96,0 |

Sporządził:

2012-11-14

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6