Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

„Poprawa dostępności komunikacyjnej drogi  nr 119 250 R Krościenko – Stebnik”

Remont drogi na długości 350 mb od km 0+323 – 0+673

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Cz. I Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1. | KNR 2-31 1403/06 | Oczyszczenie lewostronnego rowu z namułu o grubości 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp Ilość: L = 350,0 mb – zjazdy 66,0 mb = 284,0 mb | Mb | 284,0 |  |  |
|  |  | Razem cz.I |  |  |  |  |
|  |  | Cz. II Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 2. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco na szerokości 5,00 m przy średniej grubości 2,0 cm i długości 350 mb na drodze Ilość: P = 350,0 x 5,00 = 1 750,0 m2 V = 1 750,0 m2 x 0,050t = 87,50 t | T | 87,50 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 5,00 m i długości 350 mb Ilość: P = 350,0 x 5,00 = 1 750,00 m2 | M2 | 1 750,0 |  |  |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze długości 350 mb i szer. 5,0 m Ilość: P = 350,0 x 5,00 = 1 750,0 m2 | M2 | 1 750,0 |  |  |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.8 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z utrwaleniem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości po 0,60 m na długości 350,0 mb. Ilość: P= 350,0m x (0,60+0,60)-zjazdy (10m+6m+6m+5m+10m+8m+5m+5m+5m+8m+8m+5m+5m+6m+10m+6m) =350,0 x 1,20 – 108,0 x 0,60 = 355,20 m2 | M2 | 355,20 |  |  |
|  |  | Razem cz.II |  |  |  |  |
|  |  | Cz. III Zjazdy |  |  |  |  |
| 6. | KNR 2-31 1404/03 | Oczyszczenie z namułu przepustów o średnicy do 0,8 m pod zjazdami Ilość: pod zjazdami: - km 0+352 – str. lewa – 7,0 m (dr) - km 0+371 – str. lewa – 6,0 m - km 0+402 – str. lewa – 7,0 m (dr) - km 0+434 – str. lewa – 5,0 m - km 0+466 – str. lewa – 5,0 m - km 0+480 – str. lewa – 5,0 m - km 0+497 – str. lewa – 5,0 m - km 0+530 – str. lewa – 6,0 m (dr) - km 0+561 – str. lewa – 5,0 m - km 0+580 – str. lewa – 4,0 m - km 0+596 – str. lewa – 5,0 m - km 0+616 – str. lewa – 7,0 m Razem L= 67,00 mb | mb | 67,0 |  |  |
|  |  | Konstrukcja nawierzchni zjazdów: - podbudowa grubości w-wy 25 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym - nawierzchnia z asfaltobetonu grub. w-wy 5 cm |  |  |  |  |
| 7. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Podbudowa nawierzchni zjazdów grubości w-wy 25 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym Ilość: - km 0+352 – str. lewa – 7,0 m (dr) P1= (10,0+5,0)x0,5x7,0 = 52,50 m2 - km 0+360 – str. prawa – 6,0 m P2 = 6,0x5,0 = 30,0 m2 - km 0+371 – str. lewa – 6,0 m P3= 6,0 x 5,0 = 30,0 m2 - km 0+402 – str. lewa – 7,0 m (dr) | M2 | 529,0 |  |  |
|  |  | P4 = (10,0+4,0)x0,5x5,0 = 35,0 m2 - km 0+434 – str. lewa – 5,0 m P5= 5,0x4,0 = 20,0m2 - km 0+460 – str. prawa – 5,0 m P6=(8,0+4,0)x0,5x5,0 = 30,0 m2 - km 0+466 – str. lewa – 5,0 m P7 = 5,0 x 5,0 = 25,0 m2 - km 0+480 – str. lewa – 5,0 m P8 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - km 0+497 – str. lewa – 5,0 m P9 =5,0 x 5,0 = 25,0 m2 - km 0+530 – str. lewa – 6,0 m (dr) P10 =(8,0+4,0)x0,5x10,0 = 60,0 m2 - km 0+561 – str. lewa – 5,0 m P11 = (8,0+3,50) x 0,5x 5,0 = 29,0 m2 - km 0+580 – str. lewa – 4,0 m P12 = 5,0 x 6,0 = 30,0 m2 - km 0+596 – str. lewa – 5,0 m P13 = 5,0 x 6,0 = 30,0 m2 - km 0+596 – str. prawa – 5,0 m P14 = (6,0+4,0) x 0,5 x 9 = 45,0 m2 - km 0+616 – str. lewa – 7,0 m P15 = (10,0+5,0) x 0,5 x5,0 = 37,50 m2 - km 0+639 – str. lewa – 5,0 m P16 = 6,0 x 5,0 = 30,0 m2 Razem zjazdy P=P-P16 = 529,00 m2 |  |  |  |  |
| 8. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z asfaltobetonu – wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm Ilość jak w poz. 7 | M2 | 529,0 |  |  |
|  |  | Razem cz.III |  |  |  |  |
|  |  | Cz. IV Urządzenia zabezpieczające |  |  |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0702/02 0703/01 | Ustawienie 3- ch znaków drogowych A-7 – ustąp pierwszeństwa przejazdu przy wyjeździe z dróg bocznych z lewej strony w km 0+352 , 0+402 i 0+530 | szt | 3 |  |  |
|  |  | Razem cz.IV |  |  |  |  |
|  |  | Wartość robót netto |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………………