Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Dobra do ulicy Pionierska na długości 171 mb od km 0+000 – 0+190

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |  | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe - poszerzeniu jezdni o 1,0 m na łuku ul. Pionierskiej przy wjeździe z ulicy Nadgórna na długości 14,0 m - regulacji pionowej studzienek telefonicznych, włazów i zasów wodociągowych - obniżeniu chodnika przy przejściu dla pieszych do przedszkola w ulicy Pionierskiej Uwaga: km 0+000 = początek wjazdu do posesji nr 18 w ulicy Dobra |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie od km 0+000 - 0+190 L= 190 m – 19m = 171,0 mb | Mb | 171,0 |  |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 171,0m x 0,0325 = 5,56 m3 | M3 | 5,56 |  |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: od km 0+000 - 0+190 L = 190,0 mb – 19,0m = 171,00 mb | Mb | 171,0 |  |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm szer.2,0 m Ilość: P= 171,0 – 12,0 m = 159,0m x 2,0 = 318,0 m2 | M2 | 318,0 |  |  |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0807/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej „Behaton” w km 0+178- 0+190 P= 12,0 x 2,00 = 24,0 m2 | M2 | 24,0 |  |  |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek igruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 171,0 mb x 0,104 t + 5,56 m3 x 2,0 t + 171,0 m x 0,051t + 318,0 m2 x 4 x 0,0403t + 24,0m2 x 0,26t = 95,12 t | T | 95,12 |  |  |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Na zjazdach krawężnik 5 cm ponad jezdnię Ilość : - od km 0+000 – 0+190 L= 190,0m-19,0m= 171,0 mb | Mb | 171,0 |  |  |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość :od km 0+000 – 0+190 L= 190,0m – 19,0 m = 171,0 mb | Mb | 171,0 |  |  |  |  |
| 9. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika oraz poszerzenia nawierzchni jezdni w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem od km 0+000 – km 0+190 Ilość: a) pod chodnik głębokości 6 cm i szer. 2,00m P= 171,0 x 2,00 = 342,0 m2 V1 = 342,0m2 x 0,06 = 20,52 m3 b) pod poszerzenie jezdni na łuku ul. Pionierskiej w km 0+178 na szerokości 1,0m i długości 14,0 m i głębokości 60 cm V2 = 14,0 m x 1,0 m x 0,60 = 8,40 m3 Razem koryto V = V1+V2 = 28,92 m3 | M3 | 28,92 |  |  |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodniki i jezdnię a) pod chodnik – ilość jak w poz.9a P1 = 171,0 x 2,0 = 342,0 m2 b) pod jezdnię - ilość jak w poz.9b P2 = 14,0 x 1,0 = 14,0 m2 Razem P = P1+P2 = 342,0 +14,0 = 356,0 m2 | M2 | 356,0 |  |  |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 6 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika od km 0+000 – 0+190 Ilość : P=171,00 x 2,0 m2 = 342,0 m2 | M2 | 342,0 |  |  |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego pod jezdnię – grub. w-wy 10 cm Ilość: P = 14,0 x 1,0 = 14,0 m2 | M2 | 14,0 |  |  |  |  |
| 13. | 04.04.04 KNR 2-31 0115/01 /02 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 25 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki żwirowo – piaskowej pod jezdnię Ilość: P = 14,0 x 1,0 = 14,0 m2 | M2 | 14,0 |  |  |  |  |
| 14. | 04.04.04 KNR 2-31 0114/07/ 08 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grub. w-wy 20 cm po zagęszczeniu – pod jezdnię Ilość: P = 14,0 x 1,0 = 14,0 m2 | M2 | 14,0 |  |  |  |  |
| 15. | KNR 2-31 0311/01/ 02 | Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – warstwa wiążąca grubości 5 cm Ilość: P = 14,0 x 1,0 = 14,0 m2 | M2 | 14,0 |  |  |  |  |
| 16. | KNR 2-31 0311/01/ 02 | Wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu – warstwa ścieralna grubości 4 cm Ilość: P = 14,0 x 1,0 = 14,0 m2 | M2 | 14,0 |  |  |  |  |
| 17. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 9a od km 0+000-0+192 szerokości 2,0 m P=190,0m – 19,0 m = 171,0 m x 2,0 = 342,0 m2 | M2 | 342 |  |  |  |  |
| 18. | KNR 2-31 0402/03 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku betonem B-35 szerokości 10 cm i głębokości15 cm Ilość: od km 0+000 – 0+166 = 147m – 19m = 128 mb V= 128,0 mb x 0,10 x 0,15 = 1,92 m3 | M3 | 1,92 |  |  |  |  |
| 19. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/ 03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych i zasuw wodociągowych - ilość studzienek telef. – szt 1 - ilość zasuw – szt 4 - ilość włazów – szt 3 | Szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | szt | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Obniżenie chodników przy przejściu dla pieszych do Przedszkola nr 1 w ulicy Pionierska - szerokość przejścia – 4,0 m - obniżenie chodników z lewej i prawej strony na szerokości: 4,0 m + skosy po 2,0 m z lewej i prawej przejścia = razem na długości 8,0 mb chodnika - chodniki z kostki „Nostalit” szerokości 1,50 m |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm Ilość: L= (4,0 m +2,0m+2,0m) x 2 = 16,0 mb | Mb | 16,0 |  |  |  |  |
| 21. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V= 16,0 x 0,0325 m3 = 0,52 m3 | M3 | 0,52 |  |  |  |  |
| 22. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość jak w poz. 20 L = 16,0 m | Mb | 16,0 |  |  |  |  |
| 23. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży i gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 16,0 mb x 0,104 t + 0,52 m3 x 2,0 t + 16,0 m x 0,051t = 3,52 t | T | 3,52 |  |  |  |  |
| 24. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibropraso -wanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem lawy betonowej z oporem o wym. 30x15cm+20x10cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 Uwaga: krawężnik ustawić obniżony na wysokość 2 cm ponad jezdnię na szerokości 4,0 m + skosy w lewo i prawo na długości po 2m Ilość jak w poz.20 L=8,0m x 2,0 = 16,0 mb | Mb | 16,0 |  |  |  |  |
| 25. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość jak w poz.22 L= 8,0 mb x 2 = 16,0 mb | Mb | 16,0 |  |  |  |  |
| 26. | KNR 2-31 1211/03 | Przełożenie kostki „Nostalit” grub. 6 cm na obniżeniu chodników na długości 8,0 m i szerokości 1,50 m - rozebranie nawierzchni z kostki, oczyszczenie i przesortowanie, - wyłamanie starej podsypki cementowo – piaskowej z odrzuceniem na pobocze, - rozścielenie podsypki cem.- piaskowej wraz z jej przygotowaniem, - ułożenie ponowne kostki i uszczelnienie spoin piaskiem Ilość: 8,0m x 1,50m x 2 = 24,0 m2 | M2 | 24,0 |  |  |  |  |
| 27. | KNR 2-31 0706/05 | Ręczne pomalowanie przejścia dla pieszych farbą chlorokauczukową Ilość: szerokość jezdni 6,0m, szerokość przejścia 4,0 m P= 0,50m2 x 6,0m x 4,0m = 12,0 m2 | M2 | 12,0 |  |  |  |  |
| 28. | KNR 2-31 0702/01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 50 mm | Szt | 4 |  |  |  |  |
| 29. | KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków: - znak A-17 „dzieci” – 2 szt - znak D-6 „przejście dla pieszych” – 2szt | Szt | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

29.01.2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6