Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej Jałowe – Murowanka o  nr dz. ewid. 248, 244, 245                w miejscowości Jałowe w km 0+000 – 1+950

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na doprowadzeniu jezdni bitumicznej i rowów do stanu pierwotnego po zniszczeniach drogi przez intensywne opady deszczu, które wystąpiły w dniu 27 lipca 2012 r – przez wykonanie na całej długości: - zniszczonych rowów - nawierzchni asfaltowej grubości w-wy 10 cm - dosypaniu tłuczniem poboczy na szerokości 2 x 0,50m Uwaga ! km 0+000 = krawędź jezdni asfaltowej drogi powiatowej Ilość wg obmiaru w terenie |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Odtworzenie rowu odwadniającego koparką 0,4m3 w gr. kat.IV z odwozem urobku na odl. do 1 km wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami i karczowaniem krzaków. Rów szerokości dna 0,40 m i nachyleniu skarp 1:1,5 głębokości 0,80m i ilości 1,20m3/mb wraz z plantowaniem skarp Ilość: - od km 0+125 – 0+750 – strona prawa L1 = 575,0 mb - od km 0+125 – 0+750 – strona lewa L2 = 465,0 mb - od km 0+750 – 1+950 – strona prawa L3 = 770,0 mb - od km 0+750 – 1+950 – strona lewa L4 = 140,0 mb Razem długość rowów L=L1-L4 = 1950,0 mb Ilość: V= 1950,0 mb x 1,20m3/mb = 2340,0 m3 | M3 | 2340,0 |  |  |
| 2. | 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Wykonanie warstwy profilowej wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco przy średniej grubości 2 cm Ilość wg obmiaru w terenie: Powierzchnia jezdni od km 0+000 – 1+950 - zasadnicza szerokość jezdni – 3,50m - mijanki szerokości 2,0m długości 25,0m + 2 skosy długości 7,50m + zjazdy 10 szt Rozjazdy P1 = rozjazd w km 0+000 P1 = (30,0+8,0) x 0,5 x 5,0 = 95,0 m2 P2 = rozjazd w km 0+750 P2 = (42,0+10,50) x 0,5 x 12,0 = 315,0 m2 Jezdnia szer. zasadniczej 3,50m na długości 1950m P3 = 1950m – rozjazdy (5,0m+12,0m) = 1933,0m x 3,50m = 6 765,0m2 Mijanki – 5szt w km:0+025, 0+400, 0+715, 1+243, 1+575 P4 = (25,0x 2,0 + 2 x 7,50 x 0,5 x 2,00)= 65,0m2 x 5 szt = 325,0 m2 Nawierzchnia zjazdów – 10 szt – o pow. (8,0+4,0) x 0,5 x 5,0 = 30,0 m2 km 0+145 – w prawo km 0+155- w lewo km 0+230 – w prawo km 0+425 – w prawo km 0+525 – w prawo km 0+955 – w lewo km 1+ 057 – w prawo km 1+ 500 – w lewo km 1+505 – w prawo km 1+820 – w prawo P5 = 30,0 m2 x 10 szt = 300,0 m2 -------------------------------------------------- Ogółem powierz. jezdni P = P1 – P5 = 7800,0 m2 Ilość masy 7 800,0 m2 x 0,05t = 390,0 ton | t | 390,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3 Ilość jak w poz. 2 P = P1- P5 = 7 800,0 m2 | M2 | 7 800,0 |  |  |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3 Ilość jak w poz. 2 P = P1 – P5 = 7 800,0 m2 | M2 | 7 800,0 |  |  |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 10 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,50 m - od km 0+000 – 1+950 P = 1950,0m x 0,50 x 2 = 1950,0 m2 | M2 | 1 950,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………….

………………………