## Zał. Nr 1

## Kosztorys ofertowy

### Kod CPV – 45.23.32.20-7

### Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta               Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś i drogi Ropienka Górna -  masą asfaltobetonową na gorąco – w zakresie 70,0 t wbudowanej masy oraz wyrównanie wybojów w nawierzchniach niektórych dróg tłuczniem w zakresie do 118 m3 tłucznia.

| l.p. | Numer SST I numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.03.17 KNNR 6 1106/01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta masą asfaltobetonową grysowo- żwirową zamkniętą – Standard I jak dla kategorii ruchu KR -3 , na gorąco poprzez: - wycięcie uszkodzonych miejsc z nadanie regularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc - odwiezienie gruzu z ramowania - skropienie naprawianego miejsca bitumem - rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej - skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem - zagęszczenie - pielęgnacja w okresie gwarancji Ilość masy do wbudowania w wyboje przyjmuje się na podstawie zużycia masy z lat poprzednich. Przyjęto 70 ton do rozliczenia - na etapie wykonawstwa wg faktycznej ilości wbudowanej masy w wyboje. | T | 70,0 |  |  |  |
| 2. | 05.02.01.a KNR 2-31 0107/02 | Wyrównanie wybojów w nawierzchni tłuczniowej tłuczniem sortowanym 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 10t W ilości: - w ulicy PCK – odgałęzienie w lewo k/Januszczaka wyboje : V = 1,0m x 1,0m x 0,10m x 40 szt = 4,0m3 - w ulicy Strwiążyk – na końcu asfaltu za przepustem V= 6,0m x 1,50m x 0,11m = 1,0 m3 - droga do przedszkola w ul. 29 Listopada - wyboje od strony starego przedszkola V = 1,0 x 1,0m x 0,22m x 7szt = 1,50m3 - wyboje : zjazd od krajówki z lewej strony V = 10,0m x 5,0 x 0,20m = 10,0 m3 | M3 | 118,0 |  |  |  |
| 2. |  | - droga w Ustjanowej Górnej do tras narciarskich na długości 580m - wyboje od km 0+000 – 0+430 V = 0,50m x 0,50m x 0,15m x 300 szt = 11,25 m3 - od km 0+430 – 0+580 na długości 150m i szerokości 4,0m grubości 15 cm V = 150,0m x 4,0m x 0,15m = 600,0 m2 x 0,15m = 90,0 m3 --------------------------------------------------------------- Ogółem ilość m3 tłucznia do wyrównania wyboi wynosi: V = 4m3+1m3+1,50m3+10m3+11,25m3+90m3 = 118 m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………….

……………………………..