Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej w ciągu ulicy Działkowa w Ustrzykach Dolnych na długości 200 mb od km 0+000 – 0+200

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 5 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m wraz z wykonaniem zjazdów do posesji - ustawieniu krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, na długości 200 mb i szerokości 3,00 m od km 0+000 - 0+200 Ilość: P = 200,00 x 3,00 = 600,0 m2 | M2 | 600,0 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3 Ilość jak w poz. 1 P = 600,0 m2 | M2 | 600,0 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 5 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 3 Ilość jak w poz. 1 P = 200,00 x 3,00 = 600,0 m2 | M2 | 600,0 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 15 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,50 m P = 200 x 2 x 0,50 = 200,00 m2 | M2 | 200,0 |  |  |
| 5. | 08.01.01. KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 – krawężnik prawostronny na długości 150 mb od km 0+000 – 0+150 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad jezdnię. Na zjazdach krawężnik ustawić 5cm ponad jezdnię Ilość: L= 150,0 mb | Mb | 150,0 |  |  |
| 6. | 07.02.02 KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 50 mm Cena : przetarg 2012 | Szt | 1 |  |  |
| 7. | 07.02.01 KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków: A-7 – ustąp pierwszeństwa Cena : przetarg 2012 | Szt | 1 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

……………………..