## Przedmiar robót

## Wykonanie modernizacji drogi rolniczej w miejscowości Teleśnica Oszwarowa gmina Ustrzyki Dolne o nr działki 110 na długości 312 mb

## – odcinek od km 0+020 - 0+332

| L.p | Numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie rowu odwadniającego koparką 0,4m3 w gruncie kat. IV z odwozem urobku na odległość do 1 km na odcinku od km 0+020 – 0+332 - strona prawa na długości 312 m. Rów: szerokość dna 0,40m i nachylenie skarp 1:1,5, głębokość 80 cm przy ilości 1,10 m3 /mb wraz z plantowaniem skarp rowu V=312 mb x 1,10 m3/mb = 343,20 m3 | m3 | 343,20 |
| 2. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża korpusu pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruncie kat. IV na szerokości 4,0 m od 0+020 – 0+332 P= 312,0mb x 4,00 m = 1 248,0 m2 | m2 | 1248,00 |
| 3. | KNR 2-31 0204/04/06 | Utwardzenie korpusu drogi warstwą grubości 15cm po zagęszczeniu: – z tłucznia sortowanego 25-60 mm grubości w-wy 8 cm z zagęszczeniem walcem statycznym 10 t - i z tłucznia sortowanego 25-40 mm w warstwie górnej grubości 7 cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 15T od km 0+020 – 0+332, długości 312 m i szerokości 3,00 m P= 312,00m x 3,00m = 936,0m2 | m2 | 936,00 |
| 4. | KNR 2-31 0605/01/03 | Wykonanie przepustu pod drogą w km 0+104 z rur żelb. fi 40 cm wraz z wykopem, łąwą żwirową grubości 20 cm i zasypaniem – przeprowadzenie wody z lewego rowu do prawego. L=8,00mb | Mb | 8,0 |
| 5. | KNR 2-31 0605/01/03 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 40 cm wraz z ławą żwirową grubości 20 cm na istniejącym rowie wraz z zasypaniem rur i zagęszczeniem nasypu Ilość wg obmiaru w terenie: - km 0+064 – zjazd w prawo na działkę L1 = 6,0 m - km 0+180 – zjazd w prawo na działkę nr 116 (Dziepak) L2 = 6,00 m - km 0+190 – zjazd w prawo na działkę nr 117 (Fundanicz) L3 = 6,00 m - km 0+270 – zjazd w prawo na dz. nr 115 L4 = 6,00 m ------------------------------------------------------- Razem przepusty pod zjazdami L= 24,0 m | Mb | 24,0 |
| 6. | KNR 2-31 013/04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża 7 szt zjazdów pod utwardzenie w gr. kat.IV Ilość wg obmiaru w terenie: - km 0+064 w prawo na działkę P1 = 5,0x 4,0 = 20,0 m2 - km 0+100 w lewo do budynku P2 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 - km 0+114 w lewo na drogę P3 = 10,0 x 4,0 = 40,0 m2 - km 0+180 w prawo na dz. nr 116 P4 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - km 0+190 w prawo na dz. nr 117 P5 = 5,0 x 6,0 = 30,0 m2 - km 0+270 w prawo dz. nr 115 P6 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - km 0+270 w lewo na dz. nr 103 P7 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 --------------------------------------------- Razem powierzchnia zjazdów P=P1-7 = 160,0 m2 | M2 | 160,0 |
| 7. | KNR 2-31 0204/03+04+05 | Wykonanie utwardzenia 7 szt zjazdów tłuczniem kamiennym sortowanym 25-40 mm grubości w-wy 15 cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym Ilośc jak w poz. 6 P= 160,0 m2 | M2 | 160,0 |

Sporządził:

28.05.2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR – NR A1-649/11/84