Zał. 7 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez ciągłe monitorowanie poszczególnych obiektów na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, należy zainstalować system monitoringu CCTV IP.

- Zakres robót

- przygotowanie dokumentacji wykonawczej do zatwierdzenia przez Zamawiającego

- przygotowanie wykopów w ziemi i montaż infrastruktury kablowej (przewodów, kanałów, słupów, masztów, wysięgników),

- montaż kamer, obudów, serwerów i innych urządzeń systemu,

- instalacja oprogramowania, uruchomienie systemu CCTV, konfiguracja wg potrzeb użytkownika

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- przekazanie systemu użytkownikowi

- przeszkolenie użytkownika z obsługi systemu

Monitoringiem należy objąć poniższe miejsca (obiekty).

- miejsce sceny

- boisko do piłki plażowej

- plac zabaw dla dzieci

- boisko do koszykówki

- dwa boiska do siatkówki

- parking od strony południowej

- kolektory słoneczne

- siłownia zewnętrzna

- wejście na teren kompleksu od strony północnej

- parking od strony północnej – niżej położona część

- parking od strony północnej – wyżej położona część

- parking od strony wschodniej

Dokładne rozmieszczenie kamer należy ustalić z użytkownikiem (administratorem) systemu na etapie montażu.

Okres archiwizacji nagrań z kamer na dyskach twardych: 1 miesiąc

Gwarancja na urządzenia: 36 miesiące

- Minimalne parametry techniczne urządzeń.

- Kamera stacjonarna IP (11szt)

Kamery mają dostarczyć najwyższej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli zgodnej ze standardem Full HD. Kamery powinny dostarczyć wysoką czułość i jasny obraz w nocy osiągany do tej pory tylko w systemach analogowych kamera działa w systemie nocnym w trybie monochromatycznym przy oświetleniu na poziomie 0.098 lux. Pozwoli to na stworzenie nowoczesnego systemu monitoringu wysokiej rozdzielczości z doskonałym obrazem zarówno w dzień, jak i w nocy. Dla zapewnienia lepszego obrazu kamera musi posiadać szereg funkcji elektronicznej poprawy obrazu. Kamery będą przeznaczone do montażu w najbardziej newralgicznych miejscach. Kamery dzięki zastosowaniu obudowy zewnętrznej IP66 mają możliwość zamontowania ich na zewnątrz.

| Właściwości elektryczne |  |
| --- | --- |
| Zasilacz | 24 VAC ±10%, 50/60 Hz |
|  | 12 VDC ±10% |
|  | Zasilanie za pośrednictwem sieci |
|  | Ethernet: znamionowe napięcie 48 VDC |
| Pobór prądu | 500 mA (12 VDC) |
|  | 450 mA (24 VAC) |
|  | 175 mA (PoE 48 VDC) |
| Pobór mocy | 6,0 W (12 VDC) |
|  | 10,8 VA (24 VAC) |
|  | 8,4 W (PoE 48 VDC) |
| Przetwornik obrazu |  |
| Typ | CMOS HD 1/3" |
| Aktywne elementy obrazu | 1920 x 1080 |
| Obraz |  |
| Kompresja obrazu | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG, JPEG |
|  | JPEG |
| Przesyłanie strumieniowe | Cztery konfigurowane strumienie w |
|  | kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość |
|  | konfigurowania częstotliwości |
|  | odświeżania i szerokości pasma. |
| Czułość | (3200 K, współczynnik odbicia sceny 89%, F/1.2) |
| Minimalne oświetlenie (30 IRE) |  |
| Kolor | 0.25 lx0 025 |
| Obraz monochromatyczny | 0.08 lx0 008 |
| Tryb dualny | Tryb kolorowy, monochromatyczny, automatyczny |
| Balans bieli | ATW (Automatyczne śledzenie balansu bieli) (2500 ÷ 10 000 K), ATWHold |
|  | bieli) (2500 ÷ 10 000 K), ATWHold |
|  | (Wstrzymanie automatycznego śledzenia balansu bieli) i ręczny |
|  | Automatyczne śledzenie balansu bieli wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| Migawka | Automatyczna migawka elektroniczna (AES) Stały (1/30 [1/25] ÷ 1/150000) poziom |
|  | Migawka domyślna |
| Kompensacja tła | Wył/Automatyczna/Inteligentna |
| Szeroki zakres dynamiki | Wł./wył. |
| Redukcja szumów | Inteligentna dynamiczna redukcja szumów |
|  | (iDNR) z osobną regulacją czasową i przestrzenną |
| Poprawa kontrastu | Wł./wył. |
| Ostrość | Regulowany poziom zwiększenia ostrości |
| Zakres dynamiki | 90 dB |
| Maskowanie stref prywatności | Cztery odrębne obszary, w pełni programowalne |
| Analiza ruchu w strumieniu wizyjnym | Intelligent Video Analysis (Inteligentna analiza obrazu) |
| Dźwięk |  |
| Standard | AAC |
|  | G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz L16, częstotliwość próbkowania 16 kHz |
| Stosunek sygnał/szum | >50 dB |
| Przesyłanie strumieniowe dźwięku | Tryb pełnodupleksowy/półdupleksowy |
| Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart microSD SDHC i SDXC |
| Zapis | Zapis ciągły, zapis pierścieniowy. Zapis alarmów/zdarzeń/programowany |
| Sieć |  |
| Protokoły | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, |
|  | ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP) |
| Szyfrowanie | TLS 1.0, SSL, AES (opcja) |
| Sieć Ethernet | STP, 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pół- lub |
|  | pełnodupleksowa, RJ45 |
| Zasilanie PoE | Zgodność z IEEE 802.3at |
| Połączenia | Profil S normy ONVIF Auto-MDIX |

- Obiektyw 2,8-12 mm (11szt)

Obiektyw dla nowoczesnych kamer IP wysokich wykonanymi ze szkła o niskiej dyspersji i wysokim współczynniku refrakcyjnym. Obiektyw powinien charakteryzować się bardzo wydajną korekcją podczerwieni, dzięki czemu może być stosowany w kamerach dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem IR. Obiektyw posiada funkcje rozświetlenia kątów.

| Przewód sterujący zakończony wtykiem: | Tak |
| --- | --- |
| Przesłona automatyczna: | Tak, sterowana DC |
| Praca w temperaturze | -10ºC / +50ºC |
| Zoom/ Ostrość | Ustawienia Manualne |
| Zakres pracy przesłony: | 1,2 ~ 360 |
| Korekcja podczerwieni IR | Tak |
| Zakres ogniskowej: | 3,1 – 8 mm |
| Kąt widzenia: | 123,1° x 48,3°, 105,4° x 42,2° |
| Format: | 1/2,7” |
| Standard montażu: | CS |

- Obudowa z uchwytem (11kpl)

Wysokiej klasy obudowy do instalacji zewnętrznych w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne. Wyjmowany  adapter  ułatwia  szybki  montaż  kamer  kompaktowych  wewnątrz  obudowy. Obudowę należy skompletować z uchwytem ściennym z ukrytym torem kablowym (zapewniającym szerokie kąty wychylenia obudowy), Obudowa wyposażona w daszek zapewniający osłonę przed światłem słonecznym co zapobiega oślepieniu. W miejscach gdzie kamera będzie montowana na słupie, dodatkowo należy dostarczyć adapter do montażu obudów na słupie.

| Materiał: | Aluminium |
| --- | --- |
| Technologia wykonania: | Aluminiowy odlew |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Otwieranie na bok | Tak |
| Wandaloodporna: | Tak, dodatkowo wzmocnione szkło 6mm |
| Uchwyt z ukrytym torem kablowym | Tak |
| Daszek przeciwsłoneczny | Tak |
| Ilość przepustów kablowych: | 3 |
| Wbudowana grzałka: | Tak |
| Stopień ochrony: | NEMA-4X |
| Ciężar własny: | 3,1 kg |
| Wymiary wewnętrzne: | 262 x 81 x 91 mm |
| Wymiary zewnętrzne: | 480 x 116,5 x 171,3 mm |
| Zasilanie: | 230VAC |
| Temperatura pracy: | -30°C do +50°C |

- Kamera obrotowa IP (1kpl)

Kamery mają dostarczyć najwyższej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli zgodnej ze standardem Full HD. Kamery mają posiadać 20-krotny zoomie optyczny. Kamery powinny być zgodne ze standardem ONVIF. Kamery należy skompletować w wersji do pracy w warunkach zewnętrznych, montaż na słupie.

| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 1/2,8 cala |
| --- | --- |
| Aktywne elementy obrazu | Efektywne: w przybliżeniu 3,27 megapiksela |
|  | Faktyczne: w przybliżeniu 2 megapiksela |
| Format obrazu | HD: 16:9 |
| Obiektyw | Zoom optyczny 20x (od 4,7 do 94 mm) |
| Ogniskowanie | Jednym przyciskiem (domyślnie), automatyczne (czułość normalna lub niska), ręczne |
| Przysłona | Automatyczna z możliwością obsługi ręcznej (F1.6 – F3.5) |
| Pole widzenia |  |
| • Tryb 1080p | 2,9° (teleobiektyw) do 55,4° (szerokokątny) |
| • Tryb 720p | 2,0° (teleobiektyw) do 37,6° (szerokokątny) |
| Minimalna odległość robocza | 10 mm (szerokokątny) – 150 mm (teleobiektyw) |
| Automatyczna regulacja wzmocnienia | Automatyczna lub ręczna (od –3 do +28 dB, krok 2 dB, 16 ustawień) |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Korekcja apertury | Regulacja ostrości |
| Zoom cyfrowy | 12x |
| Czułość (standardowa) |  |
| Tryb dzienny |  |
| Funkcja SensUP wyłączona (migawka 1/30 [1/25]); Wysoka czułość wyłączona |  |
| 30 IRE | 0,8 lx |
| 50 IRE | 1,7 lx |
| Tryb nocny |  |
| 30 IRE | 0,12 lx |
| 50 IRE | 0,3 lx |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej (AES) | 1/1 – 1/10 000 s, 22 ustawienia |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 86 dB (50 dB przy wyłączonym WDR) |
| Stosunek sygnał / szum | > 50 dB (wyłączona automatyczna kontrola wzmocnienia) |
| Kompensacja tła | Wł./wył. |
| Balans bieli | Automatyczny, ATW, wnętrze, na zewnątrz, na zewnątrz – automatyczny, lampa sodowa, jednym przyciskiem, ręczny |
| Tryb dualny | Monochromatyczny, kolorowy, automatyczny |
| Sieć |  |
| Protokoły | RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, UPnP |
| Zaawansowane funkcje sieciowe | IPv6, QoS |
| Sieć Ethernet | 10-Base T/100 Base-TX, automatyczne |
|  | wykrywanie, półdupleks/pełny dupleks, RJ45 |
| Dźwięk |  |
| • Standard | G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz |
|  | L16, częstotliwość próbkowania 16 kHz |
|  | AAC |
| • Stosunek sygnał / szum | >50 dB |
| • Przesyłanie | strumieniowe dźwięku |
|  | Tryb pełnodupleksowy / półdupleksowy |
| Zakres obrotu | 360°, ciągły |
| Kąt pochylenia | 18° nad poziomem |
| Zmienna prędkość | 0,1°/s – 120°/s |
| Prędkość przechodzenia do położenia zaprogramowanego | Obrót: 360°/s |
|  | Pochylenie: 100°/s |
| Dokładność odtwarzania położeń zaprogramowanych | Standardowo ±0,1° |

- Oprogramowanie zarządzające

System Bosch VMS zawiera następujące składniki oprogramowania:

•Oprogramowanie serwera Management Server, umożliwiające monitorowanie całego systemu oraz zarządzanie i sterowanie nim;

•Serwer Enterprise Management Server zapewnia dostęp do wielu serwerów Management Server;

•Oprogramowanie Video Recording Manager (VRM) umożliwia zarządzanie nagrywaniem i odtwarzaniem obrazu, dźwięku oraz danych;

•Oprogramowanie Configuration Client udostępnia interfejs użytkownika umożliwiający konfigurację systemu i zarządzanie nim;

•Oprogramowanie Configuration Wizard umożliwia łatwą i szybką konfigurację niewielkiego systemu zapisu obrazu;

•Oprogramowanie Operator Client udostępnia interfejs użytkownika umożliwiający obsługę systemu i zarządzanie nim; Usługa Mobile Video Service udostępnia usługę transkodowania. Dzięki niej strumienie obrazu na żywo i obrazu zapisanego można transkodować ze

skonfigurowanej kamery, w zależności od przepustowości dostępnej sieci. Usługa umożliwia wyświetlanie obrazów wysokiej jakości przy niskiej przepustowości, za pomocą takich klientów wideo, jak urządzenie iPhone lub klient sieciowy.

• Aplikacja mobilna: dzięki aplikacji mobilnej dostęp do obrazu na żywo i obrazu odtwarzanego można uzyskać z poziomu urządzeń iPhone lub iPad.

• Oprogramowanie Web Client: dostęp do obrazu na żywo i obrazu odtwarzanego można uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej.

• Brama Bosch Video Streaming Gateway (VSG): umożliwia integrację kamer zgodnych ze standardem ONVIF.

• Dostęp zdalny za pośrednictwem sieci publicznych Oprogramowanie Bosch Video Recording Manager (VRM) udostępnia rozwiązanie Distributed Network Video Recorder eliminujące potrzebę stosowania dedykowanych sieciowych rejestratorów wizyjnych (NVR).

Menedżer VRM zapewnia równoważenie obciążenia i obsługę awarii systemu pamięci masowej iSCSI. Umożliwia także łatwe dodawanie dodatkowych systemów pamięci masowej iSCSI w późniejszym terminie. W menedżerze VRM zastosowano koncepcję warstwy

wirtualizacyjnej pamięci masowej. Ta warstwa abstrakcji umożliwia menedżerowi VRM obsługę wszystkich macierzy dyskowych w całym systemie jako różnych wirtualnych pul pamięci masowej, których alokację można przeprowadzić w inteligentny sposób, gdy zajdzie taka potrzeba. Wykorzystanie wielu klienckich stacji roboczych zapewnia dużą skalowalność.

System Bosch VMS zarządza 2000 kamer/nadajników IP na każdy serwer Management Server (co daje maksymalnie 200000 urządzeń w systemach Enterprise). Jeden system Bosch VMS obsługuje 100 stacji roboczych

Kamery

•Obsługa wszystkich nadajników i kamer sieciowych firmy Bosch zgodnych ze standardem MPEG4 i H.264,jak również kamer sieciowych AutoDome pracujących w formacie SD i HD, odbiorników, urządzeń DVR i Allegiant, rejestratorów Bosch Recording Station (BRS)/DiBos, interfejsów do bankomatów/punktów sprzedaży firmy Bosch i interfejsów do bankomatów kompatybilnych z systemem DiBos

•Obsługiwane rozdzielczości formatu HD: 720p i 1080p, 5 megapikseli

Instalacja

•Aktualizacje modułu Operator Client i Configuration Client są automatycznie instalowane z serwera Management Server

Konfiguracja

•System Enterprise: Oprogramowanie Operator Client może uzyskać dostęp do maksymalnie

30 serwerów Management Servers (maksymalnie 100 kamer na jeden serwer Management Server) jednocześnie

•Dostęp zdalny: celem dostępu zdalnego w systemie Bosch VMS jest połączenie różnych sieci prywatnych z sieciamipublicznymi.

•Obsługa kamer innych producentów zgodnych ze standardem S ONVIF

•Inteligentna analiza wideo (IVA) i wyszukiwanie na podstawie ruchu bez wykorzystania serwerów

•Łączność z klientami mobilnymi (urządzenia iPad i iPhone, aplikacje dostępne do pobrania ze sklepu AppStore)

•Automatyczne skanowanie urządzeń IP

•Automatyczne przydzielanie adresów IP do urządzeń IP

•Hurtowe aktualizacje oprogramowania wbudowanego urządzeń IP

•Konfigurowalne drzewo logiczne

•Wstępnie skonfigurowane sekwencje dla 25 kamer (dla każdej z nich można skonfigurować do 100 kroków i określić indywidualne czasy trwania)

•„Sekwencje automatyczne”, tworzone poprzez wielokrotny wybór elementów, a następnie przeciągnięcie i upuszczenie ich w panelach obrazu

•4 konfigurowalne zdarzenia użytkownika (można je wyzwalać za pomocą polecenia menu)

Interfejs użytkownika

•Aplikacja klienta sieciowego/systemu operacyjnego iOS do obsługi obrazu na żywo i obrazu

odtwarzanego

•Funkcja Server Lookup: metoda uzyskiwania dostępu dla użytkownika oprogramowania Configuration Client lub Operator Client, umożliwiająca nawiązanie połączenia kolejno do wielu punktów dostępu do systemu. Rolę punktu dostępu do systemu może pełnić

serwer Management Server lub Enterprise Management Server.

•Mapy lokalizacji z możliwością powiększania i umieszczania odnośników, przydzielania urządzeń, sekwencji i skryptów poleceń

•Automatyczne pozycjonowanie na mapie wybranej kamery

•Mapy lokalizacji w formacie DWF. System obsługuje format DWF w wersji 5.0 i 6.0.

•Obsługa do 4 monitorów PC na stację roboczą

•Obsługa klawiatury VideoTec DCZ, podłączanej do stacji roboczej za pośrednictwem interfejsu USB Klawiatura VideoTec DCZ obsługuje system Enterprise (należy

wybrać określony serwer Management Server)

•Obsługa klawiatury Bosch IntuiKey, która podłączana jest do stacji roboczej lub do odbiornika IP Klawiatura Bosch IntuiKey obsługuje system Enterprise (należy

wybrać określony serwer Management Server)

•Dowolnie konfigurowane panele obrazu umożliwiają uzyskanie dowolnych kombinacji rozmiaru i układu okien obrazu

•Dowolny panel obrazu na żywo można przełączyć w tryb natychmiastowego odtwarzania (funkcja niedostępna w przypadku strumieni transkodowanych)

•Wiele paneli obrazu z natychmiastowym odtwarzaniem

•W panelach obrazu można wyświetlać obraz na żywo, obraz odtwarzany natychmiastowo,

obraz odtwarzany, dokumenty tekstowe, mapy i strony internetowe

•Stany urządzeń są wyświetlane w postaci ikon, łącznie z utratą połączenia sieciowego, zanikiem sygnału wizyjnego i utratą ustawień kamery

•Drzewo ulubionych można skonfigurować osobno dla każdego użytkownika

•Do drzewa ulubionych można dodać kompletne widoki i układy w panelach obrazu, przypisane do konkretnej kamery

•Zakładki w trybie obrazu na żywo i obrazu odtwarzanego ułatwiają analizowanie i eksportowanie nagrań Wybrane sekwencje wizyjne można wyeksportować na płytę DVD,

na dyski sieciowe lub przenośną pamięć USB przy zaledwie kilku kliknięciach przyciskiem myszy

•Kamerę można wybrać, dwukrotnie klikając ją przyciskiem myszy, lub przeciągając i upuszczając ją z map lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa ulubionych

•Odbiorniki można organizować w ściany monitorów, w ramach oprogramowania Operator Client

•Ścianami monitorów można sterować bez łączności z serwerem Management Server

•Sterowanie monitorami analogowymi podłączonymi do odbiorników przy użyciu funkcji przeciągnij i upuść

•Zaawansowana skala czasowa dla wielu kamer umożliwia łatwe, graficzne wyszukiwanie zapisanego obrazu

•Oznaczenie stanu zapisu kolorami na skali czasowej — zapis normalny, zapis alarmowy, zapis ruchu, zapis chroniony i zapis dźwięku (funkcja niedostępna w kamerach zarządzanych za pośrednictwem serwera VRM)

Oprogramowanie Operator Client może być zlokalizowane w innej strefie czasowej niż serwer Management Server. Można wyświetlić lokalną strefę czasową oprogramowania

Operator Client i strefę UTC lub strefę lokalną serwera Management Server.

•Łatwy wybór sekwencji wizyjnej przez przeciąganie linii na skali czasowej

•Wyszukiwanie ruchu po zapisie obrazu ułatwia wychwytywanie zmian w wybranych obszarach

•Wyszukiwanie na podstawie ruchu pozwala wykorzystać algorytmy inteligentnej analizy wideo w zapisanych obrazach

•Dwie opcje odsłuchu dźwięku — tylko wybrany kanał lub wiele kanałów jednocześnie

•Funkcja interkomu

•Panele obrazu w formacie 4:3 i 16:9

•Praca ciągła podczas wyświetlania obrazu na żywo, odtwarzania i eksportu

przy odłączonym serwerze Management Server

•Obraz na żywo i obraz odtwarzany dla następujących interfejsów zapisu:

Video Recording Manager, lokalna pamięć masowa, Direct-iSCSI-Recording, Bosch Recording Station (BRS), brama Video Streaming Gateway (VSG). Z myślą o kompatybilności wstecznej obsługiwane są następujące interfejsy zapisu: DVR, NVR, DiBos, VIDOS NVR

•Obraz na żywo i odtwarzanie obrazu przy niskiej przepustowości

•Stabilność parametrów połączenia dzięki protokołowi TCP (w trybie na żywo) Harmonogramy

•Do 10 harmonogramów zapisu z możliwością konfiguracji dni świątecznych i dni wolnych od pracy

•Harmonogramy zadań z uwzględnieniem dni świątecznych i wolnych od pracy oraz obsługa harmonogramu powtarzającego się

•Możliwość skonfigurowania minimalnego i maksymalnego czasu trwania zapisu

•Ustawienia szybkości wyświetlania klatek i jakości obrazu dla każdej kamery i harmonogramu zapisu w trybie zapisu na żywo, zapisu normalnego, zapisu ruchu i zapisu alarmowego Obsługa zdarzeń

•Zdarzenia złożone (kombinacje stanów logicznych i zdarzeń)

•Duplikacja zdarzeń umożliwiająca osobną obsługę

•Przydzielanie zdarzeń do grup użytkowników

•Rejestracja zdarzeń w zależności od harmonogramu

•Wywoływanie skryptów poleceń po wystąpieniu zdarzenia w zależności od harmonogramu

Obsługa alarmów

•Generowanie alarmów w zależności od harmonogramu

•Alarm może wyzwolić zapis w trybie alarmowym dla dowolnych kamer

•100 priorytetów alarmów

•Możliwość wyboru okienka wyskakującego automatycznie w przypadku

wystąpienia alarmu

•Alarmy wyświetlane w osobnym oknie alarmów

•Do 5 paneli obrazu na alarm z obrazem na żywo lub odtwarzanym, mapami lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW wyświetlanymi w „wierszu alarmu”, przy czym alarmy o najwyższym priorytecie wyświetlane są na górze listy

•Możliwość przypisania alarmowi pliku wideo

•Procedura obsługi instrukcji użytkownika i komentarzy użytkownika, opcjonalnie wymuszona przed zresetowaniem alarmu

•Powiadomienie za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości SMS w przypadku wystąpienia alarmu

•Wyświetlanie alarmów na ścianach monitorów

•Opcje automatycznego resetowania alarmu po upłynięciu pewnego czasu lub po

wystąpieniu pewnego stanu Zarządzanie użytkownikami

•Kompatybilność z protokołem LDAP umożliwia integrację z systemami zarządzania użytkownikami, takimi jak Microsoft Active Directory

•Dostęp do zasobów systemu kontrolowany osobno dla każdej grupy użytkowników

•Drzewo logiczne dostosowywane dla każdej grupy użytkowników — użytkownicy widzą wyłącznie te urządzenia, do których mają dostęp

•Możliwość nadawania grupie użytkowników praw ochrony, usuwania, eksportowania i drukowania sekwencji wizyjnych

•Możliwość nadawania grupie użytkowników praw dostępu do rejestru

•Przypisywanie grupie użytkowników priorytetu sterowania PTZ i dostępu do kamer Allegiant

•Możliwość przydzielania osobnym grupom użytkowników praw do każdej z kamer osobno,

Umożliwiających dostęp do obrazu na żywo, obrazu odtwarzanego i sygnału dźwiękowego, jak również wyświetlanie metadanych i sterowanie kopułką kamery

•Logowanie z podwójną autoryzacją — przydzielanie specjalnych uprawnień i priorytetów w przypadku jednoczesnego logowania się dwóch użytkowników Monitorowanie systemu

• Monitorowanie stanu całego systemu, łącznie z kamerami, komputerami, oprogramowaniem i sprzętem sieciowym firmy Bosch

•Monitorowanie sprzętu sieciowego i urządzeń innych producentów za pomocą protokołu SNMP Dostosowywanie i interfejsy

• Aplikacja SDK serwera steruje serwerem Management Server systemu Bosch VMS i monitoruje go przy użyciu skryptów i aplikacji zewnętrznych.

•Aplikacja kliencka SDK steruje oprogramowaniem Operator Client systemu Bosch VMS i monitoruje je przy użyciu aplikacji zewnętrznych i skryptów (stanowi część konfiguracji powiązanego z nią serwera).

•Aplikacja kliencka SDK Enterprise steruje zachowaniem oprogramowania Operator Client systemu Bosch VMS Enterprise i monitoruje je za pośrednictwem aplikacji zewnętrznych.

•Aplikacja SDK Cameo w prosty sposób osadza zawartość panelu obrazu systemu Bosch VMS w aplikacjach klienckich systemów zarządzania informacjami o ochronie fizycznej (PSIM) i innych systemów zarządzania innych producentów.

•Skrypty poleceń użytkownika mogą sterować wszystkimi funkcjami systemu

•Zaawansowany, wbudowany edytor skryptów poleceń obsługujący języki C# i Visual         Basic.Net

•Oprogramowanie zewnętrzne może wyzwalać zdarzenia i wysyłać metadane za pośrednictwem „wirtualnych danych wejściowych”

•Do budowy interfejsu funkcji systemu Bosch VMS można użyć dowolnego języka programowania opartego na platformie .Net (na przykład C#)

•Matrycą wirtualną można sterować przy użyciu innych systemów, za pośrednictwem poleceń CCL systemu Allegiant, przesyłanych poprzez interfejs RS232

•Kompatybilność z cyfrowymi modułami wejść/wyjść firmy Advantech serii ADAM-6000

•Kompatybilność z systemem Bosch Building Integration System

- Rejestrator - Serwer  DLA

Sieciowy system zapisu obrazu serii 1400 został zaprojektowany w sposób zapewniający zintegrowaną konstrukcję i małe zużycie energii, co zmniejsza liczbę potencjalnych miejsc wystąpienia awarii i gwarantuje wysoką jakość charakterystyczną dla firmy Bosch. Dzięki zastosowaniu dysków twardych spełniających najostrzejsze wymagania i pracujących w odpornej na błędy konfiguracji RAID-5, a także wykorzystaniu interfejsu sieciowego

Gigabit Ethernet z podwójnymi portami oraz użyciu 4 GB pamięci systemowej i procesora Intel® Pentium Dual Core, urządzenia serii DLA 1400 oferują najwyższą wydajność za

bardzo przystępną cenę. Prosta instalacja urządzeń serii DLA 1400, w połączeniu ze scentralizowaną, opartą na kreatorach konfiguracją sprawiają, że czas instalacji skraca się nawet o 45%. Wszystkie podzespoły są fabrycznie zainstalowane i skonfigurowane. Wystarczy podłączyć urządzenia do sieci i włączyć zasilanie — urządzenia serii 1400 są gotowe do rozpoczęcia zapisu natychmiast po rozpakowaniu. Aby otrzymać kompletne rozwiązanie do zarządzania sygnałem wizyjnym, wystarczy dodatkowo zastosować oprogramowanie Bosch Video Client lub Bosch Video Management System (VMS). Wersja VMS Lite przeznaczona jest dla maksymalnie 64, natomiast Bosch VMS Professional Edition — dla maksymalnie 128 kamer. Dzięki dodatkowemu zastosowaniu oprogramowania

Bosch Video Management System lub Bosch Video Client, urządzenia serii 1400 przekształcą się w skalowalne sieciowe rozwiązania do zarządzania sygnałem wizyjnym.

Oprogramowanie Bosch Video Management System zarządza wszystkimi urządzeniami sieciowymi oraz sygnałami cyfrowych urządzeń wideo i audio, a także przesyłanymi w sieci danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Zapewnia możliwość bezproblemowego połączenia kamer sieciowych i koderów, umożliwiając jednocześnie zarządzanie zdarzeniami oraz alarmami, monitorowanie stanu systemu, a także administrowanie użytkownikami i priorytetami. Oprogramowanie Bosch Video Client może być wykorzystywane wyłącznie jako klient odtwarzania lub posłużyć do utworzenia kompletnego, podstawowego rozwiązania do zarządzania sygnałem wizyjnym dla maks. 64 kanałów.

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Napięcie wejściowe 240 VAC |  |
| Rzeczywista moc wyjściowa z zasilacza | 256,44 W |
| Sprawność zasilacza | 90% |
| Całkowite zużycie energii przez system | 284,94 W |
| Łączna wartość BTU/h | 972,49 |
| Współczynnik mocy | 0,92 |
| Wymagana wartość VA dla wejścia AC | 309,71 VA |
| Parametry mechaniczne |  |
| Obudowa | Wysokość 2 U, do montażu w szafie typu rack |
| Zasilacz | 720 W Gold Level, nadmiarowy |
| Porty USB | 4 porty USB 2.0: 2 z tyłu, 2 z przodu, (1 wbudowany Type-A) |
| Sieć | Podwójny interfejs sieciowy Intel® 82574L Gigabit LAN |
| Procesor | Intel® Pentium G6950 Dual Core (pamięć podręczna 3M, 2,8 GHz) |
| Gniazdo | 1 |
| Pamięć podręczna | Pamięć cache 2 poziomu 1 x 3 MB |
| Ochrona pamięci | Niebuforowana, ECC |
| Maks. Częstotliwość szyny FSB | 1333 MHz |
| Pamięć Zainstalowana | 4 GB, DDR3-1333 ECC UNB (2 x 2 GB) |
| Nośnik zapisu | 8 szuflad: 3,5-calowe dyski SATA |
| Zainstalowane dyski twarde | 16 TB, Hitachi, 2 TB SATA/300 7200 obr./min 3,5“ 32 MB pamięci cache |
| Karta RAID SAS | Karta SAS/SATA RAID bazująca na 2108 – 8 portów wewnętrznych/PCI-E o niewielkich rozmiarach |

- Monitor LED 31”

Monitor kolorowy LED UML-323-90 o wysokich parametrach oferuje rozdzielczość Full HD

1080p, co sprawia, że doskonale nadaje się do stosowania z analogowymi urządzeniami wizyjnymi, cyfrowymi rejestratorami wizyjnymi (DVR) oraz z aplikacjami dla komputerów PC. Monitor jest wyposażony w kolorowy, płaski ekran LCD o przekątnej widocznego obszaru obrazu 32 cale. Monitor odznacza się szerokim kątem widzenia w pionie i w poziomie, co zapewnia wygodę korzystania i dobrą widoczność zarówno po powieszeniu na ścianie,

jak i po zamontowaniu na suficie.

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe | 120/230 VAC, 50/60 Hz |
| Zakres napięcia zasilania | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Częstotliwość | Pozioma: 60–73 kHz |
|  | Pionowa: 47–63 Hz |
| Moc przy napięciu znamionowym |  |
| • Wł. | 75 W |
| • Aktywne wyłączenie | 0,5 W |
| Obraz |  |
| Standard TV | PAL/NTSC |
| Panel LCD | LED |
| Widoczny obszar obrazu | 32 cale |
| Aktywny obszar wyświetlania (poz. x pion.) | 698,4 mm x 392,85 mm |
| Wielkość piksela (poz. x pion.): | 0,3637 mm x 0,3637 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Paleta barw | 1073 mln |
| Czas reakcji | 6,5 ms (standardowo) |
| Podświetlenie | 50 000 godzin |
| Dane optyczne panelu LCD |  |
| Luminancja | 350 cd/m (standardowo) |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 (standardowo) |
| Kąt widzenia |  |
| W poziomie/w pionie: | 178° (standardowo) |

8. Switch wewnętrzny

16-portowy Switch PoE ( 16 wejść, 16 wyjść Ethernet ), zasilanie 37W na port, zasięg pracy; Ethernet 10BaseT/914metrów; 100BaseT/640metrów, obsługa kamer megapixelowych, interfejs sieciowy 10/100/1000BaseT, temp. pracy -10C° do +50C°, zasilanie 230VAC,

| Prędkość magistrali | 8Gps |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | RACK |
| Rozmiar tablicy MAC | 8000 |
| Pamięć | Bufor 128 kB |
| Zasilanie | 100 - 240 VAC |
| Gniazda sieciowe | 24x 10/100/1000, 4x mini-GBIC (SFP), 2x HDMI |
| Złącza komunikacyjne | Nie |
| Zarządzanie | SNMP v2c, SNMP v3, SNMP v1 |
| Standardy | IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Metoda przekazywania | Store and forward |

- Klawiatura sterująca

Klawiatury serii IntuiKey są wielofunkcyjnymi, uniwersalnymi klawiaturami stosowanymi do sterowania systemem i programowania. Klawiatura IntuiKey zawiera zintegrowany manipulator drążkowy PTZ o zmiennej szybkości oraz ma odporną na zachlapanie konstrukcję. Opcjonalny zestaw do montażu w regale pozwalana zainstalowanie klawiatury IntuiKey w standardowym regale EIA o szerokości 48 cm (19 cali).

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Napięcie robocze | 12–15 V AC/DC (dostarczane przez jedno z następujących urządzeń lub ich kombinację: krosownice Allegiant, cyfrowy rejestrator wizyjny Divar, multipleksery System4 lub opcjonalny zasilacz) |
| Moc | 5 W nominalna |
| Sygnał Allegiant | RS-485: 2 przewody, 9600 bodów, 8 bitów, bez parzystości, 1 bit stopu RS-232: 3 przewody, 9600 bodów, 8 bitów, bez parzystości, 1 bit stopu |
| Sygnał Mux/DVR | RS-485: 2 przewody, 19 200 bodów, 8 bitów, bez parzystości, 1 bit stopu |
| Sygnał w trybie terminalu | RS-232: 3 przewody, 9600 bodów, 8 bitów, bez parzystości, 1 bit stopu |
| Sygnał konsoli | RS-232 uzgadnianie RTS/CTS, 19 200/57 600 bodów, 8 bitów, bez parzystości,1 bit stopu |
| Parametry mechaniczne |  |
| Wykończenie konstrukcji | Kolor grafitowy |
| Szerokość | 327 mm (12,9 cala) |
| Głębokość | 190 mm (7,5 cala) |
| Wysokość | 75 mm (2,9 cala) |
| Masa | 1,1 kg (2,6 funta) |
| Złącze Allegiant | RJ-11 dane/zasilanie |
| Złącze multipleksera/DVR | RJ-11 dane/zasilanie |
| Złącze zasilacza pomocniczego | Wtyczka bagnetowa (opcjonalna) |
| Złącze konsoli | Męskie, 9-stykowe D-sub |
| Parametry środowiskowe |  |
| Obudowa | Odporna na ochlapanie |
| Temperatura Pracy | Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) |
| Kompatybilność | Allegiant, Divar, System4, BVMS, VIDOS |

- Trasy kablowe i infrastruktura kablowa

Trasy kablowe należy prowadzić:

- w budynku w listwach i kanałach instalacyjnych – istniejących lub nowych

- na zewnątrz w ziemi, w rurach typu Arot

- słupy postawić w wykopach minimum 1m, na fundamencie.

- switch zewnętrzny należy zamontować w zewnętrznej skrzynce IP65

- należy przewidzieć sprzęty pomocnicze typu koparka, zwyżka itp.

- Zestawienie materiałów i urządzeń:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7” CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, Wyróżniona Złotym Medalem MTP 2012 | szt | 11 |
| 2 | Obiektyw 3 MEGAPIXEL 1/2.7'' CS, 3.1 - 8mm , F1.2 -360 , przysłona typu DC (kabel 31cm). Dedykowany do kamer PixelPro oraz innych kamer IP 3MP z przetwornikiem 1/2.7". | szt | 11 |
| 3 | Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, 230 VAC, IP 66, -40*C÷ +50*C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stakli nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagny uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219 | szt | 11 |
| 4 | Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO | szt | 11 |
| 5 | Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A | szt | 11 |
| 6 | Kamera D/N AutoDome HD 1080p30 do zastosowań zewnętrznych z zoomem optycznym 20X (4,7–94,0 mm) i cyfrowym 10x, z kopułką przezroczystą, 99 prepozycje, Pan: 360*, Tilt: 108*, H.264 MP, MJPEG, 1920x1080, czułość (sensUP wł, 30IRE): 0.005/0.04lx; temp pracy: -45*C do +55*C; WDR > 86dB wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA) | szt | 1 |
| 7 | Uchwyt montażowy narożny | szt | 1 |
| 8 | Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC | szt | 1 |
| 9 | Inteligentna Platforma sieciowego zapisu serii 1400, 8x 2TB (wartość netto: 12930 GB, RAID-5), 64 kanały IP, max.sesji iSCSI 128, 200Mbps, Rack | szt | 1 |
| 10 | Stacja standardowej wydajności dla aplikacji Monitor Wall, BVC, Bosch VMS-Operator Client, Configuration Client, Win 7 Professiona 64-bit, z kartą graficzną MHW-AWGC-Q2000, regionalizacja UK | szt | 1 |
| 11 | Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32",1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 6,5 ms | szt | 1 |
| 12 | 24 x 10/100/1000 wspierające 802.3af PoE. Z budżetem mocy dochodzącym do 390Wat Zaawansowane funkcje: 802.1x, ACLs, Ograniczanie pasma, DSCP/TOS, IGMP Snooping, SNMP v1, v2, v3, RSTPDodatkowo dwa porty SFP | szt | 2 |
| 13 | Obudowa na swith IP 66 | szt | 1 |
| 14 | Słup stalowy z fundamentem | szt | 4 |
| 15 | Klawiatura Sterująca | szt | 1 |
| 16 | Przewód zasilający | m | 800 |
| 17 | Przewód skrętka FTPw | m | 2300 |
| 18 | Światłowód wielomodowy | m | 150 |
| 19 | Konwerter światłowodowy z osprzętem (patchcordy, pigtaile itp.) | kpl | 1 |
| 20 | Rura Arot | m | 250 |