Zał. 7 do SIWZ

z dnia 09.07.2013r.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez ciągłe monitorowanie poszczególnych obiektów na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, należy zainstalować system monitoringu CCTV IP HD.

- Zakres robót

- przygotowanie dokumentacji wykonawczej do zatwierdzenia przez Zamawiającego

- przygotowanie wykopów w ziemi i montaż infrastruktury kablowej (przewodów, kanałów, słupów, masztów, wysięgników),

- montaż kamer, obudów, serwerów i innych urządzeń systemu,

- instalacja oprogramowania, uruchomienie systemu CCTV IP HD, konfiguracja wg potrzeb użytkownika

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- przekazanie systemu użytkownikowi

- przeszkolenie użytkownika z obsługi systemu

Monitoringiem należy objąć poniższe miejsca (obiekty).

- miejsce sceny

- boisko do piłki plażowej

- plac zabaw dla dzieci

- boisko do koszykówki

- dwa boiska do siatkówki

- parking od strony południowej

- kolektory słoneczne

- siłownia zewnętrzna

- wejście na teren kompleksu od strony północnej

- parking od strony północnej – niżej położona część

- parking od strony północnej – wyżej położona część

- parking od strony wschodniej

Dokładne rozmieszczenie kamer należy ustalić z użytkownikiem (administratorem) systemu na etapie montażu.

Okres archiwizacji nagrań z kamer na dyskach twardych: 1 miesiąc

Gwarancja na urządzenia: 36 miesiące

- Minimalne parametry techniczne urządzeń.

- Kamera stacjonarna IP HD (11szt)

Dualna kamera sieciowa HD działająca w rozdzielczości 1080p ze skanowaniem progresywnym i przetwornikiem CMOS, wykorzystujące technologię cyfrowej obróbki obrazu. Ostrzejszy i bardziej szczegółowy obraz w formacie 16:9. Pełna obsługa funkcji multicastingu, transmisji strumieniowej w sieci internet oraz zapis iSCASI. Znakomitą, jakość obrazu gwarantuje zastosowanie przetwornika 1/2.7 HD CMOS. Skuteczna i nie zawodna w działaniu w dowolnym systemie dozorowym zarówno w dzień jak i w nocy.

| Właściwości elektryczne |  |
| --- | --- |
| Zasilacz | 24 VAC ±10%, 50/60 Hz |
|  | 12 VDC ±10% |
|  | Zasilanie za pośrednictwem sieci |
|  | Ethernet: znamionowe napięcie 48 VDC |
| Pobór prądu | 400 mA (12 VDC) |
|  | 350 mA (24 VAC) |
|  | 150 mA (PoE 48 VDC) |
| Pobór mocy | 4,8 W (12 VDC) |
|  | 8,4 W (24 VAC) |
|  | 7,2 W (PoE 48 VDC) |
| Przetwornik obrazu |  |
| Typ | CMOS HD 1/2,7 " |
| Aktywne elementy obrazu | 1920 x 1080 |
| Obraz |  |
| Kompresja obrazu | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG, JPEG |
|  | JPEG |
| Przesyłanie strumieniowe | Cztery konfigurowane strumienie w |
|  | kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość |
|  | konfigurowania częstotliwości |
|  | odświeżania i szerokości pasma. |
| Czułość | (3200 K, współczynnik odbicia sceny 89%, F/1.2) |
| Minimalne oświetlenie (30 IRE) |  |
| Kolor | 0.22 lx0 022 |
| Obraz monochromatyczny | 0.05 lx0 005 |
| Tryb dualny | Tryb kolorowy, monochromatyczny, automatyczny |
| Balans bieli | ATW (Automatyczne śledzenie balansu bieli) (2500 ÷ 10 000 K), ATWHold |
|  | bieli) (2500 ÷ 10 000 K), ATWHold |
|  | (Wstrzymanie automatycznego śledzenia balansu bieli) i ręczny |
|  | Automatyczne śledzenie balansu bieli wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| Migawka | Automatyczna migawka elektroniczna (AES) Stały (1/50 [1/60] ÷ 1/150 000) stały poziom |
|  | Migawka domyślna |
| Kompensacja tła | Wł./Wył. |
| Szeroki zakres dynamiki | Wł./wył. |
| Redukcja szumów | Inteligentna dynamiczna redukcja szumów |
| Poprawa kontrastu | Wł./wył. |
| Ostrość | Regulowany poziom zwiększenia ostrości |
| Zakres dynamiki | WDR 76 dB |
| Maskowanie stref prywatności | Cztery odrębne obszary, w pełni programowalne |
| Analiza ruchu w strumieniu wizyjnym | Funkcja Motion+ lub IVA |
| Dźwięk |  |
| Standard | AAC |
|  | G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz |
| Stosunek sygnał/szum | >50 dB |
| Przesyłanie strumieniowe dźwięku | Tryb pełnodupleksowy/półdupleksowy |
| Gniazdo karty pamięci | Obsługa kart microSD SDHC i SDXC |
| Zapis | Zapis ciągły, zapis pierścieniowy. Zapis alarmów/zdarzeń/programowany |
| Sieć |  |
| Protokoły | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, |
|  | ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP) |
| Szyfrowanie | TLS 1.0, SSL, AES (opcja) |
| Sieć Ethernet | STP, 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pół- lub |
|  | pełnodupleksowa, RJ45 |
| Zasilanie PoE | Zgodność z IEEE 802.3at |
| Połączenia | Profil S normy ONVIF Auto-MDIX |

- Obiektyw 3,1 - 8 mm (11szt)

Obiektyw dla nowoczesnej kamer IP HD 3 MP. Przetwornik 1/2,7 CS. Zmienna ogniskowa 3,1 – 8 mm. Wysoki poziom wykonania soczewki szklanej o niskiej dyspersji i wysokim współczynniku refrakcyjnym. Obiektyw powinien charakteryzować się bardzo wydajną korekcją podczerwieni, dzięki czemu może być stosowany w kamerach dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem IR. Obiektyw posiada funkcje rozświetlenia kątów.

| Przewód sterujący zakończony wtykiem: | Tak |
| --- | --- |
| Przesłona automatyczna: | Tak, sterowana DC |
| Praca w temperaturze | -10ºC / +50ºC |
| Zoom/ Ostrość | Ustawienia Manualne |
| Zakres pracy przesłony: | 1,2 ~ 360 |
| Korekcja podczerwieni IR | Tak |
| Zakres ogniskowej: | 3,1 – 8 mm |
| Kąt widzenia: | 123,1° x 48,3°, 105,4° x 42,2° |
| Format: | 1/2,7” |
| Standard montażu: | CS |

- Obudowa zewnętrzna IP66 z uchwytem (11kpl)

Wysokiej klasy obudowa do instalacji zewnętrznej. Klasa szczelności IP 66. Wykonana z stali aluminium, uszczelki neoprenowe, cały osprzęt ze stali nierdzewnej. Stopień ochrony NEMA – 4X. Łatwy montaż kamery do obudowy, odchylana pokrywa na bok. Obudowę należy skompletować z uchwytem ściennym z ukrytym torem kablowym (zapewniającym szerokie kąty wychylenia obudowy). Obudowa wyposażona w daszek zapewniający osłonę przed oślepianiem światłem słonecznym. W miejscach gdzie kamera będzie montowana na słupie, dodatkowo należy dostarczyć adapter do montażu obudów na słupie.

| Materiał: | Aluminium |
| --- | --- |
| Technologia wykonania: | Aluminiowy odlew |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Otwieranie na bok | Tak |
| Wandaloodporna: | Tak, dodatkowo wzmocnione szkło 3mm |
| Uchwyt z ukrytym torem kablowym | Tak |
| Daszek przeciwsłoneczny | Tak |
| Ilość przepustów kablowych: | 3 |
| Wbudowana grzałka: | Tak |
| Stopień ochrony: | NEMA-4X |
| Ciężar własny: | 3,1 kg |
| Wymiary wewnętrzne: | 262 x 81 x 91 mm |
| Wymiary zewnętrzne: | 480 x 116,5 x 171,3 mm |
| Zasilanie: | 230VAC |
| Temperatura pracy: | -30°C do +50°C |

- Wysięgnik do zastosowań zewnętrznych/wewnętrznych (11kpl)

Wysięgnik przeznaczony do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych. Umożliwia bezpośrednie przeprowadzenie okablowania. Wykonany z lekkiego stopu aluminium. Spawana kontrakcja zapewnia sztywne zamontowanie obudowy z kamerą. Możliwy obrót o 360̊ w poziomie i pochylenie 180̊

| Materiał: | Aluminium |
| --- | --- |
| Technologia wykonania: | Aluminiowy odlew |
| Uchwyt z ukrytym torem kablowym | Tak |
| Przepust kablowy: | Tak |
| Stopień ochrony: | NEMA-4X |
| Ciężar własny: | 0,4 kg |
| Wymiary: | 138,3 x 179,8 x 73,2 mm |
| Maksymalne obciązenie: | 9 kg |

- Kamera PTZ IP HD (1kpl)

Kamera PTZ D/N HD 1080p. Do zastosowań zewnętrznych z zoomem optycznym 20x. (4,7-94 mm) i cyfrowym 12x. Kopuł przezroczysta, 99 prepozycji. Wbudowana inteligentna analiza obrazu IVA. Zgodność z norma ONVIF. Modułowość kamera z uchwytem narożnym VG4-A-9542 i zasilaczem VG4-A-PA2 wyposażonym w ramię.

| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 1/2,8 cala |
| --- | --- |
| Aktywne elementy obrazu | Efektywne: w przybliżeniu 3,27 megapiksela |
|  | Faktyczne: w przybliżeniu 2 megapiksela |
| Format obrazu | HD: 16:9 |
| Obiektyw | Zoom optyczny 20x (od 4,7 do 94 mm) |
| Ogniskowanie | Jednym przyciskiem (domyślnie), automatyczne (czułość normalna lub niska), ręczne |
| Przysłona | Automatyczna z możliwością obsługi ręcznej (F1.6 – F3.5) |
| Pole widzenia |  |
| • Tryb 1080p | 2,9° (teleobiektyw) do 55,4° (szerokokątny) |
| • Tryb 720p | 2,0° (teleobiektyw) do 37,6° (szerokokątny) |
| Minimalna odległość robocza | 10 mm (szerokokątny) – 150 mm (teleobiektyw) |
| Automatyczna regulacja wzmocnienia | Automatyczna lub ręczna (od –3 do +28 dB, krok 2 dB, 16 ustawień) |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Korekcja apertury | Regulacja ostrości |
| Zoom cyfrowy | 12x |
| Czułość (standardowa) |  |
| Tryb dzienny |  |
| Funkcja SensUP wyłączona (migawka 1/30 [1/25]); Wysoka czułość wyłączona |  |
| 30 IRE | 0,8 lx |
| 50 IRE | 1,7 lx |
| Tryb nocny |  |
| 30 IRE | 0,12 lx |
| 50 IRE | 0,3 lx |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej (AES) | 1/1 – 1/10 000 s, 22 ustawienia |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 86 dB (50 dB przy wyłączonym WDR) |
| Stosunek sygnał / szum | > 50 dB (wyłączona automatyczna kontrola wzmocnienia) |
| Kompensacja tła | Wł./wył. |
| Balans bieli | Automatyczny, ATW, wnętrze, na zewnątrz, na zewnątrz – automatyczny, lampa sodowa, jednym przyciskiem, ręczny |
| Tryb dualny | Monochromatyczny, kolorowy, automatyczny |
| Sieć |  |
| Protokoły | RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, UPnP |
| Zaawansowane funkcje sieciowe | IPv6, QoS |
| Sieć Ethernet | 10-Base T/100 Base-TX, automatyczne |
|  | wykrywanie, półdupleks/pełny dupleks, RJ45 |
| Dźwięk |  |
| • Standard | G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz |
|  | L16, częstotliwość próbkowania 16 kHz |
|  | AAC |
| • Stosunek sygnał / szum | >50 dB |
| • Przesyłanie | strumieniowe dźwięku |
|  | Tryb pełnodupleksowy / półdupleksowy |
| Zakres obrotu | 360°, ciągły |
| Kąt pochylenia | 18° nad poziomem |
| Zmienna prędkość | 0,1°/s – 120°/s |
| Prędkość przechodzenia do położenia zaprogramowanego | Obrót: 360°/s |
|  | Pochylenie: 100°/s |
| Dokładność odtwarzania położeń zaprogramowanych | Standardowo ±0,1° |

- Oprogramowanie zarządzające

Video Client jest aplikacją przeznaczoną dla komputerów PC z systemem Windows, oferującą funkcje podglądu na żywo i odtwarzania obrazu z kamer podłączonych do sieci. Pakiet oprogramowaniaskłada się z aplikacji do podglądu na żywo i odtwarzania oraz programu Configuration Manager. Program Configuration Manager pozwala skonfigurować ustawienia dla obsługiwanych urządzeń. Niezależny odtwarzacz archiwum umożliwia odtwarzanie materiałów archiwalnych i uwierzytelnianie bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek innego oprogramowania stacji roboczej. Pakiet zawiera kreator konfiguracji, który ułatwia instalację systemu. Oprogramowanie Video Client jest zoptymalizowane pod kątem zastosowania w małych i średnich systemach CCTV. Wersja darmowa obsługuje do 16 kamer. Po zakupie dodatkowych licencji liczba obsługiwanych kamer może wzrosnąć do 128. Archiwizowanie i odtwarzanie obrazu z kamer IP, dla których wykupiono licencję na ich obsługę przez urządzenie Bosch Recording Station, VRM lub rejestrator Divar serii 700 jest bezpłatne.

Podgląd obrazu na żywo z kamer

Oprogramowanie Video Client umożliwia jednoczesny podgląd na żywo obrazów z maksymalnie 20 kamer HD (High Definition) lub SD (Standard Definition). Do

predefiniowanych widoków podręcznych można przeciągać wiele kamer i wyświetlać z nich obraz w poszczególnych okienkach widoków. Każdy użytkownik może definiować zestawy ulubionych widoków, tworząc logiczną kompozycję obrazów z kamer, oraz nadawać im nazwy. W łatwy sposób można uzyskiwać dostęp do tych ulubionych widoków i za pomocą

jednego kliknięcia wyświetlać obraz z odpowiednich kamer w układzie zdefiniowanym przez użytkownika. Drugi monitor na stacji roboczej Video Client może być używany jako monitor podglądu. Użytkownik może przypisać do niego ulubione widoki i sekwencje. Strumienie obrazu na żywo z kamer mogą być wyświetlane na ścianie monitorów wyposażonych w odbiorniki SD lub HD. Układ ściany monitorów można łatwo skonfigurować za pomocą interfejsu graficznego. Na stronie podglądu bieżącego wyświetlane są informacje o statusie alarmów i przekaźników. Podłączone przekaźniki można łatwo włączać lub wyłączać za pomocą jednego kliknięcia.

Odtwarzanie, wyszukiwanie i eksport zapisanego obrazu wideo

Okno odtwarzania jest zoptymalizowane pod kątem odtwarzania i eksportowania zarejestrowanego obrazu wideo i dźwięku jednocześnie z 4 kamer. Źródła zapisu

obejmują nagrania zarejestrowane przy pomocy oprogramowania VRM, nagrania w pamięci kamery, w rejestratorach Divar serii 700, zapis w lokalnej pamięci stacji roboczej, a także wyeksportowane pliki. Obsługiwane jest także odtwarzanie z urządzeń BRS. Panel linii czasu przedstawia nagrania i zdarzenia w kolejności chronologicznej. Ułatwia precyzyjne odszukiwanie nagrań w wybranym czasie. Wybrane na linii czasu przedziały czasu obrazu wideo i dźwięku można łatwo eksportować. Można wybrać cztery kamery w celu eksportu zarejestrowanego materiału w formacie natywnym lub zgodnym z systemem Windows. Zadanie eksportu obrazu wideo jest wykonywane w tle, co umożliwia nieprzerwane kontynuowanie innych zadań. Można także wyeksportować do pamięci lokalnej pojedyncze

ujęcia zarejestrowanego obrazu z kamery.

- Rejestrator - Serwer

Sieciowy system zapisu obrazu serii 1400 został zaprojektowany w sposób zapewniający zintegrowaną konstrukcję i małe zużycie energii, co zmniejsza liczbę potencjalnych miejsc wystąpienia awarii i gwarantuje wysoką, jakość charakterystyczną dla firmy Bosch. Dzięki zastosowaniu dysków twardych spełniających najostrzejsze wymagania i pracujących w odpornej na błędy konfiguracji RAID-5, a także wykorzystaniu interfejsu sieciowego

Gigabit Ethernet z podwójnymi portami oraz użyciu 4 GB pamięci systemowej i procesora Intel® Pentium Dual Core, urządzenia serii DLA 1400 oferują najwyższą wydajność za

bardzo przystępną cenę. Prosta instalacja urządzeń serii DLA 1400, w połączeniu ze scentralizowaną, opartą na kreatorach konfiguracją sprawiają, że czas instalacji skraca się nawet o 45%. Wszystkie podzespoły są fabrycznie zainstalowane i skonfigurowane. Wystarczy podłączyć urządzenia do sieci i włączyć zasilanie — urządzenia serii 1400 są gotowe do rozpoczęcia zapisu natychmiast po rozpakowaniu. Aby otrzymać kompletne rozwiązanie do zarządzania sygnałem wizyjnym, wystarczy dodatkowo zastosować oprogramowanie Bosch Video Client lub Bosch Video Management System (VMS). Wersja VMS Lite przeznaczona jest dla maksymalnie 64, natomiast Bosch VMS Professional Edition — dla maksymalnie 128 kamer. Dzięki dodatkowemu zastosowaniu oprogramowania

Bosch Video Management System lub Bosch Video Client, urządzenia serii 1400 przekształcą się w skalowalne sieciowe rozwiązania do zarządzania sygnałem wizyjnym.

Oprogramowanie Bosch Video Management System zarządza wszystkimi urządzeniami sieciowymi oraz sygnałami cyfrowych urządzeń wideo i audio, a także przesyłanymi w sieci danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Zapewnia możliwość bezproblemowego połączenia kamer sieciowych i koderów, umożliwiając jednocześnie zarządzanie zdarzeniami oraz alarmami, monitorowanie stanu systemu, a także administrowanie użytkownikami i priorytetami. Oprogramowanie Bosch Video Client może być wykorzystywane wyłącznie jako klient odtwarzania lub posłużyć do utworzenia kompletnego, podstawowego rozwiązania do zarządzania sygnałem wizyjnym dla maks. 64 kanałów.

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Napięcie wejściowe 240 VAC |  |
| Rzeczywista moc wyjściowa z zasilacza | 256,44 W |
| Sprawność zasilacza | 90% |
| Całkowite zużycie energii przez system | 284,94 W |
| Łączna wartość BTU/h | 972,49 |
| Współczynnik mocy | 0,92 |
| Wymagana wartość VA dla wejścia AC | 309,71 VA |
| Parametry mechaniczne |  |
| Obudowa | Wysokość 2 U, do montażu w szafie typu rack |
| Zasilacz | 720 W Gold Level, nadmiarowy |
| Porty USB | 4 porty USB 2.0: 2 z tyłu, 2 z przodu, (1 wbudowany Type-A) |
| Sieć | Podwójny interfejs sieciowy Intel® 82574L Gigabit LAN |
| Procesor | Intel® Pentium G6950 Dual Core (pamięć podręczna 3M, 2,8 GHz) |
| Gniazdo | 1 |
| Pamięć podręczna | Pamięć cache 2 poziomu 1 x 3 MB |
| Ochrona pamięci | Niebuforowana, ECC |
| Maks. Częstotliwość szyny FSB | 1333 MHz |
| Pamięć Zainstalowana | 4 GB, DDR3-1333 ECC UNB (2 x 2 GB) |
| Nośnik zapisu | 8 szuflad: 3,5-calowe dyski SATA |
| Zainstalowane dyski twarde | 16 TB, Hitachi, 2 TB SATA/300 7200 obr./min 3,5“ 32 MB pamięci cache |
| Karta RAID SAS | Karta SAS/SATA RAID bazująca na 2108 – 8 portów wewnętrznych/PCI-E o niewielkich rozmiarach |

- Monitor LED 32”

Monitor kolorowy LED UML-323-90 o wysokich parametrach oferuje rozdzielczość Full HD

1080p, co sprawia, że doskonale nadaje się do stosowania z analogowymi urządzeniami wizyjnymi, cyfrowymi rejestratorami wizyjnymi (DVR) oraz z aplikacjami dla komputerów PC. Monitor jest wyposażony w kolorowy, płaski ekran LCD o przekątnej widocznego obszaru obrazu 32 cale. Monitor odznacza się szerokim kątem widzenia w pionie i w poziomie, co zapewnia wygodę korzystania i dobrą widoczność zarówno po powieszeniu na ścianie,

jak i po zamontowaniu na suficie.

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe | 120/230 VAC, 50/60 Hz |
| Zakres napięcia zasilania | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Częstotliwość | Pozioma: 60–73 kHz |
|  | Pionowa: 47–63 Hz |
| Moc przy napięciu znamionowym |  |
| • Wł. | 75 W |
| • Aktywne wyłączenie | 0,5 W |
| Obraz |  |
| Standard TV | PAL/NTSC |
| Panel LCD | LED |
| Widoczny obszar obrazu | 32 cale |
| Aktywny obszar wyświetlania (poz. x pion.) | 698,4 mm x 392,85 mm |
| Wielkość piksela (poz. x pion.): | 0,3637 mm x 0,3637 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Paleta barw | 1073 mln |
| Czas reakcji | 6,5 ms (standardowo) |
| Podświetlenie | 50 000 godzin |
| Dane optyczne panelu LCD |  |
| Luminancja | 350 cd/m (standardowo) |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 (standardowo) |
| Kąt widzenia |  |
| W poziomie/w pionie: | 178° (standardowo) |

9. Switch wewnętrzny

16-portowy Switch PoE ( 16 wejść, 16 wyjść Ethernet ), zasilanie 37W na port, zasięg pracy; Ethernet 10BaseT/914metrów; 100BaseT/640metrów, obsługa kamer megapixelowych, interfejs sieciowy 10/100/1000BaseT, temp. pracy -10C° do +50C°, zasilanie 230VAC,

| Prędkość magistrali | 8Gps |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | RACK |
| Rozmiar tablicy MAC | 8000 |
| Pamięć | Bufor 128 kB |
| Zasilanie | 100 - 240 VAC |
| Gniazda sieciowe | 16x 10/100/1000, 4x mini-GBIC (SFP), 2x HDMI |
| Złącza komunikacyjne | Nie |
| Zarządzanie | SNMP v2c, SNMP v3, SNMP v1 |
| Standardy | IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Metoda przekazywania | Store and forward |

- Klawiatura sterująca

Klawiatury serii IntuiKey są wielofunkcyjnymi, uniwersalnymi klawiaturami stosowanymi do sterowania systemem i programowania. Klawiatura IntuiKey zawiera zintegrowany manipulator drążkowy PTZ o zmiennej szybkości oraz ma odporną na zachlapanie konstrukcję. Opcjonalny zestaw do montażu w regale pozwalana zainstalowanie klawiatury IntuiKey w standardowym regale EIA o szerokości 48 cm (19 cali).

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Napięcie robocze | 12–15 V AC/DC (dostarczane przez jedno z następujących urządzeń lub ich kombinację: krosownice Allegiant, cyfrowy rejestrator wizyjny Divar, multipleksery System4 lub opcjonalny zasilacz) |
| Moc | 5 W nominalna |
| Sygnał Allegiant | RS-485: 2 przewody, 9600 bodów, 8 bitów, bez parzystości, 1 bit stopu RS-232: 3 przewody, 9600 bodów, 8 bitów, bez parzystości, 1 bit stopu |
| Sygnał Mux/DVR | RS-485: 2 przewody, 19 200 bodów, 8 bitów, bez parzystości, 1 bit stopu |
| Sygnał w trybie terminalu | RS-232: 3 przewody, 9600 bodów, 8 bitów, bez parzystości, 1 bit stopu |
| Sygnał konsoli | RS-232 uzgadnianie RTS/CTS, 19 200/57 600 bodów, 8 bitów, bez parzystości,1 bit stopu |
| Parametry mechaniczne |  |
| Wykończenie konstrukcji | Kolor grafitowy |
| Szerokość | 327 mm (12,9 cala) |
| Głębokość | 190 mm (7,5 cala) |
| Wysokość | 75 mm (2,9 cala) |
| Masa | 1,1 kg (2,6 funta) |
| Złącze Allegiant | RJ-11 dane/zasilanie |
| Złącze multipleksera/DVR | RJ-11 dane/zasilanie |
| Złącze zasilacza pomocniczego | Wtyczka bagnetowa (opcjonalna) |
| Złącze konsoli | Męskie, 9-stykowe D-sub |
| Parametry środowiskowe |  |
| Obudowa | Odporna na ochlapanie |
| Temperatura Pracy | Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) |
| Kompatybilność | Allegiant, Divar, System4, BVMS, VIDOS |

- Trasy kablowe i infrastruktura kablowa

Trasy kablowe należy prowadzić:

- w budynku w listwach i kanałach instalacyjnych – istniejących lub nowych

- na zewnątrz w ziemi, w rurach typu Arot

- słupy postawić w wykopach minimum 1m, na fundamencie.

- switch zewnętrzny należy zamontować w zewnętrznej skrzynce IP65

- należy przewidzieć sprzęty pomocnicze typu koparka, zwyżka itp.

- Zestawienie materiałów i urządzeń:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7” CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czułość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, Wyróżniona Złotym Medalem MTP 2012 | szt | 11 |
| 2 | Obiektyw 3 MEGAPIXEL 1/2.7'' CS, 3.1 - 8mm , F1.2 -360 , przysłona typu DC (kabel 31cm). Dedykowany do kamer PixelPro oraz innych kamer IP 3MP z przetwornikiem 1/2.7". | szt | 11 |
| 3 | Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, 230 VAC, IP 66, -40*C÷ +50*C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stakli nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagny uchyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219 | szt | 11 |
| 4 | Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO | szt | 11 |
| 5 | Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A | szt | 11 |
| 6 | Kamera D/N AutoDome HD 1080p30 do zastosowań zewnętrznych z zoomem optycznym 20X (4,7–94,0 mm) i cyfrowym 10x, z kopułką przezroczystą, 99 prepozycje, Pan: 360*, Tilt: 108*, H.264 MP, MJPEG, 1920x1080, czułość (sensUP wł, 30IRE): 0.005/0.04lx; temp pracy: -45*C do +55*C; WDR > 86dB wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA) | szt | 1 |
| 7 | Uchwyt montażowy narożny | szt | 1 |
| 8 | Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC | szt | 1 |
| 9 | Inteligentna Platforma sieciowego zapisu serii 1400, 8x 2TB (wartość netto: 12930 GB, RAID-5), 64 kanały IP, max.sesji iSCSI 128, 200Mbps, Rack | szt | 1 |
| 10 | Stacja standardowej wydajności dla aplikacji Monitor Wall, BVC, Bosch VMS-Operator Client, Configuration Client, Win 7 Professiona 64-bit, z kartą graficzną MHW-AWGC-Q2000, regionalizacja UK | szt | 1 |
| 11 | Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32",1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 6,5 ms | szt | 1 |
| 12 | 16 x 10/100/1000 wspierające 802.3af PoE. Z budżetem mocy dochodzącym do 390Wat Zaawansowane funkcje: 802.1x, ACLs, Ograniczanie pasma, DSCP/TOS, IGMP Snooping, SNMP v1, v2, v3, RSTPDodatkowo dwa porty SFP | szt | 2 |
| 13 | Obudowa na swith IP 66 | szt | 1 |
| 14 | Słup stalowy z fundamentem | szt | 4 |
| 15 | Klawiatura Sterująca | szt | 1 |
| 16 | Przewód zasilający | m | 800 |
| 17 | Przewód skrętka FTPw | m | 2300 |
| 18 | Światłowód wielomodowy | m | 150 |
| 19 | Konwerter światłowodowy z osprzętem (patchcordy, pigtaile itp.) | kpl | 1 |
| 20 | Rura Arot | m | 250 |