Zał. 7 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez ciągłe monitorowanie poszczególnych obiektów na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, należy zainstalować system monitoringu CCTV ANALOGOWEJ z transmisją po skrętce.

- Zakres robót

- przygotowanie dokumentacji wykonawczej do zatwierdzenia przez Zamawiającego

- przygotowanie wykopów w ziemi i montaż infrastruktury kablowej (przewodów, kanałów, słupów, masztów, wysięgników),

- montaż kamer, obudów, serwerów i innych urządzeń systemu,

- instalacja oprogramowania, uruchomienie systemu CCTV ANALOGOWEJ, konfiguracja wg potrzeb użytkownika

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- przekazanie systemu użytkownikowi

- przeszkolenie użytkownika z obsługi systemu

Monitoringiem należy objąć poniższe miejsca (obiekty).

- miejsce sceny

- boisko do piłki plażowej

- plac zabaw dla dzieci

- boisko do koszykówki

- boisko do siatkówki

- parking od strony południowej

- kolektory słoneczne

- siłownia zewnętrzna

- wejście na teren kompleksu od strony północnej

- parking od strony północnej – niżej położona część

- parking od strony północnej – wyżej położona część

- parking od strony wschodniej

Dokładne rozmieszczenie kamer należy ustalić z użytkownikiem (administratorem) systemu na etapie montażu i zgodnie z mapa poglądową stanowiącą załącznik nr 8.

Okres archiwizacji nagrań z kamer na dyskach twardych: 30 dni

Gwarancja na urządzenia: 36 miesiące

- Minimalne parametry techniczne urządzeń.

- Kamera stacjonarna (11szt)

Kamera zewnętrzna rozdzielczość pracy 700 TVL, funkcja D/N z automatycznym filtrem IR-Cut. Szeroki zakres dynamiki pracy WDR. Cyfrowa redukcja szumu DNR 2D/3D. Urządzenie cechuje ultra wysoka czułość 0,000015 lux [50IRE]. Unikatowa funkcja DEFOG – redukcja zakłóceń widoczności powstałych w wyniku mgły, opadów deszczowych.

| Standard video: | PAL |  |
| --- | --- | --- |
| Przetwornik: | 1/3” CCD-IT |  |
| Funkcja Dzień/Noc: | Automatyczny filtr IR-CUT |  |
| Rozdzielczość: | 700TVL (976 x 582) |  |
| Czułość F1.2: | 50IRE | SENSE-UP OFF 0.07lux Color 0.007lux B/W |
|  |  | SENSE-UP ON 0.00014lux Color 0.000015lux B/W |
|  | 30IRE | SENSE-UP OFF 0.03lux Color 0.0035lux B/W |
|  |  | SENSE-UP ON 0.00007lux Color 0.000007lux B/W |
| Detekcja ruchu: | Tak |  |
| Maski prywatności: | Tak |  |
| Inne funkcje: | AGC, DNR 2D/3D, BLC, HLC, Stabilizacja obrazu, DEFOG, SENSE-UP |  |
| WDR: | Tak (12.600) |  |
| Balans bieli: | ATW/AWB/MANUAL |  |
| Elektroniczna migawka: | 1/50 ~ 1/100.000s |  |
| Zoom cyfrowy: | 16x |  |
| Wyjście video: | 1.0Vp-p 75 Ohm |  |
| S/N: | >50dB |  |
| Gamma: | 0.45 |  |
| Synchronizacja: | Wewnętrzna, Line Lock |  |
| RS-485: | Tak |  |
| Zasilanie: | 12VDC/24VAC |  |
| Pobór mocy: | 250mA/12VDC, 310mA/24VAC |  |
| Temperatura pracy: | -10°C ~ +50°C |  |
| Wymiary: | 108.4 x 46 x 60mm |  |
| Waga: | 320g |  |

- Obiektyw 2.8 – 12.0 mm (11szt)

Obiektyw dla kamery z przetwornikiem 1/3”, zmienna ogniskowa. Automatyczna przesłona typu DC, mocowanie typu CS. 4x 2.8 – 12 mm, typu D/N

| Ogniskowa |  | 2.8-12 mm 1:1.3 |  | Efektowana apertura |  | Przednia |  | ᶲ23.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tylna |  | ᶲ7.2 mm |
| Max. Stosunek apertury |  | 1:1.3 |  | Tylna odległość ogniskowa |  | Wąski |  | ᶲ20.2mm |
| Format obrazu |  | 4.8 mm x 3.6 mm (ᶲ6 mm) |  |  |  | Szeroki |  | ᶲ8.1 mm |
| Zakres ustawień | Przesłona | F1.3-F360C |  | Tylna odległość ogniskowa |  |  |  | ᶲ12.5 mm |
|  | Ostrość | 0.3 m – inf. |  | Mocowanie |  |  |  | CS |
|  | Zoom | 2.8 mm – 12 mm |  | Filtr |  |  |  | - |
| Kąt widzenia | D | 1/3” | 121.8-29.6 | ¼’ | 92.1-22.2 |  |  |  |
|  | H |  | 98.2-23.8 |  | 73.8-17.8 |  |  |  |
|  | V |  | 73.6-17.8 |  | 55.1-13.3 |  |  |  |
| Temperatura pracy |  | -10̊ C - +50̊ C |  |  |  |  |  |  |

- Obudowa zewnętrzna IP67 z uchwytem (11kpl)

Wysokiej klasy obudowa z wysięgnikiem do instalacji zewnętrznej. Klasa szczelności IP 67/68. Wykonana z aluminium. Wyposażona w daszek przeciwsłoneczny, grzałkę i termostat. Wysięgnik przeznaczony do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych. Umożliwia bezpośrednie przeprowadzenie okablowania. Wykonany z lekkiego stopu aluminium. Spawana kontrakcja zapewnia sztywne zamontowanie obudowy z kamerą. Możliwy obrót o 360º w poziomie i pochylenie 180º

| Typ: | Obudowa zewnętrzna |
| --- | --- |
| Współczynnik szczelności: | IP67 ( opcjonalnie IP68 ) |
| Ciężar: | 310 (dł.) x 105 (szer.) x 105 (wys.) [mm] |
| Temperatura otoczenia: | -20oC …… +50 oC |
| Napięcie zasilania grzałki: | GH-KIT230: 230VAC |
| Pobór prądu przez grzałkę: | GH-KIT230: <40mA |
| Wymiary uchwytu | 180 (dł.) x 120(wys.) [mm] |

- Uchwyt do montażu obudowy na słupie (11kpl)

Metalowa i solidna obejma służy do mocowania obudów na słupie. Obejma pozwala na zamocowanie dwóch kamer - po jednej kamerze z przeciwległych stron słupa. W komplecie z obejmą dołączone są śruby do zamontowania obudowy..

| Typ: | Obejma na słup |
| --- | --- |
| Średnica montażu: | 60 – 170 mm |
| Wymiary: | 140 (wys.) x 174 (szer.) [mm] |
| Wykonanie: | Odlew metalowy, gwintowane otwory montażowe |

- Kamera PTZ (1kpl)

Kamera jest wyposażona w asferyczny obiektyw zapewniający obraz o bardzo wysokiej, jakości. Nowoczesny system Auto-Focus zastosowany w tych kamerach umożliwia szybkie i precyzyjne strojenie ostrości w różnych warunkach oświetleniowych, a także utrzymanie ostrości śledzonych obiektów będących w ruchu.

Konfiguracja kamer jest przeprowadzana za pomocą intuicyjnego i prostego w obsłudze menu ekranowego w języku polskim.

Do dodatkowych funkcji zaimplementowanych w tym modelu można zaliczyć m.in. funkcję WDR, trasy patrolowania, sekwencje, presety, strefy maskowania, harmonogram. Tak rozbudowana funkcjonalność powoduje, że kamery te są uniwersalnym narzędziem do zastosowania w wielu systemach i aplikacjach o różnych wymaganiach. Bardzo wysoka rozdzielczość 650TVL zapewnia wyrazistość bogatego w szczegóły obrazu.

| Standard video: | PAL |
| --- | --- |
| Przetwornik: | 1/4” CCD |
| Funkcja dzień/noc: | Filtr mechaniczny |
| Rozdzielczość: | 650TVL (752x582) |
| Czułość minimalna: | 0,1lux (Color) / 0,01lux (B/W) |
| Obiektyw: | 3,6 – 120 mm |
| WDR: | TAK |
| DNR: | TAK |
| Strefy prywatności: | TAK |
| Zoom optyczny: | 36x |
| Ilość pozycji Preset: | 256 |
| Zakres/prędkość obrotu: | 360°, max. 400°/sek. |
| Zakres/prędkość uchyłu: | -10° ~ 190°, max. 400°/sek. |
| Interfejs PTZ: | RS485 |
| Protokoły: | Ganz-PT, Pelco D/P, AD-422, VCL, Philips, JVC. Kalatel |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Temperatura pracy: | -45°C ~ +50°C |
| Zasilanie: | 24VAC |
| Pobór mocy: | 65W (z grzałką) |
| Wymiary: | Ø172 x 302,5mm |
| Masa: | 2,6kg |

- Akcesoria kamery PTZ – Uchwyt, Adapter, Zasilacz

Wysięgnik jest przystosowany do mocowania kamery szybkoobrotowej zarówno w wersji wewnętrznej jak i w wersji zewnętrznej. Krótkie ramię wysięgnika sprawia, że kamera jest położona w bliskiej odległości od ściany czy innej powierzchni, do której jest zamocowana. Wszystkie przewody połączeniowe są ukryte wewnątrz wysięgnika.

| Mocowanie: | Krótki uchwyt |
| --- | --- |
| Wymiary: | 184 (dł.) x 104 (szer.) 90 (wys.)[mm] |
| Wykonanie: | Aluminium |

Adapter służy do mocowania kamery szybkoobrotowej wraz z wysięgnikiem na maszcie o średnicy 112 – 140mm. Do mocowania do masztu wykorzystywane są cztery opaski ze stali nierdzewnej.

| Mocowanie: | Adapter z opaskami ze stali nierdzewnej |
| --- | --- |
| Wymiary: | 112- 140 |
| Wykonanie: | Aluminium |

Zasilacz do kamery PTZ 230/24VAC 3A. Obudowa syntetyczna IP 45

| Zasilanie: | 230/24V 3A |
| --- | --- |

- Rejestrator

Rejestrator umożliwia rejestrację obrazów z 16 kamer z prędkością 400kl/s przy najwyższej rozdzielczości D1 (704x576). Urządzenie zostało wyposażone w gniazdo HDMI umożliwiające wyświetlanie obrazu na monitorze o rozdzielczości 1920x1080, posiada 3xUSB oraz wbudowaną nagrywarkę DVD. Obsługuje do 4 dysków twardych typu SATA o łącznej pojemności zapisu 8 TB, co umożliwia długi okres archiwizacji nagranych materiałów. Sterownie rejestratorem przez oprogramowanie kalnickie DMS, lub stronę http.

| Standard obrazu wideo | PAL/NTSC |
| --- | --- |
| Audio | Dwukierunkowa transmisja audio |
| Wyświetlanie na ekranie monitora | W czasie rzeczywistym: 30 kl./s (NTSC) lub 25 kl./s (PAL), dla każdej kamery |
| Ukryta praca kamery | Programowalna |
| Wyszukiwanie zdarzeń w dzienniku | Do 1 000 000 zalogowań/wylogowań użytkowników, zmian konfiguracji, zdalnych dostępów, połączeń/odłączeń. |
| Harmonogram nagrywania | Dzienny lub Tygodniowy, z ustawieniem godziny dla każdego kanału |
| Zdalny dostęp | Widok na żywo, wyszukiwanie, odtwarzanie, konfiguracja za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub oprogramowania klienta. |
| Odtwarzanie | Jednoczesne odtwarzanie do 16 kanałów |
| Bufory pre-/post-alarmu | Do 5 s (pre-alarm), 3 min (post-alarm), programowalne dla każdej kamery |
| VGA | 1280x1024 (60 Hz) (tylko monitory z funkcją zmiennej synchronizacji) |
| Wyjście wideo wysokiej rozdzielczości | HDMI (1920x1080) |
| Detekcja ruchu | Siatka 22x15 ; Liczba poziomów czułości: 10 (1 - najniższa, 10 - najwyższa) |
| Wielozadaniowość | Triplex |
| Wejścia wideo | 8, 16 x 1Vp-p, CVBS, 75 omów, BNC, wyjścia pętli |
| Wyjścia monitorowe | 1 x CVBS/S-VHS, VGA |
| Wyjście SPOT | 1x 1Vp-p, CVBS, 75 omów, BNC |
| Wejścia audio | 4 x liniowe, mono, niezbalansowany poziom sygnału, gniazdo RCA |
| Wyjście audio | 1 x liniowe, mono, niezbalansowany poziom sygnału, gniazdo RCA |
| Rozdzielczość | 352x240, 704x240, 704x480 (NTSC), 352x288, 704x288, 704x576 (PAL) |
| Standard kompresji | H.264 |
| Prędkość nagrywania | DR16HRD: 480/400 kl./s D1, DR8HRD: 240/200 kl./s D1 |
| Rozmiar obrazu | 3-5 kB (352x240, 352x288), 5-10 kB (704x240, 704x288) 6-16 kB (704x480, 704x576) |
| Pojemność dysku | 4 x dysk twardy; bez limitu pojemności |
| Dodatkowa pamięć | Domyślnie USB (karta pamięci USB, USB HDD, ODD), DVD/CD-RW (opcja) |
| Wejścia alarmowe | DR16HRD 16+2 x TTL, DR8HRD 8+2 x TTL programowalne jako NC/NO |
| Wyjścia alarmowe | DR16HRD: 16 TTL + 4 Relay, DR8HRD: 8 TTL + 4 Relay |
| Formaty plików archiwizacji/stopklatki | AVI, JPG, BMP |
| Sterowanie szybkością sieci | 8 poziomów (regulacja w zakresie 56 kb/s - 8 Mb/s) |
| Nagrywanie pre-alarmu | Do 5 s, programowalne dla każdej kamery |
| Języki OSD | Angielski, hiszpański, portugalski, francuski, rosyjski, polski, niemiecki, włoski |
| Interfejs Ethernet/LAN | 10/100-Base-TX, RJ-45 |
| Funkcje zdalne | Widok na żywo, wyszukiwanie, odtwarzanie, konfiguracja, archiwizacja Obsługa oprogramowania CMS, Web R/A i smartfona |
| Cyfrowy znak wodny | Wideo i audio ze znakiem wodnym (w celu weryfikacji integralności i ciągłości danych) |
| Sterowanie PTZ | Interfejs szeregowy RS-485 (pełny duplex) (dwużyłowy, +/-) |
| Napięcie zasilania | 100 V - 240 V pr. przem., 60/50 Hz |
| Zakres temperatury pracy | 5°C do 40°C |
| Materiał obudowy | Obudowa: stalowa; Przedni panel: formowany plastik |
| Wymiary (WxDxH) | 43cm x 46cm x 9m |
| Masa | 7.3kg |

- Monitor LED 32”

Monitor kolorowy LED UML-323-90 o wysokich parametrach oferuje rozdzielczość Full HD

1080p, co sprawia, że doskonale nadaje się do stosowania z analogowymi urządzeniami wizyjnymi, cyfrowymi rejestratorami wizyjnymi (DVR) oraz z aplikacjami dla komputerów PC. Monitor jest wyposażony w kolorowy, płaski ekran LCD o przekątnej widocznego obszaru obrazu 32 cale. Monitor odznacza się szerokim kątem widzenia w pionie i w poziomie, co zapewnia wygodę korzystania i dobrą widoczność zarówno po powieszeniu na ścianie,

jak i po zamontowaniu na suficie.

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe | 120/230 VAC, 50/60 Hz |
| Zakres napięcia zasilania | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Częstotliwość | Pozioma: 60–73 kHz |
|  | Pionowa: 47–63 Hz |
| Moc przy napięciu znamionowym |  |
| • Wł. | 75 W |
| • Aktywne wyłączenie | 0,5 W |
| Obraz |  |
| Standard TV | PAL/NTSC |
| Panel LCD | LED |
| Widoczny obszar obrazu | 32 cale |
| Aktywny obszar wyświetlania (poz. x pion.) | 698,4 mm x 392,85 mm |
| Wielkość piksela (poz. x pion.): | 0,3637 mm x 0,3637 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Paleta barw | 1073 mln |
| Czas reakcji | 6,5 ms (standardowo) |
| Podświetlenie | 50 000 godzin |
| Dane optyczne panelu LCD |  |
| Luminancja | 350 cd/m (standardowo) |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 (standardowo) |
| Kąt widzenia |  |
| W poziomie/w pionie: | 178° (standardowo) |

- Klawiatura sterująca

Konsola sterująca jest uniwersalnym i wielofunkcyjnym sterownikiem do sterowania kamerami szybkoobrotowymi. Wielozadaniowość konsoli pozwala na zoptymalizowanie obsługi średnich systemów, złożonych z kamer szybkoobrotowych oraz rejestratorów cyfrowych. Ponadto, konsola jest adresowalna, dzięki czemu możliwe jest podłączenie do systemu wielu takich klawiatur (maks.14). Do komunikacji pomiędzy konsolą oraz innymi urządzeniami w systemie wykorzystywane są porty RS-485 (skrętka).

Konsola jest wyposażona w przyciski funkcyjne do sterowania rejestratorami

Konsola jest wyposażona w dwa niezależne porty RS485, przy czym jeden z nich służy do podłączenia kamer PTZ, natomiast drugi jest przeznaczony do sterowania rejestratorami cyfrowymi. W bezpośrednim połączeniu konsola może sterować maks. 256 kamer szybko-obrotowych i tyle samo rejestratorów. Sterownik zasilany jest napięciem 12VDC.

| Środowisko: | Wewnątrz pomieszczeń |
| --- | --- |
| Interfejs sterownika: | RS485 |
| Temperatura robocza: | 0°C ~ +45°C |
| Zasilanie: | 12VDC |
| Pobór Mocy: | 5 W |
| Wymiary: | 65 mm (wys.) x 300 mm (szer.) x 175 mm (głem.) |
| Ciężar: | 1,5 kg |
| Funkcje sterujące: | Kamera PTZ (sterownie obiektywem, obrotem , pochyleniem), Rejestratorem (wybór trybu, sterownie menu), |
| Obsługiwane protokoły: | GANZ-S, GANZ-PT, PELCO-D i P, CHIPER (dla odbiornika) |

- Nadajnik / Odbiornik Aktywny do transmisji sygnału video po skrętce

Jednokanałowy nadajnik dokonuje transformacji sygnału video z linii koncentrycznej na sygnał symetryczny, odpowiedni do transmisji skrętka dwużyłową. Do transmisji sygnału potrzebna jest jedna para z przewodów typowych kabli telekomunikacyjnych lub komputerowych. Zasięg transmisji PAL od 0 – 1000 m o średnicy 0,5 mm. Nadajnik przeznaczony jest do stosowania w instalacjach CCTV. Urządzenie wyposażone jest w możliwość korekcji sygnału video (podbicia wyższych częstotliwości)

Nadajnik

| Wejście video: | 1 Vpp, 75 Ω |
| --- | --- |
| Wyście video: | 2x0,5 Vpp, 110 Ω |
| Nominalne napięcie zasilania: | 230 VAC |
| Pobór mocy: | 1,8 VA |
| Klasa szczelności: | IP 50 |
| Wymiary: | 94 x 30 x 40 mm |

Dwukanałowy odbiornik skrętki wzmacnia i koryguje sygnał otrzymany na wejściu linii symetrycznej. Odbiornik przeznaczony jest do instalacji w panelu o wymiarach 2U. Panel montowany w szafach typu RACK 19”. Zastosowany system mocowań kabli, wysuwana półka z odbiornikami umożliwia łatwy dostęp do elementów regulacyjnych odbiorników.

Panel posiada standardowo zainstalowany zasilacz, niezależne stabilizatory dla każdego odbiornika zabezpieczenia przepięciowe wszystkich linii transmisyjnych.

Odbiornik

| Wejście video: | 2x2x0,5 Vpp, 110 Ω, 100 Ω, 85 Ω |
| --- | --- |
| Wyście video: | 2x2x1 Vpp, 75 Ω |
| Transmisja PAL: | 800 m |
| Pobór mocy: | 0,6 VA |
| Klasa szczelności: | IP 50 |
| Zasilanie: | Zasilanie z Panelu 2U |

Panel

| Ilość portów: | 8 |
| --- | --- |
| Odbiorniki: | jedno kanałowe, dwu kanałowe |
| Nominalne napięcie zasilania: | 230 VAC |
| Pobór mocy: | 10 VA |
| Wymiary: | 88,9 x 482,6 x 340 mm |

- Przewody

Przewód zasilający punkty kamerowe YKY ŻO 3X1,5  RE 0,6/1KV BITNER. Przewód transmisji sygnału Video FTP 4x2x0,5 kat 5 ziemny.

- Zestawienie materiałów i urządzeń:

| 1 | Kamera dualna CCD 1/3” z serii GX5, 700TVL, mechaniczny filtr IR, czułość (F1.2): 0.03lux (tryb CZ/B) / 0.3lux (tryb KOLOR), czułość przy SENSE-UP ON (F1.2): 0.00006lux (tryb CZ/B) / 0.0006lux (tryb KOLOR), WDR, AGC, DNR-2D, BLC, HLC, stabilizacja obrazu, DEFOG (funkcja redukująca zakłócenia spowodowane mgłą, opadami deszczu), współpraca z zewnętrznym oświetlaczem IR, zasilanie: 12VDC/24VAC. | 11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Obiektyw 1/3" CS, 2.8 – 12.0 mm, F1.3-360 SUPER JASNY, przysłona DC (kabel 31 cm). | 11 |
| 3 | Obudowa zewnętrzna IP67 z uchwytem w komplecie, wymiary wewn.: 220(dł.)x128(szer.)x66(wys.) mm., grzałka 230VAC, okablowanie zasilające + video ukryte w uchwycie. | 11 |
| 4 | Obejma do mocowania uchwytu na słupie o średnicy od 60 – 140 mm. | 11 |
| 5 | Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A | 11 |
| 6 | Kamera zew. szybko-obrotowa Dzień/Noc, WDR, zoom optyczny: 36 x (3.4-122.4 mm), 650 TVL, czułość (B&W): 0.01 Lux (50 IRE), S/N > 50dB, maski prywatności (16), detekcja ruchu, alarm IN (8), alarm OUT (1), zasilanie: 24VAC, grzałka + wentylator, zakres temperatury: - 50°C ..+ 50°C, IP66 | 1 |
| 7 | Krótki wysięgnik naścienny do mocowania kamery w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej. | 1 |
| 8 | Wąskie mocowanie "opaskowe" do montażu kamery na słupie. | 1 |
| 9 | Zasilacz do kamer (230/24VAC, 3A). | 1 |
| 10 | 16-kanałowy rejestrator cyfrowy H.264, DVD-RW, rejestracja: 400kl./sek.(D1), możliwość instalacji 4 wew. dysków SATA, 7 wyjść monitorowych 1XHDMI, 1XBNC, 1XVGA, 4XSPOT BNC (QUAD lub sekwencja), odtwarzanie w czasie rzeczywistym 16 kamer, dwukierunkowa transmisja audio przez sieć, WatchDog, POS, aplikacje na iPhone, iPad, Android, Windows Mobile 7, 16 wyjść przelotowych, 16 x alarm IN/OUT, program zarządzający w zestawie. | 1 |
| 11 | HDD 2 TB | 2 |
| 12 | Konsola sterująca adresowalna, dynamiczny joystick 3-osiowy, wyświetlacz LCD, obsługa protokołów GANZ-S, GANZ-PT, Pelco-D/P. Konsola może obsłużyć maks. 256 urządzeń, w tym rejestratory i kamery PTZ. | 1 |
| 13 | Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32",1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, S-Video, czas reakcji 6,5 ms | 1 |
| 14 | Jednokanałowy nadajnik skrętki, zasilanie 230V AC, montowany w obudowie kamery (obudowa MINI | 12 |
| 15 | Dwukanałowy odbiornik skrętki 0-1000m, karta montowana w panelu | 6 |
| 16 | Panel 19'' z zasilaczem na 8 kart obudowa o wysokości 2U | 1 |
| 17 | Szafa rakowa 10U zamykana, z panelem wentylacyjnym i listwą zasilająca na rejestrator 16 kanałowy | 1 |
| 18 | Przewód YKY ŻO 3X1,5 RE 0,6/1KV BITNER | 800 m orientacyjnie |
| 19 | Przewód FTPw 5 kat ziemny BITNER | 2300 m orientacyjnie |
| 20 | Rowy pod okablowanie | 450 m orientacyjnie |
| 21 | Rura 50 zewnętrzna – wkopywana | 450 m orientacyjnie |
| 22 | Rura RL 22 biała / szara | 250 m orientacyjnie |