Zał. nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza

– strona prawa k/Policji na długości 87,50m do ulicy 29 Listopada km 0+000 – 0+087,50

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |  | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe - remoncie istniejących zjazdów do posesji - regulacji pionowej studzienek telefonicznych, Uwaga: km 0+000 = krawędź jezdni odgałęzienia w prawo do ulicy 29 listopada |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie od km 0+000 - 0+087,5 L = 87,50 mb + 6,50m (na łukach) = 94,0 mb | Mb | 94,0 |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 94,0m x 0,0325 = 3,01 m3 | M3 | 3,01 |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: od km 0+000 – 0+087,5 L = 87,5 mb + na 3 zjazdach 1,50m x6 szt +5,0x 2 + 6,0 = 112,50 mb | Mb | 112,50 |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm Ilość: P= 68,40m x 1,50 = 102,97 m2 | M2 | 102,97 |  |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0807/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu grub. 15 cm P= 6,0x1,50+ 39,0x0,40+24,50x0,15 = 28,28m2 V= 28,28m2 x 0,15 = 4,24 m3 | M2 | 4,24 |  |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek i gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 94,0m x 0,104t+ 7,25 m3 x 2,0t+ 112,50m x 0,051t+ 102,97m2 x4 x 0,0403t = 46,62 t | T | 46,62 |  |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Na zjazdach krawężnik 5 cm ponad jezdnię Ilość : - od km 0+000 – 0+087,50 L = 87,50 mb + 6,50m (na łukach) = 94,0 mb | Mb | 94,0 |  |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : od km 0+000 – 0+087,50 L1 = 87,50 mb + obrzeże na 3 zjazdach: L2 = 1,50x 6 szt + 5,0x 2,0+6,0 = 25,0 mb Razem L=L1+L2 = 87,50+ 25,0= 112,50 mb | Mb | 112,50 |  |  |  |
| 9. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem od km 0+000 – 0+087,50 Ilość: a) pod chodnik i zjazdy głębokości 10 cm i szer. 1,50 m P= 87,50 x 1,50 = 131,25 m2 V1 = 131,25 m2 x 0,10 = 13,13 m3 | M3 | 13,13 |  |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodniki i zjazdy – szerokości 1,50 m P= 87,50 x 1,50 = 131,25 m2 W tym zjazdy: - km 0+005 P1 = 5,0 x 1,50 = 7,50m2 - km 0+050 P2 = 5,0 x 1,50 = 7,50m2 - km 0+057 P3 = 6,0 x 1,50 = 9,00m2 | M2 | 131,25 |  |  |  |
| 11 | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów Ilość jak w poz. 10 P= 131,25 m2 | M2 | 131,25 |  |  |  |
| 12. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub.8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 10 P = 131,25 m2 | M2 | 131,25 |  |  |  |
| 13. | KNR 2-31 1106/01 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku asfaltem szerokości 20 cm i głębokości15 cm Ilość: V= 94,0 x 0,20 x 0,15 = 18,80 m2 T = 18,80m2 x 275kg = 5,17t | t | 5,17 |  |  |  |
| 14. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejącej w chodniku studzienki telefonicznej Szt 1 | szt | 1 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………

…………………………