Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Pionierska na odcinku od ul. Rynek do wjazdu Starostwa na długości 272 mb od km 0+000 – 0+272

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu jezdni asfaltowej przez wykonanie warstwy wiążącej grub.3 cm i warstwy ścieralnej grub. 4 cm na odcinku od Rynku do wjazdu bloków tj. od km 0+000 – 0+120 m i wykonaniu warstwy ścieralnej grub. 5 cm z masy asfaltobetonu od km 0+120 – 0+272 - wymianie nawierzchni chodników z kostki brukowej zniszczonej na kostkę brukową nową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe na długości 36m z lewej strony do wjazdu w ulicę M. Konopnickiej oraz na długości 23 mb z prawej strony k/muzeum do wjazdu w ulicę Bełską |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: a) strona lewa: do wjazdu w ul. M. Konopnickiej L1 = 36,0 mb b) strona prawa: k/muzeum L2 = 23,0+1,50m = 24,50 mb Razem L = L1+L2 = 60,50mb | Mb | 60,50 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 60,50m x 0,0325 = 1,97 m3 | M3 | 1,97 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: a) strona lewa: do wjazdu w ul. M. Konopnickiej L1 = 6,0+8,0 = 14,0 mb b) strona prawa -- zero | Mb | 14,0 |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0805/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej bet. grub. 6 cm na podsypce piaskowej Ilość: a) strona lewa: do wjazdu w ul. M. Konopnickiej P1 = 4,80x(1,60+1,35) x 0,5+1,0 x 0,80+4,90 x (1,35+1,25) x 0,5+ 1,30x 0,80+ 4,70 x (1,30+2,0x 1,55+1,45x 1,0+2,15 x 1,65+3,70 x 1,70 +4,80 x 1,80+ 3,10x 1,80 + 2,60 x 0,90 = 58,0 m2 b) strona prawa: k/muzeum P2 = 22,60 x 1,80+ (2,80+2,60) x 0,5 x 2,80+ 2,80 x 1,10 = 52 m2 -------------------------------------------- Razem P = P1+P2 = 110,0 m2 | M2 | 110,0 |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, gruzu bet. i kostki na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 60,50 mb x 0,104 t + 1,97 m3 x 2,0 t + 14,0 m x 0,051t + 110,0 m2 x 0,06 x 2,1t = 24,82t | T | 24,82 |  |  |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 18 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 5 cm ponad wykonaną jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Ilość : - jak w poz.1 Rozebranie krawężników - strona lewa L1 = 36,0 mb - strona prawa – L2 = 24,50 mb Razem 60,50 mb | Mb | 60,50 |  |  |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość jak w poz. 3 – rozebranie obrzeży: - strona lewa L1 = 14,0 mb - strona prawa L2 = 0,00 Razem 14,0 mb | Mb | 14,0 |  |  |
| 8. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km Ilość: a) pod chodnik głębokości 6 cm - strona lewa jak w poz. 4a V1 = 58,0 x 0,06 = 3,48 m3 - strona prawa – jak poz. 4b V2 = 52,0 x 0,06 = 3,12 m3 Razem koryto V = V1+V2 = 6,60 m3 | M3 | 6,60 |  |  |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy a) pod chodnik - strona lewa – jak w poz. 4 a P1 = 58,0 m2 - strona prawa – jak w poz.4b P2 = 52,0 m2 Razem P = P1 – P2 = 110,0 m2 | M2 | 110,0 |  |  |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 6 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz. 9 - strona lewa – P1 = 58,00 m2 - strona prawa – P2 = 52,00 m2 Razem P = P1+P2 = 110,00 m2 | M2 | 110,00 |  |  |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 10 P = P1+P2 = 58,0 m2 + 52,0 m2 = 110,00 m2 | M2 | 110,0 |  |  |
| 12. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni i chodniku włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych studzienek burzowych - ilość włazów – szt 2 - ilość krat ściekowych – szt 4 Razem szt 6 | Szt | 6 |  |  |
|  |  | Przedmiar jezdni - od Rynku do wjazdu do Starostwa : od km 0+000 – 0+272 - od km 0+000 – 0+120 ( do wjazdu do bloków strona prawa) na długości 120 m warstwa wiążąca grub. 3 cm i ścieralna grubości 4 cm średniej szerokości 6,20 m P= 120,0 x 6,20 = 744,0 m2 - od km 0+120 – 0+272 = 152 mb średniej szerokości 6,32 m warstwa ścieralna grubości 5 cm P= 152,0 x 6,32 = 961,00 m2 |  |  |  |  |
| 13. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na długości 120 m i średniej szerokości 6,20 m od km 0+000 – 0+120 P= 120,0 x 6,20 = 744,0 m2 | M2 | 744,0 |  |  |
| 14. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – na długości 120,0 mb i średniej szerokości 6,20m od km 0+000 – 0+120 Ilość jak wyżej P = 744,0 m2 | M2 | 744,0 |  |  |
| 15. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 5 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – na długości 152,0 mb i średniej szerokości 6,32 m od km 0+120 – 0+272 P= 152,0 m x 6,32m = 961,0 m2 | M2 | 961,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |  |  |  |
|  |  | # Ogółem koszt z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………….

…………………………….