P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Zielona w kierunku „Laworty” na długości 161 mb

od km 0+367 – 0+528

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.22-1

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

19-11-2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Zielona                     w kierunku „Laworty” na długości 161 mb od km 0+367 – 0+528

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe oraz wykarczowaniu pni drzew - remoncie istniejących zjazdów do posesji i schodów skarpowych - regulacji pionowej studzienek telefonicznych, włazów i zasów wodociągowych Uwaga: km 0+000 = początek chodnika przy ul. Sikorskiego |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie od km 0+367 - 0+528 L = 161,0 mb | Mb | 161,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 161,0m x 0,0325 = 5,24 m3 | M3 | 5,24 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: od km 0+367 - 0+512 L = 145,0 mb + na 2 zjazdach 2m x 2 x 2 = 8m = 153,0 mb | Mb | 153,0 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm od km 0+367 – 0+455 = 88 mb x 1,50m Ilość: P= 88,0 x 1,50 = 132,0 m2 | M2 | 132,0 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0807/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 35 x 35 x 5 cm w km 0+455 - 0+508 = 53,0 mb szer1,60 m P= 53,0 x 1,60 = 84,80 m2 | M2 | 84,80 |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek i gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 161,0m x 0,14t+ 5,24 m3 x 2,0t+ 145,0m x 0,051t+ 132,0m2 x4 x 0,0403t+ 84,80m2 x 8 x 0,0141t = 65,48 t | T | 65,48 |
| 7. | 01.00.00 KNR 2-01 0106/04 | Ręczne karczowanie pni drzew w chodniku wraz z odkopaniem, ułożeniem w stosy oraz zasypanie dołu wraz z ubiciem – średnicy  36- 45 cm – szt 5 | Szt | 5 |
| 8. | j.w KNR 2-01 0106/05 | Karczowanie drzew j.w, lecz  46-55 cm – szt 5 | Szt | 5 |
| 9. | j.w KNR 2-01 0106/06 | Karczowanie drzew j.w lecz  56 -65 cm – szt 1 | Szt | 1 |
| 10. | j.w KNR 2-01 0106/07 | Karczowanie drzew j.w, lecz  66-75 cm – szt 3 | Szt | 3 |
| 11. | KNR 2-01 0206/02 | Dowiezienie gruntu samochodami z odległości do 5km na zasypanie dołów po karczowani Ilość V= 1,50 x 1,50 x 0,75 x 14 szt = 23,63 m3 | M3 | 23,63 |
| 12. | KNR 2-01 0313/05 | # Ręczne zasypanie dołów ziemią dowiezioną samochodami Ilość – jak w poz.11 V = 23,63 m3 | M3 | 23,63 |
| 13. | KNR 2-01 0236/02 | # Zagęszczanie gruntu kat. IV ubijakami mechanicznymi # Ilość – jak w poz. 11 V= 23,63 m3 | M3 | 23,63 |
| 14. | KNR 2-01 0110/02 +KNNR 1 tab. 0006 | Wywiezienie z karczowania drzew karpiny Ilość: -  36 – 45 cm – szt 5 x 0,31mp = 1,55 mp -  46 – 55 cm – szt 5 x 0,55 mp = 2,75 mp -  56 – 70 cm - szt 4 x 0,88 mp = 3,52 mp Razem 7,82 mp | Mp | 7,82 |
| 15. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Na zjazdach krawężnik 5 cm ponad jezdnię Ilość : - od km 0+367 – 0+528 = 161 mb L= 161,0 mb +2,0m+2,0m = 165,0 mb | Mb | 165,0 |
| 16. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : od km 0+367 – 0+512 = 145,0mb L1 = 145,0 mb + obrzeże na 3 zjazdach: L2 = 2,50x 2x 3 = 15,0 mb Razem L=L1+L2 = 145,0+ 15,0= 160,0 mb | Mb | 160,0 |
| 17. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem od km 0+367 – 0+512 = 145,0 mb Ilość: a) pod chodnik głębokości 6 cm i szer. 1,50 m P= 145,0 x 1,50 – zjazdy 5,40 x 1,50 x 3 szt = 217,50m2 – 24,30m2 = 193,20 m2 V1 = 193,20 m2 x 0,06 = 11,60 m3 b) pod zjazdy głębokości 15 cm Zjazdy: Km 0+430 (do bud. nr 68) P1= 5,40 x 2,30=12,42 m2 Km 0+485 (do bud. Nr 72) P2= 5,40 x 2,30 = 12,42 m2 Km 0+510 (do bud. Nr 74) P3= (6,0+4,40)x0,5 x 2,30=11,96 m2 Razem zjazdy P=P1-P3 = 36,80 m2 V2 = 36,80 m2 x 0,15 = 5,52 m3 Razem koryto V = V1+V2 = 17,12 m3 | M3 | 17,12 |
| 18. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodniki i zjazdy a) pod chodnik – ilość jak w poz.17a P1 = 193,20 m2 b) pod zjazdy – szt 3 ilość jak w poz.17b P2 = 36,80 m2 Razem P = P1+P2 = 230,0 m2 | M2 | 230,0 |
| 19. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 6 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz. 18a od km 0+367 -0+512 P= 193,20 m2 | M2 | 193,20 |
| 20. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 15 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów – szt 3 Ilość: jak w poz. 17b P= 36,80 m2 | M2 | 36,80 |
| 21. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 17a od km 0+367-0+512 P = 193,20 m2 | M2 | 193,20 |
| 22. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „NOSTALIT” szara – 80%, a 20% kolor grafit. – szt 3 Ilość jak w poz. 17b P = 36,80 m2 | M2 | 36,80 |
| 23. | KNR 2-31 1106/01 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku betonem asfaltem szerokości 10 cm i głębokości15 cm od km 0+367 – 0+528 = 161m+2,0m+2,0m = 165,0mb Ilość: V= 165,0 x 0,10 x 0,15 = 2,475 m3 T = 16,5m2 x 275kg = 4,54t | t | 4,54 |
| 24. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych i zasów wodociągowych - ilość studzienek telef. – szt 1+ 1 właz = 2 szt - ilość zasów – szt 1 | Szt | 2 |
|  |  |  | szt | 1 |
| 25. | KNR 2-01 0206/02 | Dowiezienie gruntu samochodami z odległości do 5 km na poszerzenie nasypu o 0,50 m nad wylotem przepustu fi 120 cm w km 0+38 na długości 7,0 mb i głeb. 1,50m Ilość: V= 7,0 x 0,50 x 1,50 = 5,25 m3 | M3 | 5,25 |
| 26. | KNR 2-01 0313/05 | Ręczne uformowanie nasypu z ziemi dowiezionej samochodami (pobocze szr. 0,50 m) Ilość jak w poz.25 – V = 5,25 m3 | M3 | 5,25 |
| 27. | KNR 2-01 0236/02 | Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi Ilość jak w poz.25 – V = 5,25 m3 | M3 | 5,25 |
|  |  | Remont istniejących betonowych schodów skarpowych – dojścia do 2 ch budynków; - w km 0+398 (bud. Nr 66 ) – szerokości 1,00 m - w km 0+449 (bud. Nr 70) – szerokości 1,00 m Rozebranie istniejących schodów betonowych i wykonanie schodów przy użyciu obrzeży betonowych 30,0 x 8,0 x 100 cm i kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (Nostalit) |  |  |
| 28. | 01.02.04 KNR2-31 0813/03 | Rozebranie betonowych schodów – wg inwentaryzacji w terenie - w km 0+398 (do bud. Nr 66) – szerokość biegu – 1,0 m – ilość stopni – 3 szt – długość biegu – 0,95 m (do bramki) V1= 0,95x0,10x0,50 x 2+1,0x0,10x0,50+0,95x1,0x0,10 +1,0x0,32x0,17x0,5x3szt = 0,33m3 - w km 0+449 (do bud. Nr 70) – szerokość biegu – 1,0 m – ilość stopni – 6 szt – długość biegu – 1,40 m (do bramki) V2 = 1,40x0,10x0,50x2+1,0x0,10x0,50+1,40x1,0x0,10 +1,0x0,24x0,6x0,5x6szt = 0,45m3 Razem rozebranie schodów V1+V2 = 0,78 m3 | M3 | 0,78 |
| 29. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V= 0,78 m3 x 2,0t = 1,56t | T | 1,56 |
| 30. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8x30x100 cm na ławie betonowej – pod wykonanie schodów - w km 0+398 (do bud. Nr 66) – szerokość biegu – 1,0 m – ilość stopni – 3 szt - długość biegu – 0,95 m (do bramki) - średnia szerokość stopnia – 32 cm - średnia wysokość stopnia – 17 cm - obrzeże jako podstopnice L1 = 1,00m x 4 szt = 4,0m - obrzeże jako pobocza z lewej i prawej strony L2=1,50x2=3,0 m - w km 0+449 (do bud. Nr 70) – szerokość biegu – 1,0 m – ilość stopni – 6 szt - długość biegu – 1,40 m (do bramki) - średnia szerokość stopnia – 24 cm - średnia wysokość stopnia – 16 cm - obrzeże jako podstopnice L1 = 1,00m x 7 szt = 7,0m - obrzeże jako pobocza z lewej i prawej strony L2= 2,0x2=4,0 m Razem ustawienie obrzeza L=L1-L4 = 18,0m | Mb | 18,0 |
| 31. | 04.01.01 KNR2-01 0311/03 | Ręczne wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni stopni schodów w gruncie kat.IV z odrzuceniem urobku na pobocze chodnika- głębokości 20 cm V= 1,00x 0,32 x 0,20 x 3 szt + 1,00x0,24 x 0,20 x 6 szt = 0,50 m3 | M3 | 0,50 |
| 32. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy pod stopnie grub. w-wy 6 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort.25-60 mm pod wykonanie nawierzchni stopni z kostki P=1,0 x 0,32 x 4 szt + 1,0x 0,24 x 7 szt = 2,96 m2 | M2 | 2,96 |
| 33. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni stopni schodów z kostki brukowej bet. grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr.3-4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka „Nostalit” szara - ilość stopni w km 0+398 – 3 do 4 szt szerokości średniej 32 cm - ilość stopni w km 0+449 – 6-7 szt szerokości średniej 24 cm P= 1,0 x 0,32 x 4 szt+1,0 x 0,24 x 7 szt = 2,96 m2 | M2 | 2,96 |
| 34. | KNR 2-01 0206/04 | Pogłębienie lewostronnego rowu wraz ze sięciem pobocza koparką w gruncie kat.IV z odwozem urobku na odl. do 1 km – przy ilości wykopu 1,0m3/1mb rowu na długości 132 mb(od posesji P.Jasińskiego do – za ostatni budynek) Ilość: V= 132,0 x 1,0 m3 = 132,0 m3 | M3 | 132,0 |
| 35. | KNR 2-01 0206/04 | Wykonanie prawostronnego rowu w części dolnej k/P.Zubilewicz na długości 90 mb wraz ze ścięciem pobocza koparką w gruncie kat. IV z odwozem urobku na odl. do 1 km przy ilości wykopu 1,0m3/mb rowu Ilość: V= 90,0mb x 1,0 m3 = 90,0 m3 | M3 | 90,0 |
| 36. | KNR 2-31 0605/01/03 | Wykonanie na w/w rowie (z poz.35) 2 zjazdów długości po 6,0 mb z wykonaniem rurociągu pod zjazdami z rur PCV fi 40 cm wraz z zasypaniem i utwardzeniem kruszywem kamiennym grubości w-wy 15 cm Ilość: 6mb x2 = 12 mb ( 18 m2 x 2 = 36,0 m2) | Mb | 12,0 |

Sporządził:

19.11.2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6