Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w ciągu ulicy Dobra – strona lewa – od ulicy Nadgórna do szkoły na długości 238 mb od km 0+000 – 0+238

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |  | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe Uwaga: km 0+000 = początek wjazdu do posesji nr 18 w ulicy Dobra |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie od km 0+000 - 0+238 L= 238 m + 2m+ 2mx2 = 246,0 mb | Mb | 246,0 |  |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 246,0m x 0,0325 = 8,00 m3 | M3 | 8,00 |  |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: od km 0+000 - 0+238 L = 238,0 m – 5,70m – 5,0m – 4,0m – 5,50m – 4,0 m + 1,50m x 2 x 6 szt = 226,0 mb | Mb | 226,0 |  |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm szer.1,50 m Ilość: do km 0+145,70 szerokość 1,50m P= 145,70m x 1,50 – 5,70 x 1,50 – 4,50 x 1,50 – 4,0x 1,50 – 6,0 x 1,50 = 218,55m2– 30,33 m2 = 188,22 m2 | M2 | 188,22 |  |  |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu grub.10 cm Od km 0+145,70 – 0+238 = 92,30m szer. 1,50 m P= 92,30 x 1,50 = 138,45 m2 x 0,10m = 13,85 m3 | M3 | 13,85 |  |  |  |  |
| 6. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek igruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 246,0 mb x 0,104 t + 21,85 m3 x 2,0 t + 226,0 m x 0,051t + 188,22 m2 x 4 x 0,0403t = 111,15 t | T | 111,15 |  |  |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Na zjazdach krawężnik 5 cm ponad jezdnię Ilość : - od km 0+000 – 0+238 jak w poz.1 L= 246,0 mb | Mb | 246,0 |  |  |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość :od km 0+000 – 0+238 L= 238,0m + skosy na zjazdach 4,20mx2x2szt+2,0mx2x2szt +2,50mx2x2szt = 272,80m | Mb | 272,80 |  |  |  |  |
| 9. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem od km 0+000 – km 0+238 Ilość: a) pod chodnik głębokości 10 cm i szer. 1,50m P1= 238,0 x 1,50 = 357,0 m2 V1 = 357,0m2 x 0,10 = 35,70 m3 b) pod poszerzenie na zjazdach głębokości 10 cm P2= 2,70 x 5,70+2,70x3,50+2,50x4,0+6,0x 1,0 +4,0 x 2,50+ 5,0 x 1,0 = 55,84 m2 V2 = 55,84 m2 x 0,10 m = 5,58 m3 Razem koryto V = V1+V2 = 41,28 m3 | M3 | 41,28 |  |  |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy pod chodniki i zjazdy a) pod chodnik P1 = 238,0 x 1,50 = 357,0 m2 b) poszerzenie na zjazdach – jak w poz.9b P2 = 55,84 m2 Razem P = P1+P2 = 357,0 +55,84 = 412,84 m2 | M2 | 412,84 |  |  |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika od km 0+000 – 0+238 Ilość : jak w poz. 10 P= 412,84 m2 | M2 | 412,84 |  |  |  |  |
| 12. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 10 od km 0+000-0+238 szerokości 1,50 m a) pod chodnik P1 = 238,0 x 1,50 = 357,0 m2 b) poszerzenie na zjazdach – jak w poz.9b P2 = 55,84 m2 Razem P = P1+P2 = 357,0 +55,84 = 412,84 m2 | M2 | 412,84 |  |  |  |  |
| 13. | KNR 2-31 1106/01 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku asfaltem szerokości 20 cm i głębokości 15 cm Ilość: od km 0+000 – 0+238 V= 238,0 mb x 0,20 x 0,15 = 47,60 m2 x 275 kg = 13,10 t | t | 13,10 |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn.  ………………………….

……………………………………..