P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Remont chodnika w ciągu ulicy PCK – strona prawa – od ulicy Jagiellońska do ulicy Łukasiewicza na długości 225 mb od km 0+000 – 0+225

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.22-1

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

27-11-2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Remont chodnika w ciągu ulicy PCK – strona prawa – od ulicy Jagiellońska do ulicy Łukasiewicza na długości 225 mb od km 0+000 – 0+225

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe - regulacji pionowej włazów kanalizacji burzowej Uwaga: km 0+000 = początek wjazdu asfaltowego w ulicy Jagiellońskiej |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie od km 0+000 - 0+225 L= 225 m +3m +3m = 231,0 mb | Mb | 231,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 231,0m x 0,0325 = 7,51 m3 | M3 | 7,51 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: od km 0+000 - 0+225 L = 225,00 mb | Mb | 225,0 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm szer.2,50 m Ilość: P= 225,0 x 2,50+1,50x 1,50 = 564,75 m2 | M2 | 564,75 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek i gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 231,0 mb x 0,104 t + 7,51 m3 x 2,0 t + 225,0 m x 0,051t + 564,75,0 m2 x 4 x 0,0403t = 141,56 t | T | 141,56 |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Na zjazdach krawężnik 5 cm ponad jezdnię Ilość : - od km 0+000 – 0+225 L= 225,0 m+3m+3m = 231,0 mb | Mb | 231,0 |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość :od km 0+000 – 0+225 L= 225,0m + 1,50 m x 3 = 229,50 mb | Mb | 229,50 |
| 8. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem od km 0+000 – km 0+225 Ilość: a) pod chodnik głębokości 10 cm i szer. 2,50m P= 225,0 x 2,50 + 1,50x 1,50 = 564,75 m2 V1 = 564,75m2 x 0,10 = 56,48 m3 | M3 | 56,48 |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodniki Ilość jak w poz. 8 P= 564,75 m2 | M2 | 564,75 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika od km 0+000 – 0+225 Ilość jak w poz. 8 P= 564,75 m2 | M2 | 564,75 |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 8 od km 0+000-0+225 szerokości 2,50 m P= 225,0 x 2,50 + 1,50x 1,50 = 564,75 m2 | M2 | 564,75 |
| 12. | KNR 2-31 1106/01 | # Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku asfaltem szerokości 20 cm i głębokości15 cm Ilość: od km 0+000 – 0+225 V= 231,0 mb x 0,20 x 0,15 = 46,20 m2 x 275 kg = 12,71t | M3 | 12,71 |
| 13. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/ 03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych studni rewizyjnych fi 1200 - demontaż 1 kręgu fi 1200 wraz z płytą i założenie nowej zwężki żelbetowej fi 1200/600 wraz z pierścieniami dystansowymi i włazem żeliwnym. | Szt | 7 |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |

Sporządził:

27.11.2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6