Zał. nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont drogi dojazdowej od ulicy Fabryczna w Ustrzykach Dolnych do byłego MZRB na długości 146 mb od km 0+000 – 0+146 wraz z dojazdem w prawo do bloku MZRB

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodnika lewostronnego z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe - wzmocnieniu zniszczonej nawierzchni asfaltowej drogi - regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, Ilość – wg obmiaru w terenie |  |  |  |  |
|  |  | - Droga główna |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm chodnika przy jezdni z ułożeniem w stosy - strona lewa od km 0+000 – 0+140 L1 = 140 mb - strona prawa L2 = 20,0m+34,0m+85,0 m = 139,0mb Razem krawężniki = 279,0 mb | Mb | 279,0 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 279,0m x 0,0325 = 9,07 m3 | M3 | 9,07 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie- strona lewa przy chodniku od km 0+000 – 0+140 L = 140,0 mb | Mb | 140,0 |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm: - szerokości 1,50m – od km 0+000 – 0+040 P1= 40,0 mb x 1,50 m = 60,0 m2 - szerokości 1,00m – od km 0+040 – 0+140 P2= 100,0 mb x 1,00 m = 100,0 m2 Razem P=P1+P2 = 160,0 m2 | M2 | 160,0 |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek i gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 279,0 mb x 0,104 t + 9,07 m3 x 2,0 t + 140,0m x 0,051t + 160,0 m2 x 4 x 0,0403t = 80,09 t | T | 80,09 |  |  |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach i na wjeździe na parking krawężnik ustawić 5cm ponad wykonana jezdnię Ilość jak w poz.1 L= 279,0 mb | Mb | 279,0 |  |  |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość jak w poz.3 przy chodniku od km 0+000-0+140: L=140,0 m | Mb | 140,0 |  |  |
| 8. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodnik Ilość: - szerokość 1,50 od km 0+000 – 0+040 P1 = 40,0 x 1,50 = 60,0 m2 - szerokość 1,00 od km 0+040 – 0+100 P2 = 100,0 x 1,00 = 100,0 m2 Razem profilowanie koryta P = P1+P2 = 160,0 m2 | M2 | 160,0 |  |  |
| 9. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/ 06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 6 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz.8 P=160,00 m2 | M2 | 160,0 |  |  |
| 10. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 8 P=160,0 m2 | M2 | 160,0 |  |  |
| 11. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco na szerokości 4,00 m przy średniej grubości 1,5 cm Ilość: - na drodze głównej od km 0+000-0+146 P = (11,0+6,20) x 0,5 x 5,0 + ( 6,20+6,0) x 0,5 x 5,0 + (6,0+5,60) x 0,5 x 15,0 + (5,60+8,0) x 0,5 x 29,0+ 85,0 x 4,0+ (4,0=7,0)x 0,5 x 7,0 = 736,00 m2 V = 736,0 m2 x 0,0375t = 27,60 t | T | 27,60 |  |  |
| 12. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 Ilość: Na drodze głównej od km 0+000- 0+146 – ilość jak w poz.11 P = 736,00 m2 | M2 | 736,0 |  |  |
| 13. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/ 06 | Wykonanie jak w poz.12, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze głównej od km 0+000 – 0+146 Ilość: P = 736,0 m2 | M2 | 736,0 |  |  |
| 14. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/ 06 | Zjazd w prawo w km 0+017 do budynku Wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 0-12,8 mm grub. w-wy (4+3cm) = 7,0 cm Ilość : P = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 | M2 | 10,0 |  |  |
|  |  | Razem droga główna |  |  |  |  |
|  |  | - Parking Powierzchnia : P = (19,0+15,0) x 0,5 x 14,0 = 238,0 m2 |  |  |  |  |
| 15. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 Ilość : L= 14,0m=14,50m+4,0m+10,0m = 42,50 m | M | 42,50 |  |  |
| 16. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco przy średniej grubości 2,0 cm Ilość: P = 238,0m2 V= 238,0 m2 x 0,05t = 11,90t | T | 11,90 |  |  |
| 17. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 P = 238,0m2 | M2 | 238,0 |  |  |
| 18. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/ 06 | Wykonanie jak w poz.12, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm P = 238,0m2 | M2 | 238,0 |  |  |
| 19. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/ 03 | Regulacja pionowa istniejącego włazu kanalizacji sanitarnej | Szt | 1 |  |  |
|  |  | Razem Parking |  |  |  |  |
|  |  | - Droga w prawo do budynku MZRB |  |  |  |  |
| 20. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm przy jezdni z ułożeniem w stosy Ilość: Do bloku – str. lewa 67,50 m+ 73,0m str. prawa = 141,0 mb | Mb | 141 |  |  |
| 21. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 141,0m x 0,0325 = 4,58 m3 | M3 | 4,58 |  |  |
| 22. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników i gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 141,0 mb x 0,104 t + 4,58 m3 x 2,0 t = 23,82 t | T | 23,82 |  |  |
| 23. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Ilość jak w poz.20 : L= Do bloku – str. lewa 67,50 m+ 73,0 m str. prawa = 141,0 mb | Mb | 141,0 |  |  |
| 24. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 Ilość: Droga w prawo do bloku na długości 75,0 mb i szerokości 3,50 m P = 75,00 m2 x 3,50 m = 262,50m2 – przyjęto 263,0 m2 | M2 | 263,0 |  |  |
| 25. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/ 06 | Wykonanie jak w poz.24, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm Ilość j.w: P = 263,0 m2 | M2 | 263,0 |  |  |
| 26. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/ 06 | Zjazd w prawo w km 0+030 do bloku na plac żwirowy Wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego 0-12,8 mm grub. w-wy (4+3cm) = 7,0 cm Ilość : P = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 | M2 | 10 |  |  |
|  |  | Razem droga do budynku MZRB |  |  |  |  |
|  |  | - Oznakowanie |  |  |  |  |
| 27. | 07.02.02 KNR 2-31 0702/02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 50 mm | szt | 2 |  |  |
| 28. | 07.02.01 KNR 2-31 0703/01 | Przymocowanie znaków: A-7 – ustąp pierwszeństwa D-18 Parking | Szt | 2 |  |  |
|  |  | Razem oznakowanie |  |  |  |  |
|  |  | Razem od poz. 1-28 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

dn. …………………….