P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+520 (wjazd do pływalni)                                            – km 0+575 ( wjazd do szkoły) na długości 55 mb

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.22-1

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

27-11-2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

## Wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku:

## strona lewa - od km 0+520 (wjazd do pływalni) – km 0+575 ( wjazd do szkoły)                      na długości 55 mb

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na wymianie zniszczonych krawężników i obrzeży na nowe, wymianie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na szerokości 2,50m na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm Przedmiar robót – wg obmiaru w terenie. ### A. Krawężnik - strona lewa: L = 5,50m+ 55,0m+5,50m = 66,0 mb ### B. Obrzeże - strona lewa: L = 55,0m x 3+ 2,20m x2 = 169,40 mb = 170,0mb ### C. Nawierzchnia chodnika P =55,0 x 2,50+55,0 x0,50 +2,20 x0,50 x2 = 167,20 m2 |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie krawężników bet. 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy. Ilość jak w pkt. A L= 66,0 mb | Mb | 66,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,065 m3/mb :2 = 0,0325 m3/mb Ilość jak w poz.1 V= 66,0 mb x 0,0325 m3/mb = 2,15 m3 | M3 | 2,15 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeży bet. 30 x 8 cm – z ułożeniem w stosy Ilość: Jak w pkt. B L= 170,0 mb | Mb | 170,0 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm – szerokości nawierzchni 2,50 m - z ułożeniem w stosy Ilość jak w pkt. C P = 167,20 m2 | M2 | 167,20 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06+ 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, płytek, kostki i obrzeży i gruzu betonowego na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożeniem w stosy Ilość: V= 66,0 m x 0,104t + 2,15 m3 x 2,0t + 170,0 mb x 0,051t + 167,20 m2 x 4 x 0,0403t = 46,75 t | T | 46,75 |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 100 x 30 x 15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach 30 x 15 + 20 x 10 cm w ilości – 0,065 m3/mb z betonu B-10 Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wys. 20 cm ponad jezdnię. Ilość: jak w pkt.A L = 66,0 mb | Mb | 66,0 |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x25 x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ilość: Jak w pkt. B L= 170,0 mb | Mb | 170,0 |
| 8. | 04.01.01 KNNR 1 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km na odkład – głębokości 10 cm. Ilość: V = 167,20 m2 x 0,10 = 16,72 m3 | M3 | 16,72 |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem - w gruncie kat.IV Ilość: Jak w pkt. C P = 167,20 m2 | M2 | 167,20 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub, w-wy 10 cm po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25/40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika z kostki grub. 8 cm Ilość: Jak w pkt. C P = 167,20 m2 | M2 | 167,20 |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grub. 8 cm (typ NOSTALIT) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka Nostalit szara – 80% a 20% koloru grafit Ilość: Jak w pkt. C P= 167,20 m2 | M2 | 167,20 |
| 12. | 08.01.01 KNR 2-31 01106/01 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku z asfaltu , szerokości 10 cm, grubość w-wy 15 cm i na długości 66,0 mb V= 66,0 x 0,15 x 0,10 = 1,82 t | t | 1,82 |
| 13. | 09.01.01 KNR 2-01 0510/01 | Obsianie nasionami traw zieleńca wraz z humusowaniem przy grubości humusu 5 cm Ilość: P = 55,0 x 2,50 = 137,50 m2 | M2 | 137,50 |

Sporządził:

27.11.2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6