P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV

– ulica Wyzwolenia odcinek I z części I

– odcinek długości 97 mb od km 0+128 – 0+255

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1,

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

09.12.2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Rodos 6.8.19.5 [7255] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku długości 97 mb

od km 0+128 – 0+255

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót |  |  | Jm |  |  | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I ETAP km 0+128 - 0+225 na długości 97 mb |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/04 | 010101 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim od km 0+128 - 0+225 = 0,097 km |  |  | km |  |  | 0,097 |  |  |
| 2 | KNR AT-03 0102/04 | 010204 | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km -frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm |  |  | m2 |  |  | 14,0 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0813/04 | 010204 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km 97,0 x 2 = 194,0 mb |  |  | m |  |  | 194,0 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0814/02 | 010204 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 74,0 mb + 1,50 m x4 = 80 mb |  |  | m |  |  | 80,0 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0815/07 | 010204 | Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 74,0 x 1,50 = 111,0 m2 |  |  | m2 |  |  | 111,0 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0818/08 | 010204 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km |  |  | szt |  |  | 2,0 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0703/03 | 010204 | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych |  |  | szt |  |  | 2,0 |  |  |
| 8 | KNR 2-18 0625/01 | 010204 | Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem |  |  | szt |  |  | 4,0 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0802/07 | 010204 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm P= 77,0 x 5,0+20,0x 4,50+(9,0+5,0) x 0,5 x 4,0 = 503,0 m2 |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |  |
|  |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0206/04 | 020101 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie wykopu 503,0m2 x 0,20 = 100,60 m3 2 x 2 x 3 x 5 = 60,0 m3 Razem = 161,0 m3 |  |  | m3 |  |  | 161,0 |  |
| 11 | KNR 2-01 0206/04 | 020301 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie nasypu 503,0 m2 x 0,10 = 50,30 m3 |  |  | m3 |  |  | 50,30 |  |
| 12 | KNR 2-01 0313/02 | 020301 |  | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV |  |  | m3 |  |  | 50,30 |  |
| 13 | KNR 2-01 0236/01 | 020301 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III |  |  | m3 |  |  | 50,30 |  |
|  |  |  |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-18 0625/02 | 030201 |  | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu |  |  | szt |  |  | 5 |  |
| 15 | KNR 2-28 0506/06 | 030201 |  | Przykanaliki z rur dwuściennych z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 200mm |  |  | m |  |  | 22 |  |
| 16 | KNR 2-31 1406/03 | 030201 |  | Regulacja pionowa włazów kanałowych |  |  | szt |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0102/01 | 040101 |  | Koryta o głębokości 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV Ilość jak w poz.9 P= 503,0 m2 |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 18 | KNR 2-31 0103/04 | 040101 |  | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Jak w poz. 17 |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 19 | KNR 2-31 0102/01 | 040101 |  | Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV Zjazd w km 0+218 w prawo P = 5,0 x 3,0 = 15,0 m2 |  |  | m2 |  |  | 15,0 |  |
| 20 | KNR 2-31 0102/01 | 040101 |  | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV – szerokości 1,10m – pod chodnik P= 74,0 x 1,10 = 82,0 m2 |  |  | m2 |  |  | 82,0 |  |
| 21 | KNR 2-31 0104/05 | 040201 |  | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 30cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 22 | KNR 2-31 0104/05 | 040201 |  | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie – pod chodnik |  |  | m2 |  |  | 82,0 |  |
| 23 | KNR 2-31 1004/07 | 040301 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem na podbudowie |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 24 | KNR 2-31 1004/07 | 040301 |  | Skropienie nawierzchni asfaltem na w-we wiążącą |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 25 | KNR 2-31 0114/05 | 040402 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod chodnik |  |  | m2 |  |  | 82,0 |  |
| 26 | KNR 2-31 0114/05 | 040402 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod jezdnię |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 27 | KNR 2-31 0114/06 | 040402 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- dla 5 cm |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 28 | KNR 2-31 0114/05 | 040402 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod zjazd |  |  | m2 |  |  | 15,0 |  |
| 29 | KNR 2-31 0114/06 | 040402 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dla 10cm |  |  | m2 |  |  | 15,0 |  |
| 30 | KNR 2-31 0110/01 | 040701 |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm- jezdnia |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 31 | KNR 2-31 0110/02 | 040701 |  | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym dla 3cm |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
|  |  |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-31 0311/05 | 050305 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
| 33 | KNR 2-31 0311/06 | 050305 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm- dla 2 cm |  |  | m2 |  |  | 503,0 |  |
|  |  |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 2-31 0702/02 | 070201 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm |  |  | szt |  |  | 7 |  |
| 35 | KNR 2-31 0703/01 | 070201 |  | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 |  |  | szt |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0402/04 | 080101 |  |  | Ława betonowa z oporem pod krawężniki 194,0 m x 0,065 m3 = 12,61 m3 |  |  | m3 |  |  | 12,61 |
| 37 | KNR 2-31 0403/03 | 080101 |  |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 97,0 x 2 = 194,0 mb |  |  | m |  |  | 194,0 |
| 38 | KNR 2-31 0511/03 | 050323 |  |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm – kostka Nostalit szara , układane na podsypce cementowo-piaskowej – pod zjazd w km 0+218 P= 15,0 m2 |  |  | m2 |  |  | 15,0 |
| 39 | KNR 2-31 0511/01 | 080202 |  |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce piaskowej – kostka Nostalit szara – szerokość 1,10m P= 82,0m2 |  |  | m2 |  |  | 82,0 |
| 40 | KNR 2-31 0407/05 | 080301 |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L= 74,0m + 1,50 x 4 = 80,0 mb |  |  | m |  |  | 80,0 |
| 41 | KNR 2-31 1406/04 | 010302 |  |  | Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych |  |  | szt |  |  | 4 |

Sporządził:

09.12.2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6