Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku długości 97 mb

od km 0+128 – 0+255

| Nr | Podstawa opisu | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jrdn |  |  | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I ETAP km 0+128 - 0+225 na długości 97 mb |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0119/04 | 010101 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim od km 0+128 - 0+225 = 0,097 km | km | 0,097 |  |  |  |  |
| 2 | KNR AT-03 0102/04 | 010204 | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km -frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm | m2 | 14,0 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0813/04 | 010204 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km 97,0 x 2 = 194,0 mb | m | 194,0 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0814/02 | 010204 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 74,0 mb + 1,50 m x4 = 80 mb | m | 80,0 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0815/07 | 010204 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej 74,0 x 1,50 = 111,0 m2 | m2 | 111,0 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0818/08 | 010204 | Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km | szt | 2,0 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0703/03 | 010204 | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych | szt | 2,0 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-18 0625/01 | 010204 | Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem | szt | 4,0 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0802/07 | 010204 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm P= 77,0 x 5,0+20,0x 4,50+(9,0+5,0) x 0,5 x 4,0 = 503,0 m2 | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0206/04 | 020101 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie wykopu 503,0m2 x 0,20 = 100,60 m3 2 x 2 x 3 x 5 = 60,0 m3 Razem = 161,0 m3 | m3 | 161,0 |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0206/04 | 020301 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie nasypu 503,0 m2 x 0,10 = 50,30 m3 | m3 | 50,30 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-01 0313/02 | 020301 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV | m3 | 50,30 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01 0236/01 | 020301 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 50,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-18 0625/02 | 030201 | Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 5 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-28 0506/06 | 030201 | Przykanaliki z rur dwuściennych z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 200 mm | m | 22 |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 1406/03 | 030201 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0102/01 | 040101 | Koryta o głębokości 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV Ilość jak w poz.9 P= 503,0 m2 | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0103/04 | 040101 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Jak w poz. 17 | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0102/01 | 040101 | Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV Zjazd w km 0+218 w prawo P = 5,0 x 3,0 = 15,0 m2 | m2 | 15,0 |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 0102/01 | 040101 | Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV – szerokości 1,10m – pod chodnik P= 74,0 x 1,10 = 82,0 m2 | m2 | 82,0 |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0104/05 | 040201 | Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 30cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-31 0104/05 | 040201 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie – pod chodnik | m2 | 82,0 |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-31 1004/07 | 040301 | Skropienie nawierzchni asfaltem na podbudowie | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-31 1004/07 | 040301 | Skropienie nawierzchni asfaltem na w-we wiążącą | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-31 0114/05 | 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod chodnik | m2 | 82,0 |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-31 0114/05 | 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod jezdnię | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-31 0114/06 | 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm- dla 5 cm | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-31 0114/05 | 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm – pod zjazd | m2 | 15,0 |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-31 0114/06 | 040402 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - dla 10cm | m2 | 15,0 |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-31 0110/01 | 040701 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm- jezdnia | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0110/02 | 040701 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym dla 3cm | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-31 0311/05 | 050305 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-31 0311/06 | 050305 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm- dla 2 cm | m2 | 503,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 2-31 0702/02 | 070201 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 7 |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-31 0703/01 | 070201 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0402/04 | 080101 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki 194,0 m x 0,065 m3 = 12,61 m3 | m3 | 12,61 |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-31 0403/03 | 080101 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 97,0 x 2 = 194,0 mb | m | 194,0 |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-31 0511/03 | 050323 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm – kostka Nostalit szara , układane na podsypce cementowo-piaskowej – pod zjazd w km 0+218 P= 15,0 m2 | m2 | 15,0 |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-31 0511/01 | 080202 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce piaskowej – kostka Nostalit szara – szerokość 1,10m P= 82,0m2 | m2 | 82,0 |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-31 0407/05 | 080301 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L= 74,0m + 1,50 x 4 = 80,0 mb | m | 80,0 |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2-31 1406/04 | 010302 | Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych | szt | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |  |

Sporządził:

09.12.2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6