P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne

(za oczyszczalnią) na długości 295 mb od km 0+175 do km 0+470

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2013-11-26

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne

(za oczyszczalnią) na długości 295 mb od km 0+175 do km 0+470

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie nawierzchni grubości w-wy 17 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z dwukrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami szerokości 3,00 – 4,00m - wykonaniu nawierzchni zjazdów szt 9 o konstrukcji jak jezdnia główna - dosypaniu obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m - oczyszczeniu zamulonych przepustów ф 40 cm – 60 cm pod zjazdami - pogłębieniu prawostronnego rowu od km 0+175 – 0+470 |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02/04 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 17 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową w ilości 6,0 kg/m2 w dolnej warstwie i 3,0 kg/m2 w warstwie górnej i grysami kamiennymi na długości 295 mb na odcinku od km 0+175 – 0+470 Ilość: - od km 0+175 – 0+217 = 42 mb szerokości 4,50m P1 = 42,0 x 4,50 = 189,00 m2 - od km 0+217 – 0+470 = 253 mb szerokości 3,00m P2 = 253,0 x 3,00 = 759,00 m2 Razem pow. jezdni P = P1+P2 = 948,00 m2 | M2 | 948,0 |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 9 przez wykonanie: - górnej warstwy nawierzchni grub. 17 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość: - w km 0+192 w prawo na dz. fi 60 cm P1 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - w km 0+217 w lewo na drogę P2 = 7,00 x 3,0 = 21,0 m2 - w km 0+238 – w prawo na dz. fi 60 cm P3 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - w km 0+297 – w lewo do budynku P4 = 7,0 x 3,0 = 21,0 m2 - w km 0+297 – w prawo na dz. fi 60 cm P5 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - w km 0+316 – w prawo na dz. fi 60 cm P6 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - w km 0+375 – w prawo na dz. fi 60 cm P7 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 - w km 0+405 – w prawo na drogę P8 = 8,0 x 5,0 = 40,0 m2 - w km 0+445 – w prawo na działkę P9 = 5,0 x 4,0 = 20,0 m2 Razem zjazdy p= P1 – P9 = 202,00 m | M2 | 202,0 |
| 3. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 17 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym, zagęszczeniem walcem wibracyjnym szerokości 2 x 0,50m P = 295,0 x 0,50 x 2 – zjazdy (5,0+6,0+7,0+7,0 +8,0m) x 0,50 = 295,0m2 – 26,0 m2 = 269,00 m2 | M2 | 269,0 |
| 4. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie prawostronnego rowu na długości 295 mb od km 0+175- 0+470 – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 1,2 m3/mb wraz z karczowaniem pni i oczyszczeniem przepustów pod zjazdami V= 295,0 x 1,20 m3/mb = 354,0 m3 | M3 | 354,0 |
| 5. | KNR 2-31 0605/01 +06 | Wykonanie na rowach rurociągu przepustów fi 60 cm z rur PCV pod zjazdami na ławie fundamentowej żwirowej grub.20 cm z zasypaniem i zagęszczeniem Ilość: - zjazd w km 0+316 w prawo na działkę L1 = 6,0 m - zjazd w km 0+405 w prawo na drogę L2 = 6,0 m Razem L = L1+L2 = 12,0 mb | Mb | 12,0 |

Sporządził:

26.11.2013

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6