Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej Hoszów – Zadwórze do zabudowań i pól                   w Hoszowie dz. nr ewid. 459 na długości 150 mb

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową ni grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m wraz z wykonaniem zjazdów do posesji - oczyszczeniu zamulonych pod drogą przepustów i pogłębieniu rowów na wlocie i wylocie przepustów |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 150 mb i szerokości 3,00 m od km 0+000 - 0+150 Ilość: Powierzchnia jezdni od km 0+000 – 0+150 - od km 0+000 – 0+011 P1 = (10,0+3,50) x 0,5 x 3,0 +(3,50+5,50)x0,5 x9,30 = 62,10m2 - od km 0+011-0+0+150 = 139 mb szerokości 3,0m P2 = 139,0 x 3,0 = 417,0 m2 - zjazdy do posesji – 2szt P3 - w km 0+120 do Taracińskiego P3= (8,0+3,0) x 0,5 x 4,0 = 22,0 m2 P4 – w km 0+145 do Graseli P4 = 6,0 x 2,50 = 15,0 m2 Razem pow. jezdni P=P1-P4 = 516,10 m2 | M2 | 516,10 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. – szerokości 3,00m. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 516,10 m2 | M2 | 516,10 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm szer. 3,00m . Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 516,10 m2 | M2 | 516,10 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,50 m P = 150m x 0,50 x 2 = 150,0 m2 | M2 | 150,0 |  |  |
| 5. | 03.01.01. KNR 2-31 1404/01 | Oczyszczenie zamulonych przepustów ф 30cm - 60 cm pod drogą wraz oczyszczeniem dopływu i odpływu – wydobycie namułu z rurociągu i odwiezienie na odl. do 1 km na odkład - w km 0+003 – 5m - w km 0+ 034 – 8m - w km 0+113 – 8 m - w km 0+ 145 – 8m L = 29 m | Mb | 29,0 |  |  |
| 6. | 03.02.01. KNR 2-31 1406/03 | Regulacja pionowa włazu studzienki telefonicznej | szt | 1 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………..