Zał. Nr . 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 143 729 R (dz. 329) Ustjanowa Dolna k/Janczaka długości 170 mb od km 0+000 – 0+170

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie nawierzchni grubości w-wy 13 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z dwukrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami szerokości 3,00 – 4,00m - wykonaniu nawierzchni zjazdów szt 9 o konstrukcji jak jezdnia główna - dosypaniu obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m - oczyszczeniu zamulonych przepustów ф 40 cm – 60 cm pod zjazdami - pogłębieniu prawostronnego rowu |  |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02/04 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 13 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową w ilości 6,0 kg/m2 w dolnej warstwie i 3,0 kg/m2 w warstwie górnej i grysami kamiennymi na długości 295 mb na odcinku od km 0+000 – 0+170 Ilość: P1 = (13,0+5,0)x0,5x5,0+(5,0+3,0)x0,5 x 3,0 m = 57,0 m2 - od km 0+008 – 0+160 = 152 mb szerokości 3,0m P2 = 152,0 x 3,0 = 456,00 m2 - od km 0+160 – 0+170 = 10 mb szerokości 6,00m P3 = 10,0 x 6,00 = 60,00 m2 Razem pow. jezdni P = P1+P3 = 573,0 m2 | M2 | 573,0 |  |  |  |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 9 przez wykonanie: - górnej warstwy nawierzchni grub. 13 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi Ilość: - w km 0+013 w lewo na działkę P1 = (6,0+3,0)x0,5 x 5,0 = 22,50 m2 - w km 0+035 w prawo do bud. P2 = 7,00 x 2,0 = 14,0 m2 - w km 0+050 – w prawo na drogę P3 = 6,0 x 4,0 = 24,0 m2 - w km 0+050 – w lewo do budynku P4 = (8,0+4,0)x0,5x3,0= 18,0 m2 - w km 0+104 – w lewo do garażu P5 = 5,0 x 2,0 = 10,0 m2 - w km 0+110 – w prawo do budynku P6 = (9,0+5,0)x0,5x3,0 = 21,0 m2 - w km 0+112 – w lewo na działkę P7 = 5,0 x 3,0 = 15,0 m2 - w km 0+136 – w lewo do bud. P8 = 8,0 x 3,0 = 24,0 m2 - w km 0+158 – w lewo na drogę P9 = (7,0+3,0)x 0,5 x 6,0 = 30,0 m2 Razem zjazdy p= P1 – P9 = 178,50 m | M2 | 178,50 |  |  |  |
| 3. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 13 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym, zagęszczeniem walcem wibracyjnym szerokości 2 x 0,50m P = 170,0mx 0,50m x 2 – zjazdy (6m+7m+6m +8m +5m +9m+5m+8m+7m) = 170,0 m2 – 28,0m2 = 142,0 m2 | M2 | 142,0 |  |  |  |
| 4. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie prawostronnego rowu na długości 170 mb od km 0+000 - 0+170 – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,8m3/mb V= 170,0 x 0,80 m3/mb = 136,0 m3 | M3 | 136,0 |  |  |  |
| 5. | KNR 2-31 0605/01 +06 | Wykonanie na rowach rurociągu przepustów fi 40 cm z rur PCV pod zjazdami na ławie fundamentowej żwirowej grub.20 cm z zasypaniem i zagęszczeniem Ilość: - w km 0+035 w prawo do bud. L1 = 6,0 m - w km 0+050 w prawo na drogę L2 = 6,0 m - w km 0=164 – pod drogę L3 = 8,0 m Razem L = L1+L3 = 20,0 mb | Mb | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………………

……………………………