P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 526 R  o nr ewid. działki 443 w  Ropience (Cebulanka) na długości 227 mb od km 0+000 – 0+227

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

21-11-2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 526 R  o nr ewid. działki 443 w  Ropience (Cebulanka) na długości 227 mb od km 0+000 – 0+227

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 15 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m, - pogłębieniu lewostronnego rowu - wzmocnieniu jezdni istniejących zjazdów Uwaga! – pomiar od drogi gminnej o nawierzchni smołowej : km 0+000 = krawędź jezdni smołowej |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub.15 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 227 mb i szerokości 3,0 m Ilość: od km 0+000 – 0+227 P=(13,0+4,50)x0,5x4,0m+ (4,50+3,0)x0,5x5,0+ (227m -9m) = 218,0 x 3,0 = 708,00 m2 | M2 | 708,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 708,0 m2 | M2 | 708,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 1 P = 708,0 m2 | M2 | 708,0 |
| 4. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 6 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort. 25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm Ilość: zjazdy – szt 6 - km 0+009 w lewo do pola P1 = 6,0 x 3,00 = 18,0 m2 - km 0+085 w lewo na drogę P2 = (10,0+5,0)x0,5x3,0= 22,50 m2 - km 0+145 w lewo do garażu P3 = 5,0 x 3,00 = 15,0 m2 - km 0+152 w lewo do bud. P4 = (7,0+4,0) x 0,5 x 3,0 = 16,50 m2 - km 0+224 w lewo na drogę P5 = (8,0+3,0) x0,5 x 5,0 = 27,50 m2 - km 0+224 w prawo na działkę P6 = (8,0+5,0)x0,5x4,0 = 26,0 m2 Razem zjazdy P =P1-P6 = 125,50 m2 | M2 | 125,50 |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 20 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,50m P = 227,0x0,5x2- zjazdy (6,0m+10,0m+5,0m + 7,0m +8,0m+8,0m) = 44,0x0,5 = 227,0m2- 22,0 m2 = 205,0 m2 | M2 | 205,00 |
| 6. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie rowów – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,70 m3/mb wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami Ilość: - - w km 0+000 od przepustu w dół = 37 mb - z lewej od km 0+000 – 0+070 = 70 mb - z lewej od km 0+089 – 0+133 = 44 mb - w km 0+204 przy przepuście fi 120:2x7m = 14mb Razem długość rowów 165,00 mb V= 165,0 mb x 0,70 m3 = 115,50 m3 | M3 | 115,50 |

Sporządził:

21-11-2013r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6