Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 531 R  o nr ewid. działki 716 w  Ropience  do cmentarza na długości 120 mb od km 0+000 – 0+120

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowej przez wykonanie podbudowy grubości w-wy 10 cm i 7 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z jednokrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami i nawierzchni z asfaltobetonu dwiema warstwami grubości 3+ 4 cm wraz z dosypaniem obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m, - pogłębieniu lewostronnego rowu - wzmocnieniu jezdni istniejących zjazdów Uwaga! – pomiar od drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej : km 0+000 = krawędź jezdni asfaltowej |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub.7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamie -nnymi na długości 44 mb i szerokości 3,0 m Ilość: - od km 0+076 – 0+120 = 44 mb szer. 3,0 m P1 = 44,0 x 3,0 = 132,0 m2 - przed bramą cmentarza do kostki P2 = 0,70 x 6,20+2,0 x 1,0 x 0,5 + 3,0x1,0 x 0,5 = 6,34 m2 -------------------------------------------------- Razem podbud. gr.7 cm P1+P2 = 139,0 m2 | M2 | 139,0 |  |  |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy j.w lecz grub.10 cm Ilość: - od km 0+000 – 0+076 rozjazd P3 = (9,0+4,0)x0,5x 3,0m = 19,50m2 - od km 0+003 – 0+076 = 73,0m szer.5,0m P4 = 73,0x 5,0 = 365,0 m2 Razem podbud. gr.10 cm P3+P4 = 384,50 m2 | M2 | 384,50 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość : - od km 0+076 – 0+120 = 44 mb szer. 3,0 m P1 = 44,0 x 3,0 = 132,0 m2 - przed bramą cmentarza do kostki P2 = 0,70x6,20+2,0x1,0x0,5+3,0x1,0 x0,5=6,34 m2 - rozjazd P3 = (9,0+4,0)x0,5x 3,0m = 19,50m2 - od km 0+003 – 0+076 = 73,0m szer.5,0m P4 = 73,0x 5,0 = 365,0 m2 - wzdłuż parkingu na dł. 45 m skos na uskoku – szer.1,0m P5 = 45,0x1,0x0,5 = 22,50 m2 Razem P= P1-P5 = 546,00 | M2 | 546,0 |  |  |
| 4. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 Ilość jak w poz. 3 P = 546,0 m2 | M2 | 546,0 |  |  |
| 5. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/6 | Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 2 przez wykonanie: - górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – oraz - warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 7 cm Ilość: zjazdy – szt 2 - km 0+028 w lewo do budynku P1 = 5,0 x 3,00 = 15,0 m2 - km 0+035 w prawo do budynku P2 = 6,0 x 3,0 = 18,0 m2 Razem zjazdy P =P1+P2 = 33,0 m2 | M2 | 33,0 |  |  |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – szerokości 2 x 0,50m - str. prawa 120m – 6 m = 114,0 x 0,50 = 57,0 m2 - str. lewa 24m+50m= 74,0 m x 0,50 = 37,0 m2 Razem = 94,0 m2 | M2 | 94,00 |  |  |
| 7. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie lewego rowu – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 0,60 m3/mb wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami Ilość: - lewy od km 0+000 – 0+120 = 50,0 m +28,0m +70,0m = 148 m V= 148,0 mb x 0,60 m3 = 89,0 m3 | M3 | 89,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn…………………….