ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- Decyzja nr 8/12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Mapa ORIENTACJA 				skala 1:10 000

- Projekt zagospodarowania terenu – mapa		skala 1:500

- INWENTARYZACJA BUDOWLANA:

- Opis techniczny

- Rysunki

- EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANA PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

- PROJEKT BUDOWLANY:

- Opis techniczny

- Rysunki

- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

- Opis techniczny

- Rysunki

- PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

- Oświadczenia Projektantów z Art. 20 PB

- Zaświadczenie o przynależności do OIIB + Decyzja – uprawnienia budowlane

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w m-ci BANDRÓW NARODOWY

Adres:

DZ. NR EWID. 412 BANDRÓW NARODOWY

Jednostka ewid.:

BANDRÓW NARODOWY

Obręb ewid.:

USTRZYKI DOLNE

Inwestor i Adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

Zawartość opracowania:

1. CZEŚĆ OPISOWA

- Decyzja nr 2/3 z dnia 24.04.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Opis do projektu zagospodarowania terenu

2. CZEŚĆ GRAFICZNA

- Mapa ORIENTACJA 					skala 1:10 000

- Projekt zagospodarowania terenu – mapa			skala 1:500

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym opracowaniem jest przebudowa części pomieszczeń istniejącego budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską.

Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 412 w miejscowości Bandrów Narodowy.

  - Dane geotechniczne

Grunty podłoża działki nr ewid. 412 zgodnie z normą PN85/B-02480 oraz PN81/B-03020 zakwalifikowano do prostych warunków gruntowych:

- poziom zwierciadła wody poniżej poziomu posadowienia fundamentów

- brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Istniejący budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej:

Proste obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

  - Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren objęty opracowaniem położony jest na dz. nr ewid. 412 w miejscowości Bandrów Narodowy. Zabudowę stanowi budynek szkoły podstawowej wraz z ogrodzeniem, w którym planuje się przebudowę części pomieszczeń i zmianę sposobu ich użytkowania na  świetlicę wiejską.

  - Projektowany stan zagospodarowania działki

Nie planuję się zmian w istniejącym zagospodarowaniu działki.

  - Komunikacja

Dojazd na teren działki – istniejący, poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej.

  - Zestawienie powierzchni – bilans terenu

Powierzchnia działki:					      0,25ha

Powierzchnia zabudowy istniejącym budynkiem:		  530,20m2

Powierzchnia utwardzonych placów i dojść:		  123,00m2

Procentowa powierzchnia zabudowy			         25%

Powierzchnia biologicznie czynna:			1846,80m2 ( 74%)

  - Formy ochrony

Teren nie jest objęty ochroną dziedzictwa kulturowego. Nie występują na nim również obiekty wymagające ochrony z w/w tytułu.

  - Eksploatacja górnicza

Teren przedmiotowej działki znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej.

  - Oddziaływanie na środowisko

Projektowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Nie występuje także potrzeba sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni biologicznej.

  - Instalacje i przyłącza

- Zasilanie w wodę - istniejący przyłącz wodociągowy

- Zasilanie w energię – istniejąc przyłącz napowietrzny

- Odprowadzanie ścieków – istniejąca oczyszczalnia biologiczna

- INWENTARYZACJA BUDOWLANA

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w m-ci BANDRÓW NARODOWY

Adres:

DZ. NR EWID. 412 BANDRÓW NARODOWY

Jednostka ewid.:

BANDRÓW NARODOWY

Obręb ewid.:

USTRZYKI DOLNE

Inwestor i Adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

Zawartość opracowania:

1. CZEŚĆ OPISOWA

- Dane ogólne

- Podstawa opracowania

- Przedmiot opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Dane architektoniczne

- Dane materiałowe

- Ochrona P.POŻ.

- Uwagi

2. CZEŚĆ GRAFICZNA

- Rzut parteru					skala 1:100

- Rzut poddasza					skala 1:100

- Rzut dachu					skala 1:100

- Przekrój A-A					skala 1:100

- Elewacje					skala 1: 200

CZĘŚĆ OPISOWA DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

  - Dane ogólne

Nazwa zadania:		„Przebudowa części budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu 				użytkowania na świetlicę wiejską w m-ci Bandrów Narodowy”

Adres budowy:		dz. nr ewid 412 Bandrów Narodowy

Inwestor:		Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

  - Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna

- Pomiary

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku szkoły podstawowej położonej 
na dz. nr ewid. 412 w m-ci Bandrów Narodowy, gmina Ustrzyki Dolne.

  - Opis stanu istniejącego

Inwentaryzowany obiekt budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem wielopołaciowym. Budynek o zwartej bryle i wymiarach zewnętrznych 26,80m x 20,55m. Teren wokół budynku posiada place utwardzone oraz zieleń niską.

  - Dane architektoniczne

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy				- 	  530,20m2

Powierzchnia użytkowa				-	  600,83m2

Powierzchnia całkowita				-	1040,74m2

Kubatura budynku				- 	4791,00m3

Liczba kondygnacji				-	      2

Forma architektoniczna:

Budynek użyteczności publicznej o zwartej bryle z dachem wielopołaciowym.

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Wykaz pomieszczeń:

| PARTER: |  |
| --- | --- |
| - Sala lekcyjna | 31,05m2 |
| - Sala lekcyjna | 32,94m2 |
| - Ssala lekcyjna | 31,05m2 |
| - Sala lekcyjna | 32,94m2 |
| - WC dla niepeł. | 4,00m2 |
| - Wiatrołap | 5,32m2 |
| - Komunikacja | 65,30m2 |
| - Sanit. nauczyc. | 7,65m2 |
| - Pokój nauczyc. | 18,81m2 |
| - Sala gimnastyczna | 91,64m2 |
| - Wiatrołap | 3,78m2 |
| - Korytarz | 11,03m2 |
| - Gabinet dyr. | 16,72m2 |
| - Korytarz | 11,20m2 |
| - Szatnia | 14,64m2 |
| - Sanit. dziew. | 13,82m2 |
| - Sanit. chłop. | 15,62m2 |

RAZEM	:		         407,51m2

| PODDASZE: |  |
| --- | --- |
| - Magazyn | 33,94m2 |
| - Magazyn | 33,94m2 |
| - Magazyn | 33,94m2 |
| - Strych | 31,18m2 |
| - Korytarz | 65,30m2 |
| - Korytarz | 26,20m2 |
| - Strych | 86,30m2 |
| - Strych | 124,06m2 |

RAZEM	:		         434,86m2 – w tym pow. użytkowa: 193,32m2

  - Dane materiałowe

Posadowienie budynku

Budynek posadowiony jest na ławach fundamentowych żelbetowych.

Ściany

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne warstwowe gr. 42cm wykonane z bloczków z betonu komórkowego odmiany 700 – gr 24cm, Od strony wewnętrznej ocieplenie styropianem gr. 6cm oblicowane cegłą pełną gr. 12cm. Murowane na zaprawie cementowo – wapiennej.

Ściany wewnętrzne nośne w poziomie parteru murowane z cegły pełnej na zaprawie cem.- wap.

Ściany działowe gr. 12cm oraz 6cm wykonane z cegły dziurawki.

Ścianki zewnętrzne na poddaszu murowane z bloczków z gazobetonu grubości 24cm ocieplone 
od zewnątrz styropianem gr. 8cm

Ściany wewnętrzne na poddaszu z  bloczków z gazobetonu gr. 24cm

Ścianki kolankowe do wysokości 1m – warstwowe.

Ściany świetlików konstrukcja drewniana- szkieletowa.

Strop

Strop nad parterem prefabrykowany z płyt kanałowych. Wieńce obwodowe wylewane zbrojone.

Klatka schodowa

Schody żelbetowe płytowo belkowe. Płyta spocznikowa gr. 15cm

Więźba dachowa

Konstrukcja więźby płatwiowo – kleszczowa. Dach wielospadowa o nachyleniu połaci 30º, pokryty blachą dachówkopodobną. Murłaty o przekroju 14x16cm,

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka PCV

Tynki i okładziny wewnętrzne

Tynk cementowo –wapienny. Okładzina z płytek do wysokości 2m

Instalacje

Budynek wyposażony jest w:

- instalację elektryczną ( oświetleniową i zasilającą)

- instalacje odgromową

- instalacje grzewczą, CO z własnej kotłowni

  - Ochrona P.POŻ.

Zgodnie z § 212 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) budynek zaliczono do ZLIII i zgodnie z Rozporządzeniem do klasy D odporności pożarowej.

- EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZĄCA OCENY MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ 
w m-ci BANDRÓW NARODOWY

Adres:

DZ. NR EWID. 412 BANDRÓW NARODOWY

Jednostka ewid.:

BANDRÓW NARODOWY

Obręb ewid.:

USTRZYKI DOLNE

Inwestor i Adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

Zawartość opracowania:

- Podstawa opracowania

- Cel opracowania

- Przedmiot opracowania - opis ogólny budynku

- Opis projektowanej przebudowy

- Wnioski i zalecenia

- Uwagi

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Aktualny projekt

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/13 z dnia 24.04.2013r.

- Archiwalny projekt z 1998r.

- Obowiązujące normy

- Literatura fachowa

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki … dział V./ § 206/ pkt 2

- CEL OPRACOWANIA

Celem ekspertyzy jest ocena możliwości dokonania planowanych prac budowlano – remontowych 
w zakresie w/w przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej na świetlicę wiejską.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA – opis ogólny budynku

Budynek o zwartej zabudowie: obiekt 2 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Zaprojektowany pod koniec lat 90-tych jako rozbudowa istniejącego budynku szkoły w kierunku południowym.

Konstrukcja budynku w układzie poprzecznym ścian nośnych o rozpiętości L=26,80m.

Fundamenty żelbetowe w postaci ław. Ściany fundamentowe wylewane betonowe gr. 40cm

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne warstwowe z bloczków z betonu komórkowego od wewnątrz, ocieplenie styropianem gr. 6cm i oblicowane cegłą pełną gr. 12cm.Sciany wewnętrzne murowane z cegły pełnej. Ścianki działowe gr. 12cm.

Strop nad parterem prefabrykowany typu ŻERAŃ. Wieńce obwodowe zbrojone.

Konstrukcja więźby płatwiowo – kleszczowa. Dach wielopołaciowa o nachyleniu 30º pokryta blachodachówką.

- OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

a) ogólnie: przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską .

b) szczegółowy zakres planowanych zmian konstrukcyjnych:

- wyburzenia ścianek działowych

- nowe ścianki działowe

- wykonanie nowych otworów komunikacyjnych w ścianach wewnętrznych nośnych i działowych 
wraz z projektowanymi nadprożami.

- STWIERDZONE USZKODZENIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

- drobne rysy na zewnętrznych ścianach elewacyjnych w miejscu dylatacji.

- WNIOSKI I ZALECENIA

Według analizy projektowanych zmian w budynku stwierdzono, że nie nastąpi przyrost  obciążeń na grunt pod jego fundamentami. Ścianki wybudowane niezależnie od elementów konstrukcyjnych

nie stanowią dla budynku elementów podporowych i usztywniających.

Rozebranie istniejących ścianek nie wpłynie na stateczność i wytrzymałość elementów konstrukcyjnych budynku.

Projektowane otwory drzwiowe nie naruszą w znacznym stopniu konstrukcji budynku.

Elementy konstrukcyjne budynku, jak i instalacje są w stanie dobry i nie ma przeszkód 
do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania jego części na świetlice wiejską.

Pomieszczenia objęte przebudową i remontem powinny być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nie związanych z prowadzonymi robotami.

Przewidywany zakres robót jest możliwy do bezpiecznego wykonania.

Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionych osób z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

- PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w m-ci BANDRÓW NARODOWY

Adres:

DZ. NR EWID. 412 BANDRÓW NARODOWY

Jednostka ewid.:

BANDRÓW NARODOWY

Obręb ewid.:

USTRZYKI DOLNE

Inwestor i Adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

Zawartość opracowania:

1. CZEŚĆ OPISOWA

- Dane ogólne

- Podstawa opracowania

- Przedmiot opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Dane architektoniczne

- Roboty budowlane

- Wyposażenie

- Charakterystyka energetyczna budynku

- Ochrona P.POŻ.

- Uwagi

2. CZEŚĆ GRAFICZNA

- Rzut parteru					skala 1:100

- Rzut poddasza					skala 1:100

- Rzut dachu					skala 1:100

- Przekrój A-A					skala 1:100

- Elewacje					skala 1: 200

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

  - Dane ogólne

Nazwa zadania:		„Przebudowa części budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu 				użytkowania na świetlicę wiejską w m-ci Bandrów Narodowy”

Adres budowy:		dz. nr ewid 412 Bandrów Narodowy

Inwestor:		Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

  - Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja budowlana

- Obowiązujące normy

- Literatura fachowa

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej położonej na dz. nr ewid. 412 w m-ci Bandrów Narodowy, gmina Ustrzyki Dolne na świetlicę wiejską. Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń szkolnych na zaplecze kuchenne, salę świetlicową oraz przebudowę istniejących sanitariatów na potrzeby świetlicy.

  - Przeznaczenie i program użytkowy budynku po przebudowie

Podlegający przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynek pełni obecnie funkcję szkoły. Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczeń byłej szatni i gabinetu dyrektora 
na pomieszczenia kuchenne, pomieszczenie byłego korytarza na szatnię.

Istniejąca sala gimnastyczna po zmianie pełnić będzie funkcję Sali świetlicowej.

Część istniejących sanitariatów zostanie wydzielona dla potrzeb świetlicy. Pomieszczenia na poddaszu przeznaczone zostają na potrzeby świetlicy.

  - Dane architektoniczne

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy				- 	  530,20m2

Powierzchnia użytkowa				-	  600,83m2

Kubatura budynku				- 	4791,00m3

Liczba kondygnacji				-	      2

Wykaz pomieszczeń po zmianie sposobu użytkowania:

| PARTER: |  |
| --- | --- |
| - Sala lekcyjna | 31,05m2 |
| - Sala lekcyjna | 32,94m2 |
| - Pom. gospodarcze | 31,05m2 |
| - Pom. dla zespołu | 32,94m2 |
| - WC dla niepeł. | 4,00m2 |
| - Wiatrołap | 5,32m2 |
| - Hall | 22,70m2 |
| - Komunikacja | 42,60m2 |
| - Zaplecze | 18,81m2 |
| - WC | 7,65m2 |
| - Sala świetlicy | 91,64m2 |
| - Wiatrołap | 3,78m2 |
| - Korytarz | 11,03m2 |
| - Zaplecze kuchenne | 16,72m2 |
| - Szatnia | 11,20m2 |
| - Kuchnia | 14,64m2 |
| - Sanit. - szkoła | 13,82m2 |
| - Sanit. - świetlica | 15,62m2 |

RAZEM	:		         359,96m2

| PODDASZE: |  |
| --- | --- |
| - Magazyn | 33,94m2 |
| - Magazyn | 33,94m2 |
| - Magazyn | 33,94m2 |
| - Strych | 31,18m2 |
| - Korytarz | 65,30m2 |
| - Korytarz | 26,20m2 |
| - Strych | 86,30m2 |
| - Strych | 124,06m2 |

RAZEM	:		         434,86m2 – w tym pow. użytkowa: 193,32m2

Powierzchnia użytkowa szkoły: 	109,83m2

Powierzchnia użytkowa świetlicy:	491,00m2

Razem:		600,83m2

Forma architektoniczna

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły przewiduje wydzielenie części budynku na potrzeby szkoły i pozostałej części jako świetlicy wiejskiej.

Na potrzeby świetlicy zostanie wydzielone zaplecze kuchenne w pomieszczeniach dyrektora i szatni.

Jedno z pomieszczeń korytarza ( pom. nr  14) przeznaczone zostanie na szatnię dla potrzeb świetlicy. Pomieszczenie pokoju nauczycielskiego będzie pełnić funkcję zaplecza do organizacji różnego rodzaju spotkań i imprez okolicznościowych.

Pomieszczenia szkolne zajmowały będą  dwie sale lekcyjne wiatrołap, WC dla niepełnosprawnych, część sanitariatów i hall.

Projektowana przebudowa nie zmieni w żaden sposób powierzchni zabudowy, wysokości budynku ani kubatury.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania nie wykracza poza obrys budynku.

  - Roboty budowlane

Roboty budowlane -  rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe polegają na wyburzeniu istniejących ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami dyrektora i szatni, przebiciu otworów drzwiowych Ponadto projektuje się demontaż opraw oświetleniowych i wymianę na nowe, a także dostosowanie okablowania dla potrzeb nowo – powstałych pomieszczeń.

Projektuje się również wymianę istniejących posadzek z płytek.

Projektowane rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

W celu wydzielenia pomieszczeń zaplecza kuchennego projektuje się wymurowanie ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego. Pomieszczenia zaplecza kuchennego  podłogi z płytek ceramicznych, antypoślizgowych. Ściany do wysokości 2m wyłożone płytkami.

Dla potrzeb wydzielenia pomieszczeń szkolnych od projektowanej świetlicy należy wykonać ściankę działową z płyt g-k na ruszcie metalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej o ognioodporności EI15, 
gr. 12,5 cm ( np. system KNAUF). W ścianie wykonać otwór drzwiowy i zamontować drzwi. Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.

  - Wyposażenie

Wyposażenie zaplecza kuchennego.

Projektowane zaplecze kuchenne nie będzie służyło dla stałego żywienia. Kuchnia będzie wyposażona 
w urządzenia służące do okolicznościowego przygotowywania potraw lub podgrzewania gotowych posiłków. Urządzenia i meble kuchenne wg załączonej specyfikacji.

  - OCHRONA P.POŻ.

wg Rozporządzenia MSWiA Dz. U. Nr 1137 z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

I  	Dane liczbowe

- Powierzchnia użytkowa 		- 		600,83m2

- Wysokość budynku		-		  11,70m	- budynek niski

- Ilość kondygnacji nadziemnych 	-	    	    2

II 	Odległości od obiektów sąsiednich – zachowane

III	Nie przewiduje się stosowania i składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, w budynku znajdować się mogą materiały palne stanowiące strój i wyposażenie pomieszczeń ( drewno, drewnopochodne, tkaniny, papier itp.) o temp. zapalenia od 270-550ºC

IV	Obciążenie ogniowe 		- Q <500MJ/m2 dla PM

V	Kategoria zagrożenia ludzi: - budynek zalicza się do kategorii ZL III z kilkoma pomieszczeniami magazynków podręcznych typu PM na piętrze, które są powiązane funkcjonalnie z pozostałą częścią budynku. Z uwagi na warunki lokalne nie przewiduje się możliwości jednoczesnego przebywania w świetlicy grupy > 50 osób.

VI	Nie występuje zagrożenie wybuchem, budynku i jego sąsiedztwie nie przewiduje się stosowania
i przechowywania materiałów mogących stworzyć zagrożenie wybuchem

VII	Budynek stanowi jedną strefę pożarową

VIII 	Klasa odporności pożarowej budynku 	– D

- główna konstrukcja nośna		– R 30

- konstrukcja dachu			– (-)

- stropy					– REI 30

- ściany zewnętrzne			– EI 30

- ściany wewnętrzne			– (-)

- przekrycie dachu			– (-)

- budynek spełnia wymagania budynku niskiego

Drewniane elementy należy zabezpieczyć środkiem ogniochronnym do klasy NRO

IX	Ewakuacja z sali świetlicowej i z budynku odbywać się będzie dwoma wyjściami – jednym 	bezpośrednio prowadzącym na zewnątrz i drugim poprzez wiatrołap części szkolnej i dalej 	na zewnątrz budynku. Skrzydła drzwiowe zaopatrzone w klamki antypaniczne.

Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza : 30 m (20 m po drodze poziomej) dla ZLIII

X	Przewody wentylacyjne istniejące.

Instalacja elektryczna prowadzona podtynkowo i wyposażona jest w główny wyłącznik prądu (p.poż.) zlokalizowany w hallu budynku. Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.

XI	W obiekcie nie przewiduje się urządzeń przeciwpożarowych poza ppoż. wyłącznikiem prądu i gaśnicami.

XII	Wyposażenie p.poż. budynku:

- znaki pożarnicze i ewakuacyjne zgodnie z PN

- gaśnice w ilości: 2GPr-6

- znaki i gaśnice należy rozmieścić zgodnie z zleceniami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa 	pożarowego

- zewnętrzny hydrant pożarowy w odległości 75m od budynku lub na istniejącej studzience na terenie działki.

- Dojazd pożarowy poprzez istniejący zjazd z drogi głównej.

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w m-ci BANDRÓW NARODOWY

Adres:

DZ. NR EWID. 412 BANDRÓW NARODOWY

Jednostka ewid.:

BANDRÓW NARODOWY

Obręb ewid.:

USTRZYKI DOLNE

Inwestor i Adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

Opracowanie:

| mgr inż. Łukasz Hawrylik upr.bud. PDK/0173/PWOK/07 |  |
| --- | --- |

Ustrzyki Dolne,  maj 2013 r.

1. BILANS MOCY

Urządzenia elektryczne:

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje elektryczną 
do celów oświetleniowych oraz zasilania gniazd wtykowych.

| Moc elektryczna |  | Wartość |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kW] |
| Szczytowa |  | 18,04 |
| Oświetleniowa. | zainstalowana | 1,84 |
| Siłowa (gniazd) | zainstalowana | 16,56 |

2. WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

| DACH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Warstwa | Grubość warstwy | Współczynik przewodzenia ciepła λ |
|  | [m] | [W/(m*K)] |
| Płyty gipsowo-kartonowe. | 0,024 | 0,23 |
| Folia polietylenowa. | 0,0005 | 0,2 |
| Płyty z wełny mineralnej - ułożone szczelnie. | 0,05 | 0,040 |
| Płyty z wełny mineralnej - ułożone szczelnie. | 0,15 | 0,040 |
| Folia paro - przepuszczalna | 0,0005 | 0,2 |
| Blacha trapezowa | 0,001 | 58 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | 0,176 | [W/m2*K] |

| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Warstwa | Grubość warstwy | Współczynik przewodzenia ciepła λ |
|  | [m] | [W/(m*K)] |
| Tynk c-w | 0,015 | 1 |
| Mur z pustaka z betonu komórkowego ocieplony styropianem + cegła pełna 12 cm | 0,42 | 0,44 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | 0,21 | [W/m2*K] |

| Warstwa | Grubość warstwy | Współczynik przewodzenia ciepła λ |
| --- | --- | --- |
|  | [m] | [W/(m*K)] |
| Płytki ceramiczne. | 0,01 | 1,3 |
| Wylewka betonowa | 0,05 | 2,6 |
| Styropian ułożony szczelnie. | 0,1 | 0,04 |
| Beton | 0,1 | 1,7 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | 0,38 | [W/m2*K] |

3. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną

Do obliczeń przyjęto na podstawie Normy polskiej PN-82/B-02402, 
PN-B-02025:

-obliczeniową temperaturę wewnętrzną równą 20ºC,

-obliczeniową temperaturę zewnętrzną. równą -22ºC,

-stacja aktynometryczna: Lesko

-stacja meteorologiczna:  Lesko

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną

EP: 132,94 [kWh/m2rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową

EK: 115,60 [kWh/m2rok]

PARAMETRY SPRAWNOŚCI :

Sprawność wytwarzania ciepła: 0,63

Sprawność przesyłania ciepła: 0,97

Sprawność wregulacji: 0,88

Ogólna sprawność systemu grzewczego: 0,54

4 .zgodność parametrów budynku z obowiązującymi parametrami zawartymi w przepisach techniczno- budowlanych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008

Izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych.

| Przegroda | Proj. budynek | dz. u. nr 75 |
| --- | --- | --- |
|  | W/(m2*K) | W/(m2*K) |
| Ściany zewnętrzne | 0,21 | 0,3 |
| Podłoga na gruncie | 0,38 | 0,45 |
| Dach | 0,18 | 0,25 |
| Okna | 1,1 | 1,8 |
| Drzwi | 1,00 | 2,6 |

UWAGI

W sprawie możliwości zmniejszenia zużycia energii

1) Uwagi dotyczące możliwych zmian ograniczających zużycie energii w trakcie w eksploatacji budynku :

Odpowiednia organizacja pracy oraz oszczędności w gospodarowaniu energią grzewcza i

chłodnicza może ograniczyć zużycie energii w trakcie eksploatacji

2) Uwagi dotyczące możliwych zmian ograniczających zużycie energii związane z

korzystaniem z ciepłej wody użytkowej .

Odpowiednia organizacja pracy oraz oszczędność wody przez użytkowników może

ograniczyć zużycie energii na wyprodukowanie cwu .

3) Uwagi dotyczące możliwości ograniczenia zużycia energii  c.o. oraz c.w.u. poprzez zmianę sposobu podgrzewania.  Na cele podgrzania cieplej wody użytkowej zastosowane zostaną panele wykorzystujące odnawialną energię słoneczną.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ w m-ci BANDRÓW NARODOWY

Adres:

DZ. NR EWID. 412 BANDRÓW NARODOWY

Jednostka ewid.:

BANDRÓW NARODOWY

Obręb ewid.:

USTRZYKI DOLNE

Inwestor i Adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

ZAKRES ROBÓT

Do zakresu robót zalicza się:

- roboty wyburzeniowe

- roboty murowe

- roboty instalacyjne

- roboty wykończeniowe

Wykaz istniejących obiektów

Na terenie działki – istniejący budynek do przebudowy

Zagospodarowanie działki

Na terenie działki istn. ciągi komunikacyjne, teren działki ogrodzony, tereny zielone.

Przewidywane zagrożenia

Zagrożeniem dla pracowników i osób przebywających na terenie działki może być upadek materiałów

z wysokości. W związku z tym przed przystąpieniem do prac należy ogrodzić plac budowy.

Gruz z rozbieranych elementów budynku należy wywieźć poza teren obiektu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność wykonywania prac.

Instruktaż pracowników:

Przed szczególnie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni być przeszkoleniu na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na budowie.

Szkolenie takie winno być potwierdzone podpisem przez prowadzącego szkolenie jak i odbywających szkolenie.

Środki techniczne:

Kierownik budowy powinien zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych 
dla użytkowników. Teren budowy należy oznakować tablicą informacyjną.