Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119249R Bandrów –Stebnik                               na długości 250 mb od km 1+ 110 – 1+ 360,

| L.p | Nr SST Podstawa opisu robót | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Cz. I Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 1. | # 04.08.01 KNR 2-31 0108/02 | Warstwa profilowa wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco na szerokości 3,30 – 4,00 m przy średniej grubości 2,0 cm i długości 250 mb na drodze Ilość: Jezdnia szer.4,0m od km 1+110 – 1+264 = 154 mb P1 = 154,0 x 4,00 = 616,0 m2 Jezdnia szer. 3,30 m od km 1+264-1+300 = 36,0 m P2 = 36,0 x 3,30 = 118,80 m2 Jezdnia szer. 3,50 m od km 1+300 1+360 = 60,0 m P3 = 60,0 x 3,50 = 210,0 m2 Mijanka z prawej w km 1+167 P4 = (20,0+10,0)x 0,5 x 3,00 = 45,0 m2 Razem P1-P4 = 989,80 m2 989,80 m2 x 0,050t = 49,49 t | T | 49,49 |  |  |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na szerokości 3,30-4,0 m i długości 250 mb Ilość jak w poz.1 = 989,80 m2 P = 616,0+118,80+210,0+45,0= 989,80 m2 | M2 | 989,80 |  |  |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm na drodze długości 250 mb i szer. 3,30 – 4,0 m Ilość jak w poz.1 = 989,80 m2 | M2 | 989,80 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 1402/03 | Ręczne ścinanie darniny z poboczy grub. 10 cm z odwozem na odl. 1 km Ilość: Od km 1+110–1+264 szer.2 x 1,0 m na dług. 154m P1=154,0 x 1,0 x 2 = 308,0 m2 Od km 1+264-1+300 szer.2x0,50m na dlug.36,0m P2=36,0x 0,50m x 2 = 36,0m2 Od km1+300-1+360 szer.2x0,75m na dług.60,0m P3=60,0x0,75 x 2= 90,0 m2 Razem P= P1-P3= 434,0m2 | M2 | 434,0 |  |  |
| 5. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 +1002/07 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.10 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z utrwaleniem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym na szerokości po 0,75 m – 1,0 m m na długości 250,0 mb. Ilość: Od km 1+110–1+264 szer.2 x 1,0 m na dług. 154m P1=154,0 x 1,0 x 2 = 308,0 m2 Od km1+300-1+360 szer.2x0,75m na dług.60,0m P3=60,0x0,75 x 2= 90,0 m2 Razem P= P1+P2 = 398,0 m2 | M2 | 398,0 |  |  |
|  |  | Razem cz.I |  |  |  |  |
|  |  | Cz. II Remont nawierzchni zjazdów |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja nawierzchni zjazdów: - podbudowa grubości w-wy 25 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym - nawierzchnia z asfaltobetonu grub. w-wy 5 cm |  |  |  |  |
| 6. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Podbudowa nawierzchni zjazdów grubości w-wy 25 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem kamiennym Ilość: - zjazd w lewo na drogę w km 1+156 P1= (10,0+4,0) x 0,5x4,0m+ (4,0+3,0)x 0,5x 3,0 m = 38,50m2 m2 - zjazd w lewo na drogę w km 1+355 P2 = (10,0+4,0)x0,5 x 4,0m +(4,0+3,0)x 0,5 x 3,0m = 38,50 m2 Razem P=P1+P2 = 77,0 m2 | M2 | 77,0 |  |  |
| 7. | 05.03.05 KNR 2-31 0311/05/06 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z asfaltobetonu – wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm Ilość jak w poz. 6 | M2 | 77,0 |  |  |
|  |  | Razem cz. II |  |  |  |  |
|  |  | Cz. III Urządzenia zabezpieczające |  |  |  |  |
| 8. | KNR 2-31 0704 | Ustawienie na wysokich nasypach barier drogowych stalowych ocynkowanych dwustronnych w ilości: - od km 1+249 – 1+264 = 15,0 m z lewej i prawej strony L1= 15,0m x 2 = 30,0 m - od km 1+300 – 1+315 = 15,0 m z lewej i prawej strony L2= 15,0m x 2 = 30,0 m Razem L=L1+L2 = 60,0 mb | mb | 60,0 |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0702/02 0703/01 | Ustawienie 3- ch znaków drogowych A-12a – przy zwężeniu jezdni – szt 2 i A-11na końcu remontowanego odcinka drogi – szt | szt | 3 |  |  |
|  |  | Razem cz. III |  |  |  |  |
|  |  | Cz. IV Remont lewej skarpy nasypu w km 1+264 na długości 14,0 mb |  |  |  |  |
| 10. | KNR 2-01 0221/04 | Usunięcie nawodnionego gruntu skarpy na odkład koparką 0,25 m3 – gr. kat. IV z przerzutem poza obręb skarpy Ilość: V= [(7,50+1,0)x0,5x5,50+(5,0+2,90)x0,5x2,0]:2 x 14,0 = (23,40m2+17,90m2)x0,5 x 14,0 = 20,65 m2 x 14,0 = 289,10 m3 | M3 | 289,10 |  |  |
| 11. | KNR 2-01 0202/06 | Dowiezienie samochodami gruntu suchego na uzupełnienie skarpy nasypu z odległości 5 km Ilość jak w poz. 9 V= 289,10 m3 | M3 | 289,10 |  |  |
| 12. | KNR 2-01 0202/3+ 0236/02 | Ręczne uformowanie skarpy nasypu z gruntu dowiezionego samochodami – rozwiezienie taczkami, wyrównanie warstwami grubości 15 cm i uformowanie skarpy o nachyleniu 1:1:5 i zagęszczenie ubijakami Ilość: jak w poz.9 V= 289,10 m3 | M3 | 289,10 |  |  |
| 13. | KNR 2-01 0506/08 | Ręczne plantowanie na czysto skarpy nasypu w gruncie kat. IV Ilość: P=(6,50+3,80) x 0,5 x 14,0 = 72,10 m2 | M2 | 72,10 |  |  |
| 14. | KNR 2-11 0413/01 KNR 2-01 0310/03 | Wykonanie podparcia skarpy przez uzupełnienie koszy kamienno – siatkowych – kosze z siatki stalowej ocynkowanej bez wyprawy o wymiarach 5,0 x 1,50 x 0,50 m wraz z wykonaniem wykopu na długości 14,0m i wysokości 2,50m Ilość: V= 14,0 x 1,50 x 2,50 = 52,50 m3 | M3 | 52,50 |  |  |
| 15. | KNR 2-01 0520/01 | Umocnienie skarpy nasypu powyżej koszy kamienno – siatkowych płytami betonowymi ażurowymi grubości 10 cm na długości 14,0 m Ilość: P = (6,50+3,80) x 0,5 x14,0 = 72,10 m2 | M2 | 72,10 |  |  |
|  |  | Razem cz. IV |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto od poz.1-15 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………………….

……………………………..