Ustrzyki Dolne 2014-02-04

IGP-2220/15/2014

UZUPEŁNIENIE

do przetargu nieograniczonego dla zadania

„Modernizacja Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych”

w ramach projektu „W poszukiwaniu wspólnych korzeni -- tworzenie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami (Polska)  i Parku Mieru (Słowacja)”, realizowanego z Programu Współpracy Transgraniczne Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE:

- Elementy placu zabaw należy wycenić  wg załącznika nr 1.

- Dla budowy zaplecza sceny Zamawiający wyjaśnia – wygląd sceny jak rys. nr A7 projektu wykonawczego.

Dodatkowo zamieszcza się rysunki konstrukcyjne modułów skrzynkowych 
dla zaplecza sceny nr 1 ilość podestów 16 o wymiarach 110x220x170cm 
i dla zaplecza sceny nr 2 ilość podestów 8 o wymiarach 110x220x170cm.

W istniejącej scenie należy wymienić moduł tylny o wymiarach 220x220x100 w ilości szt. 4 na moduł o wymiarach 110x220x170cm jak dla zaplecza sceny 
w ilości sztuk 8.

Pozostałe elementy istniejącej sceny – sprawdzić wymiary na budowie i stan techniczny (spawy, krzywizny itp.) - nadbudować elementami ST-3 – szt. 16
wg rys. wykonawczego o wymiarach 220x220x70cm – rys. K10 proj. wykonawczego. Scena razem z zapleczami po wykonaniu ma stanowić jedną całość na poziomie +1,70m n.p.t. Podłogę sceny oraz zapleczy nr 1 i 2 wykonać z desek wg opisu technicznego do projektu zaplecza sceny drewno C24 impregnowane ciśnieniowo.gr. 50mm

W ramach podestu sceny i zaplecza wykonać również:

  poręcz z rur okrągłych o wymiarach jak 48,2x4mm dwa poziomy barier.

  schody stalowe (2 sztuki) o belkach policzkowych z C160 i stopniach prefabrykowanych stalowych o wymiarach 1200x305mm. Blachy czołowe belek 
o gr. 10mm. Belki stężone kształtownikami L40x40x5. Opacie belek na podłożu betonowym i zakotwienie kotwami mechanicznymi M12. W miejscu oparcia 
na modułach podestu stosować 6 śrub M10 kl. 5.8. Dodatkowe Rysunki przedstawia Załącznik nr 2.

- Dla wszystkich elementów wyposażenia placu zabaw należy wykonać strefę bezpieczeństwa zgodną z wymogami producenta i obowiązującymi przepisami.  Elementy drewniane wszytkach zabawek  i huśtawek oraz elementów drewnianych – malowanie poszycia sceny, wiat drewnianych, kolor oparcia ławek należy wykonać 
w jednolitej kolorystyce  brąz –  RAL 6008.  Elementy stalowe karuzeli – konstrukcje zestawu sprawnościowego  z zastosowaniem koloru zielonego, żółtego, czarnego zbliżonych do RAL 6005, RAL 1018, RAL 8022. Płyty HDPE – wg kolorystyki producenta.  Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty.  RYS. wg pb.

Otrzymują:

1x a/a

1x BIP