Zestaw zabawowe/sprawnościowe-IN-1350

Wiek użytkowników : 5 do 12 lat

Ilość dzieci – 89

Wymiary:  626cm x 964cm

Wysokość swobodnego upadku:  245.38cm

Wyslokość:  352.12cm

Strefa bezpieczeństwa: 1523.5cm x 1798.0cm

Posiada certyfikat zgodności z normą EN 1176

| Materiały: Łączniki - | Wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na niepożądaną manipulację śruby we wszystkich obejmach i widocznych złączach. |
| --- | --- |
| Podwójne obejmy | Dwuczęściowy odlew z lanego aluminium do łączenia wszystkich elementów do słupów nośnych. Wykończone są bardzo trwałym lakierem piecowym. |
| Elementy z tworzywa formowanego rotacyjnie | Wykonane są z polietylenu LD barwionego w całej masie, uodpornionego na promieniowanie UV z dodatkami antystatycznymi. Podwójne ścianki grubość 6 mm. |
| Elementy z tworzywa w arkuszach | Wykonane są z 19 mm polietylenu HD barwionego w całej masie, uodpornionego na promieniowanie UV. Powierzchnia elementów wygładzona, bez ostrych krawędzi. |
| Elementy rurowe | Zimnogięte rury pokryte trójwarstwową powłoką ochronną: 1. cynkowanie ogniowe 2. chromowanie 3. lakier piecowy Od środka wszystkie rury pokryte są powłoką cynkową. Slupki metalowe konstrukcjine o przekroju 12cm |
| Powłoki lakieru piecowego | Wszystkie powłoki lakiernicze wykonane są odpornym na uszkodzenia lakierem piecowym. |
| Powłoka PCV podestów | Metalowe podesty z blachy perforowanej pokryte są powłoką PCV – PlayArmour oraz dodatkowo posiadają fakturowaną powierzchnię zapobiegającą poślizgowi. |
| Liny | - Uzywane przez nas linki do wspinania są bardzo przyazne w użyciu a jedncześnie bardzo mocne. Wykonane z 6-ciu polipropylenowych linek wzmocznione w środku stalową linką. Każda z tych 6-ciu linek posiada wewnatrz osiem galwanizowanych drutów stalowych pokrytych polipropylenowym włóknem. |

Kotwienie: Zabetonowanie słupów nośnych betonem B-25 na podsypce z klińca. Rozstaw fundamentów na podstawie dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu. Góra nawierzchni bezpiecznej musi się znajdować na poziomie oznaczonym na słupie. Nie wolno dopuścić do użytkowania urządzenia bez znajdującej się wokół niego nawierzchni bezpiecznej.

Urządzenia budowane są przede wszystkim z mysła o dzieciach. Rozwijają ich umięjetności sprawnościowe, kreatywność i pozwalają spędzić wesolo czas.

Gwarantujemy Państwu urządzenia o najwyzszym standarcie technicznym wykonane w nowej technologii która gwarantuje długoletnia używalność oraz bezpieczeństwo użytkowników.

Gwarancji:  100 lat ograniczona gwarancji na elementy  metalowe/aluminiowe (słupki,, nakrętki, śruby, uszczelki, itp), 15  lat na elementów z plastiku, 5 lat na lini.

Elementy składające się na zestaw:

Twister	1

Dysk dynamiczny FS	2

Gorący Stopień 40.64cm	2

Gorący Stopień 20.52cm ...	2

Fotel obrotowy	1

łuk zwinności

Stopień energetyczny	2

Drabinka wspinaczkowa wspomagajaca	1

Rura wspinaczkowa	1

Łuk gimnastyczny OH	1

Elastyczna siatka wspinaczkowa	1

Dzika pajeczyna, linarium wspinaczkowe	1

Hamak wypoczynkowy	2

Drabinka zwinnościowa	1

Drabinka łukowa	1

Dysk dynamiczny	1

Obrotomiez, cyklon extremalny	1

Elastyczna drabinka linkowa	1

pyrzad. Wspinaczkowy  wzmacniający mieśnie nóg/rąk	1

Rura zjazdowa 121.92cm	1

Dynamiczne stopnień	4

Szybki zjazd(zjedzalnia)                                1