P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Ogrodowa na odcinku od ulicy Jana Pawła II na długości 124 mb od km 0+000 – 0+124

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.22-1, 45.23.32.52-0

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

27.01.2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Ogrodowa na odcinku od ulicy Jana Pawła II na długości 124 mb od km 0+000 – 0+124

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu jezdni asfaltowej przez wykonanie warstwy wiążącej grub.3 cm i warstwy ścieralnej grub. 4 cm na długości 124 mb - wymianie nawierzchni betonowej chodnika lewostronnego na długości 67 m na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe Uwaga ! km 0+000 = krawędź jezdni ul. Jana Pawła II |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie a) strona lewa: od km 0+030 – 0+124 L1 = 17,0m+3,0m+80,0 m = 100,0 mb b) strona prawa: od km 0+000 – 0+124 L2 = 124,0 m – 6,0 m+2,0m + 2,0 m = 122,0 mb Razem L = L1+L2 = 222,0 mb | Mb | 222,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 222,0 m x 0,0325 = 7,22 m3 | M3 | 7,22 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: a) strona lewa: od km 0+084 – 0+124 = 40,0 m L = 40,0 mb | Mb | 40,0 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie nawierzchni betonowej chodnika grub. 10 cm szerokości 1,50 m Ilość: - strona lewa: od km 0+051 – 0+124 = 73,0 mb P= 73,0 x 1,50 = 109,50 m2 V = 109,50 m2 x 0,10 = 10,95 m3 | M3 | 10,95 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 222,0 mb x 0,104 t + (7,22m3 + 10,95 m3) x 2,0 t + 40,0 m x 0,051t = 61,47t | T | 61,47 |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika wystającego bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 18 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 5 cm ponad wykonaną jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Ilość : - strona lewa od km 0+030 – 0+051 L1 = 17,0 m + 3,0 m = 20,0 mb - strona prawa od km 0+000 – 0+124 L2 = 124,0 m – 6,0 m +2,0m+2,0 m = 122,0 mb Razem L = L1+L2 = 142,0 mb | Mb | 142,0 |
| 6a. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie jak w poz. 6 lecz krawężnika najazdowego bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 Ilość : strona lewa od km 0+051 – 0+124 L= 80,0 mb | Mb | 80,0 |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : od km 0+051 – 0+118 = 67,0 mb | Mb | 67,0 |
| 8. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km – szerokości 1,50 m Ilość: pod chodnik głębokości 10 cm Od km 0+051 – 0+118 = 67,0 m P = 67,0 x 1,50 m = 100,50 m2 V = 110,50 m2 x 0,10 = 10,50 m3 | M3 | 10,50 |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy pod chodnik - strona lewa – Od km 0+051 – 0+118 = 67,0 m P = 67,0 x 1,50 m = 100,50 m2 | M2 | 100,50 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz. 9 P= 100,50 m2 | M2 | 100,50 |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 10 P = 67,0 x 1,50 m = 100,50 m2 | M2 | 100,50 |
| 12. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni i chodniku włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych studzienek burzowych - ilość włazów – szt 3 - ilość krat ściekowych – szt 4 Razem szt 7 | Szt | 7 |
|  |  | Przedmiar jezdni - od ul. Jana Pawła II do końca garaży strona lewa od km 0+000 – 0+124 - km 0+003 – 0+012 P1 = (7,50+5,0) x 0,5 x 9,0 = 56,25 m2 - km 0+012 – 0+030 (P2 = (5,0+9,0) x 0,5 x 18,0m = 126,0 m2 - km 0+030 – 0+051 P3 = (26,0 + 13,0 ) x 0,5 x18,0 = 351,0 m2 - km 0+051 – 0+068,50 P4 = (10,50 +5,50) x 0,5 x 17,50 = 140,0 m2 - km 0+068,50 – 0+084,50 P5 = 5,50 x 16,0 m = 88,0 m2 - km 0+84,50 – 0+116,50 P6 = 5,50 x 32,0 = 176,0 m2 - km 0+116,50 – 0+124 P7 = 5,50 x 7,50 = 41,25 m2 Razem P = P1 – P7 = 978,50 m2 = 979,0 m2 |  |  |
| 13. | 05.03.05 KNR 2-31 0503/11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 5 cm i szerokości 3,0 m po stronie lewej Ilość: Od km 0+003 – 0+028 = 25,0 m Od km 0+051 – 0+116 = 65,0 m Razem P = 90,0 m x 3,0 m = 270,0 m2 | M2 | 270,0 |
| 14. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 w ilości wyliczonej jak wyżej od km 0+000 – 0+124 P = 979,0 m2 | M2 | 979,0 |
| 15. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – w ilości wyliczonej jak wyżej od km 0+000 – 0+124 P = 979,0 m2 | M2 | 744,0 |
| 16. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 5 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – zjazdów do posesji Ilość: - strona lewa km 0+121 P1 = 6,0 x 3,0 = 18,0 m2 - strona prawa - km 0+012 P2 = 4,0 x 2,0 = 8,0 m2 - km 0+017 P3 = 5 x 2,5 = 12,50 m2 - km 0+ 030 P4 = 5,0 x 2,50 = 12,50 m2 - km 0+064 P5 = 5,0 x 3,0 = 15,0 m2 - km 0+120 P6 = 8,0 x 2,0 = 16,0 m2 Razem zjazdy P= P1 – P6 = 82,0 m2 | M2 | 82,0 |

Sporządził:

27.01.2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6