Zał. Nr 1

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Nr 143810 R i 142715 R Jałowe – Hoszów dz. nr ewid. 262, 407, 406 w miejscowości Jałowe w km 0+000 – 0+760

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na : - pogłębieniu zamulonych rowów na długości 760 m - wykonaniu na zrujnowanym odcinku jezdni długości 760 m : a) podbudowy grubości w-wy 8 cm z tłucznia sort. frakcji 25-60 mm b) nawierzchni grubości w-wy 7 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym c) dosypaniu obustronnych poboczy z tłucznia sort. 25-40 mm grubości w-wy 15 cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na szerokości 2 x 0,75 m Uwaga ! km 0+000 =od granicy pasa drogowego drogi powiatowej w Jałowym Ilość wg obmiaru w terenie |  |  |  |  |
| 1. | 02.01.01 KNR 2-01 0206/02 | Pogłębienie zamulonych rowów - wykop w gr. kat. IV koparką wraz z oczyszczeniem rurociągów pod zjazdami z odwozem gruntu samochodami na odl. do 1 km – przy ilości robót ziemnych 1,10 m3/mb Ilość: Rów prawostronny od km 0+000 0+760 = 760 mb V= 760,0 m x 1,10m3 = 836,0 m3 | M3 | 836,0 |  |  |
| 2. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/04 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 8 cm z tłucznia sort. 25-60 mm na szerokości 3,0 m Ilość : od km 0+000 – 0+ 760 P= 760,0 m x 3,0 m = 2 280,0 m2 | M2 | 2 280,0 |  |  |
| 3. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie nawierzchni grub. w-wy 7 cm z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na szerokości 3,0 m Ilość jak w poz. 2 P = 760,0 x 3,0 = 2 280,0 m2 | M2 | 2 280,0 |  |  |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy tłuczniem grubości w-wy 15 cm frakcji 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym na długości 760 m i szerokości 2 x 0,75 m P = 760,0 m x 0,75 x 2 = 1140,0 m2 | M2 | 1 140,0 |  |  |
|  |  | Razem wartość robót |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

dn. …………………….

………………………….