P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

## Nazwa zadania:

### Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta               Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś , drogi Ropienka Górna i drogi Stańkowa – Zawadka  -  masą asfaltobetonową na gorąco – w zakresie 102,0 t wbudowanej masy, remontu jezdni asfaltowej drogi k/bloku nr 4 przy ul. Korczaka         w zakresie 244,0 m2 oraz wyrównanie wybojów w nawierzchniach niektórych dróg tłuczniem w zakresie do 136 m3 tłucznia.

### Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.20-7

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

10.04.2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

- Celami przedstawienia przedmiaru robót jest zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcy przygotować właściwą ofertę.

- Przedmiar robót należy wykorzystać do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał szacunkowe ilości.

- Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.

- Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.

- Podstawą dla oferenta winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

## Przedmiar robót

### Kod CPV – 45.23.32.20-7

### Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta               Ustrzyki Dolne oraz drogi Łobozew Górny przez wieś , drogi Ropienka Górna i drogi Stańkowa – Zawadka  -  masą asfaltobetonową na gorąco – w zakresie 102,0 t wbudowanej masy, remontu jezdni asfaltowej drogi k/bloku nr 4 przy ul. Korczaka w zakresie 244,0 m2 oraz wyrównanie wybojów w nawierzchniach niektórych dróg tłuczniem w zakresie do 136 m3 tłucznia.

| l.p. | Numer SST I numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.03.17 KNNR 6 1106/01 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta oraz dróg gminnych wiejskich masą asfaltobetonową grysowo- żwirową zamkniętą – Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3, na gorąco poprzez: - wycięcie uszkodzonych miejsc z nadanie regularnych kształtów - oczyszczenie uszkodzonych miejsc - odwiezienie gruzu z ramowania - skropienie naprawianego miejsca bitumem - rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej - skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem - zagęszczenie - pielęgnacja w okresie gwarancji Ilość masy do wbudowania w wyboje w nawierzchniach dróg : Droga Łobozew Górny – 8 t Droga Ropienka Górna – 6 t Droga Stańkowa – Zawadka – 17,4 t Ul. Sikorskiego – 2,5 t Ul. Strwiążyk – 3,0 t Ul. PCK – 4,0 t Ul. Jagiellońska 5,0 t Droga przez „Kombinat” do sortowni – 21 t Ul. Boczna 2,2 t Ul. Nadgórna – 6,2 t Ul. Dobra – 3,0 t Ul. Korczaka 4 – 2,8 t Ul. Kolejowa – garaże k/Sądu – 1,9 t Ul. Dworcowa – 3,0 t Ul. Mickiewicza -1,5 t Ul. Dworcowa naprzeciw ul. Mickiewicza - 2,2 t Droga k/przedszkola k/ul. 29 Listopada – 0,5 t Ul. Bieszczadzka – 3,1 t Droga do cmentarza od ul . Sikorskiego – 5,0 t Ul. Łukasiewicza – 0,4 t Ul. Lotników – 3,2 t Razem 101,90 t Przyjęto 102 tony do rozliczenia - na etapie wykonawstwa wg faktycznej ilości wbudowanej masy w wyboje. | T | 102,0 |
| 2. | 05.02.01a KNR 2-31 0107/02 | Wyrównanie wybojów w nawierzchni tłuczniowej tłuczniem sortowanym 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 10t W ilości: - w ulicy PCK – odgałęzienie w lewo k/Januszczaka wyboje : V = 1,0m x 1,0m x 0,10m x 40 szt + 1,0m x 1,0m x 0,10m x 50 szt = 9,0m3 - w ulicy Strwiążyk – na końcu asfaltu za przepustem V= 1,0m x 1,0m x 0,15m x 54 szt = 8,0 m3 - droga do przedszkola w ul. 29 Listopada - wyboje od strony starego przedszkola V = 1,0 x 1,0m x 0,10m = 1,0m3 - wyboje : zjazd od krajówki z lewej strony V = 10,0m x 1,0 x 0,10m + 8,0m x 2,0mx0,10 + 4,0mx3,0mx0,10+ 1,0mx1,0mx0,10 x 40 szt = 7,8 m3 - droga w Ustjanowej Górnej do tras narciarskich na długości 580m - wyboje od km 0+000 – 0+100 V= 100,0m x 5,0m x 0,10m = 50,0 m3 - wyboje od km 0+100 – 0+580 V = 200,0m x 1,0m x 0,10m = 20,0 m3 - i dalej na drodze w prawo 1,0m x 1,0m x 0,10 x 20 szt = 2,0 m3 Razem 72,0 m3 - droga w ulicy Jasień koło P/ Różyła 67,0 m3 x 3,0 x 0,10 = 20,0 m3 - ul. Naftowa – droga koło baraku drewnianego 30,0m x 3,0m x 0,20 = 18,0 m3 --------------------------------------------- Ogółem ilość m3 tłucznia do wyrównania wyboi wynosi: V = 9m3+8m3+1m3+7,8m3+72,0m3+20,0m3+ 18,0m3 = 135,8 m3 = 136,0 m3 | M3 | 136,0 |
| 3. |  | Remont jezdni asfaltowej drogi koło bloku nr 4 przy ulicy Korczaka Powierzchnia jezdni do remontu: P= 6,0mx 1,0m+(48m – 6 m) = 42,0m x 3,50m + 6,0 x 3,50 +26,0m x 2,0m = 226,0 m2 + wjazd do garaży (nr dz.1405) – 6,0m x 3,0 = 18,0 m2 Razem powierzchnia jezdni do remontu P = 244,0 m2 |  |  |
| 3.a | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejącej w jezdni kraty ściekowej studzienki burzowej – szt 1 | Szt | 1 |
| 3.b | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 P= 244,0 m2 | M2 | 244,0 |
| 3.c | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 P= 244,0 m2 | M2 | 244,0 |

Sporządził:

10.04.2014 r.

mgr inż. Fryderyk Brózda