# 3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1.  Gmina Ustrzyki Dolne występuje w przetargu jako Strona Zamawiająca realizująca zadanie o nazwie:

„Zatoczka autobusowa ul. 1 maja”  w m-ci Ustrzyki Dolne

2.  Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych;

2.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

„Zatoczka autobusowa ul. 1 maja”  w m-ci Ustrzyki Dolne

2.2 Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

2.3 Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia :

Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących  z budową zatoki autobusowej w Ustrzykach Dolnych               ul. 1 Maja :

1) Przebudowa istniejącego odcinka linii kablowej SN, HAKnFta                                      3 x 35 mm2, w rowach - mb 68 i w rurach - mb 18 (przewiert pod drogą Ø 160 mm)

2) Przebudowa istniejącego odcinka oświetlenia ulicznego, kabel YAKY 4 x 35 mm2, w rowach - mb 67 i w rurach - mb 6 (przewiert pod drogą Ø 110 mm)

3) Przebudowa istniejącego odcinka linii napowietrznej nn,  AsXSn         4 x 50 mm2 - mb 110, słupy wirowane E 12/6 - szt. 2 i E 12/10 – szt. 1

4) Montaż rur ochronnych dwudzielnych typ APS 160 mm w wykopie   na rurach kanalizacji teletechnicznej  - mb 153

5) Roboty demontażowe słupów linii NN - szt. 3, oświetleniowych                - szt. 2,  przewodów napowietrznych - mb 110 i kablowych - mb 7

2.4 Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45210000

2.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2.6 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

2.7 Zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia                    – w dokumentacji przetargowej która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  ul. Mikołaja Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

-  www.ustrzyki-dolne.pl     przetargi aktualne

2.8 Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe

Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy                     do wykonania oferty.

3.  Termin wykonania zamówienia;

- rozpoczęcie robót :   po podpisaniu umowy

- zakończenie robót :  do 18 lipca 2014 r.

4. Warunki  realizacji  przedmiotu  zamówienia

4.1 Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać   kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.2  Do w/w zakresu należy między innymi:

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. woda, energia elektryczna, dozorowanie

   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

   zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji                  usytuowanych wzdłuż placu budowy

   usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

5.  Forma wynagrodzenia

5.1 Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego + podatek VAT 23%

5.2 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu robot jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5.3 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmienne do zakończenia zadania.

5.4  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają   oferenta.

5.5  Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

5.6  W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.7  W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  zamówienia, w tym w szczególności:

  urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów

- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność  za wodę, energię elektryczną, dozorowanie

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych  pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót

- zapewnienie dojazdów i dojść w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy

  usuniecie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód  użytkownikom posesji sąsiadującymi                        z wykonywanymi robotami.

- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko i związane                z tym opłatami

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w czasie prowadzonych prac w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

5.8  Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy                i dokumentacji przetargowej w celu ukierunkowania opisanych robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

5.9  Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty robót ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz                       z pracami tymczasowymi i robotami konstrukcyjnymi, które mogą być potrzebne, jak również z ogólnym ryzykiem, obciążeniami                      i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie, których sformułowano ofertę.

6.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

6.1 Wycenę oferty należy wykonać w PLN.

6.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem                                i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach dokumentacji przetargowej.

6.3 Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego                        w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

6.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania             i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej dokumentacji przetargowej i że odpowiednio je wycenił

6.5 Tak  więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych dokumentacją przetargową.

6.6 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione             w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.