A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane,

Roboty Drogowe mgr in_. Andrzej Józef Olszowski

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI :

Kładka dla pieszych do Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych na rzece Strwiąż

ADRES INWESTYCJI : Ustrzyki Dolne – działki: 1150/2 – Park pod Dębami, 1197/2 – rzeka Strwiąż, 1208 – droga gminna

INWESTOR : Gmina Ustrzyki Dolne

ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

BRANŻA : mostowa

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis obiektu:

- długość obiektu:19,50m

- schemat statyczny: belka jednoprzęsłowa, swobodnie podparta

- rozpiętość przęsła: 18,85m

- rodzaj i materiał konstrukcji dźwigarów: dźwigary kratowe - rury 108x10

- rodzaj i materiał konstrukcji pomostu: pomost drewniany - dylina grubości 100mm

- szerokości ubytkowe: chodnik dla pieszych o szerokości ubytkowej 2,48m

- posadowienie, rodzaj konstrukcji i materiał przyczółków: przyczółki pełnościenne masywne, betonowe, posadowione bezpośrednio -

szerokość 2,90m, grubość 1,40m.

- posadowienie, rodzaj konstrukcji i materiał filarów: w 1/3 rozpiętości ustawiono tymczasowe podpory wzmacniające w postaci jarzma

drewnianego z krawędziaków składającego się z dwóch krzyżulców wkopanych w grunt.

- elementy wyposażenia: balustrady stalowe z pochwytem i przeciągiem dolnym rurowym 60mm i szczeblinami z prętów gładkich, nawierzchnia

chodnika - pomost drewniany, urządzenia dylatacyjne- brak, odwodnienie- brak, umocnienia nasypów- brak, łożyska - blacha

stalowa (wycinek rury), tężniki poziome- liny stalowe.

Zamawiający załącza przedmiar robót tylko jako materiał pomocniczy do wykonania oferty.

UWAGA I  w elemencie Remont pomostu  - w wycenie należy uwzględnić w 100% wymianę pomostu z bali grubości 100 mm

SPORZĄDZIŁ  : mgr inż. Rafał Basiaga

DATA OPRACOWANIA : 03.2014