P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Remont ulicy Lotników w Ustrzykach Dolnych o nr 119 211 R – dz. nr ewid. 1509                 w km 0+000  do km 0+272

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.52 - 0 , 45.23.32.22-1

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

17-06-2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Remont ulicy Lotników w Ustrzykach Dolnych o nr 119 211 R – dz. nr ewid. 1509                 w km 0+000  do km 0+272

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu zrujnowanej jezdni asfaltowej przez wykonanie warstwy wiążącej grub.3 cm i warstwy ścieralnej grub. 5 cm na długości 272 mb tj. od km 0+000 – 0+272 szerokości 6,10m - wymianie zniszczonej nawierzchni obustronnych chodników z płyt betonowych 50 x 50cm na kostkę brukową betonową gr. 8 cm wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe na długości 272 mb od km 0+000 – 0+272 - regulacji pionowej istniejących w jezdni włazów i kratek ściekowych oraz studzienek telefonicznych w chodnikach. |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących obustronnych krawężników betonowych 15 x 30 x 100 cm na długości 272 mb - z ułożeniem w stosy Ilość: a) strona lewa: L1 = 272 mb b) strona prawa: L2 = 272 mb Razem L = L1+L2 = 544,0 mb | Mb | 544,0 |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 544,0 m x 0,0325 = 17,68 m3 | M3 | 17,68 |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: a) strona lewa: L1 = 272 mb b) strona prawa: L2 = 272 mb Razem L = L1+L2 = 544,0 mb | Mb | 544,0 |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0805/01 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50 x 50 cm grub. 7 cm i szerokości 1,50 m od km 0+000 – do km 0+272 Ilość: a) strona lewa: P1 = 272,0 x 1,50 = 408,0 m2 b) strona prawa: P2 = 272,0 x 1,50 = 408,0 m2 Razem P = P1+P2 = 816,0 m2 | M2 | 816,0 |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, gruzu bet. i płytek betonowych 50 x 50 cm na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 544,0mb x 0,104 t + 17,68 m3 x 2,0 t + 544,0 m x 0,051t + 816,0 m2 x 4 x 0,043t = 260,03t | T | 260,03 |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 18 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 5 cm ponad wykonaną jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Ilość : - jak w poz.1 Rozebranie krawężników - strona lewa L1 = 272,0 mb - strona prawa – L2 = 272,0 mb Razem 544,0 mb | Mb | 544,0 |
| 7. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego (z montażem na pióro wpust) 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość jak w poz. 3 – rozebranie obrzeży: a) strona lewa: L1 = 272 mb b) strona prawa: L2 = 272 mb c) obrzeże – obramowanie zjazdów w ciągu chodników - szt 26 dług. po 2,0m x 2 = 4,0m L3 = 26 szt x 4,0 m = 104,0 mb Razem L = L1+L2 = 648,0 mb | Mb | 648,0 |
| 8. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy pod nawierzchnię chodnika w gruncie kat. IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km Ilość: - pod chodnik głębokości 10 cm – ilość jak w poz.4 P = 816,0 m2 V = 816,0 m2 x 0,10 = 81,60 m3 | M3 | 81,60 |
| 9. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy chodnika Ilość jak w poz. 4 P = 816,0 m2 | M2 | 816,0 |
| 10. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz. 4 a) strona lewa: P1 = 272,0 x 1,50 = 408,0 m2 b) strona prawa: P2 = 272,0 x 1,50 = 408,0 m2 Razem P = P1+P2 = 816,0 m2 | M2 | 816,00 |
| 11. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 10 P = 816,0 m2 | M2 | 816,0 |
| 12. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni i chodniku włazów kanalizacyjnych ,krat ściekowych studzienek burzowych i studzienek telefonicznych - ilość włazów – szt 7 - ilość krat ściekowych – szt 10 - ilość studzienek telefonicznych – szt 2 Razem szt 19 | Szt | 19 |
|  |  | Przedmiar jezdni - od drogi krajowej na długości 272 mb od km 0+000 – 0+272 Powierzchnia jezdni: - rozjazd od km 0+000 – 0+016 P1= (20,0+8,50) x 0,5 x 9,0m + (8,50+6,10) x 0,5 x 7,0m = 179,35 m2 - od km 0+016 – 0+272 szerokości zasadniczej 6,10 m P2 = 272,0 – 16,0 = 256,0 m x 6,10 m = 1 561,60 m2 razem pow. Jezdni P=P1+P2 = 1740,95 m2 = 1741,0 m2 |  |  |
| 13. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3 na długości 272 m i średniej szerokości 6,10 m od km 0+000 – 0+272 Ilość jak wyżej P = 1741,00 m2 | M2 | 1 741,00 |
| 14. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 5 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3 – na długości 272,0 mb i średniej szerokości 6,10 m od km 0+000 – 0+272 Ilość jak w poz. 13 P = 1741,0 m2 | M2 | 1 741,0 |

Sporządził:

17.06.2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6