P R Z E D M I A R

##### R O B Ó T

Remont ulicy PCK w Ustrzykach Dolnych o nr 119213 R dz. nr ewid. 612, 91

w  km 0+445 –  do km 0+ 880

Wspólny słownik zamówień (CPV):  45.23.32.52-0

Inwestor:           Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

Sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r        w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 roku nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

Sporządził:

2014-06-16

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6

Przedmiar robót

Remont ulicy PCK w Ustrzykach Dolnych o nr 119213 R dz. nr ewid. 612, 91

w  km 0+445 –  do km 0+ 880

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu jezdni asfaltowej przez wykonanie warstwy wiążącej grub.4 cm i warstwy ścieralnej grub. 4 cm na długości 435 mb - dosypaniu tłuczniem lewostronnego pobocza na długości 190 m |  |  |
|  |  | Przedmiar robót nawierzchniowych od km 0+445 – 0+880 na długości 435 mb - Jezdnia zasadnicza: na długości 435m i szer. 6,0m P1 = 435,0 x 6,0 m = 2 610,0 m2 - Włączenia na zjazdy i drogi boczne: Strona prawa: Km 0+460 P2 = (19,0+10,0)x 0,5 x 3,0 = 43,50 m2 Km 0+592 P3 = (22,50+15,0) x 0,5 x 3,0 = 56,25 m2 Km 0 +826 P4 = (15,0+9,0) x 0,5 x 3,0 = 36,0 m2 Strona lewa: Km 0+514 P5 = (12,0+6,0) x 0,5 x 3,0 = 27,0 m2 Km 0+617 P6 = ( 12,0+6,0) x 0,5 x 3,0 = 27,0 m2 Km 0+784 P7 = (15,0+7,5) x 0,5 x 3,0 = 33,75 m2 Razem powierzchnia robót nawierzchniowych P = P1-P7 = 2 834,0 m2 |  |  |
| 1. | 05.03.17 KNNR 6 1106/01 | Wyrównanie wybojów w jezdni masa asfaltową na gorąco grubości 10 cm Ilość wg obmiaru w terenie: V= 200,0 m2 x 250 kg = 50 000,0 kg = 50t | t | 50,0 |
| 2. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3 w ilości wyliczonej jak wyżej od km 0+445 – 0+880 P = 2 834,0 m2 | M2 | 2 834,0 |
| 3. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3 – w ilości wyliczonej jak wyżej od km 0+445– 0+880 P = 2 834,0 m2 | M2 | 2 834,0 |
| 4. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie lewostronnego pobocza z tłucznia sortowanego 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym z zagęszczeniem walcem na długości 190 mb i grubości 25 cm P= 190,0 m x 1,0 m = 190,0 m2 | M2 | 190,0 |
| 5. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w jezdni i chodniku włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych studzienek burzowych - ilość włazów – szt 2 - ilość krat ściekowych – szt 10 Razem szt 12 | Szt | 12 |

Sporządził:

16.06.2014r

mgr inż. Fryderyk Brózda

UPR NR A 1-649/11/84

Ustrzyki Dolne ul. Szkolna 1/6