Zał. Nr 1a

## Kosztorys ofertowy

## Remont drogi dojazdowej do pól i zabudowań w ulicy Gombrowicza– działka o nr. ewid. 374, 375 i 386/2 na długości 215 m od km 0+000- 0+215

| L.p | Numer katalogu (podstawa opisu robót) | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. | ### Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża korpusu do spadku jednostronnego 3% pod utwardzenie przy użyciu równiarki i walca statycznego w gruncie kat. IV na szerokości 4,0 m od 0+000 – 0+ 215 Ilość wg obmiaru w terenie: P = 215,0 x 4,0 = 860,0 | m2 | 860,00 |  |  |
| 2. | KNR 2-31 0204/05/06 | Utwardzenie korpusu drogi warstwą grubości 15 cm po zagęszczeniu - z tłucznia sortowanego 25-40 mm: w dolnej warstwie 8 cm i grubości 7 cm w górnej warstwie z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym i zagęszczeniem walcem statycznym 10 - 15T o nachyleniu 3% w lewo od km 0+000 – 0+ 215 , szerokości 4,00 m Ilość jak w poz.1 P= 860,0 m2 | m2 | 860,0 |  |  |
| 3. | KNR 2-31 013/04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża 3 szt zjazdów pod utwardzenie w gr. kat.IV Ilość wg obmiaru w terenie: - km 0+045 w lewo na drogę P1 = (10,0+3,0)x 0,5x 3,0 = 19,50 m2 - km 0+045 w prawo na drogę P2 = 5,0 x 3,0 = 15,0 m2 - km 0+205 w prawo na drogę P3 = (10,0+3,0)x 0,5x 3,0 = 19,50 m2 Razem powierzchnia zjazdów P=P1-3 = 54,0 m2 | M2 | 54,0 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie utwardzenia 3 szt zjazdów tłuczniem kamiennym sortowanym 25-40 mm grubości w-wy 15 cm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym Ilość jak w poz. 3 P= 54,0 m2 | M2 | 54,0 |  |  |
| 5. | KNR2-31 1002/04 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową – warstwa dolna w ilości 6,0kg/m2 i grysami frakcji 16-25 mm na odcinku długości 50 mb od km 0+000 – 0+050 przy średniej szerokości 4,50 m – nachylenie jezdni 3% w lewo P= 50,0 x 4,50 = 225,0 m2 | M2 | 225,0 |  |  |
| 6. | KNR2-31 1002/02 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni tłuczniowej emulsją asfaltową – warstwa górna w ilości 3,0kg/m2 i grysami frakcji 8-12 mm na odcinku długości 50 mb od km 0+000 – 0+050 przy średniej szerokości 4,50 m – nachylenie jezdni 3% w lewo P= 50,0 x 4,50 = 225,0 m2 | M2 | 225,0 |  |  |
| 7. | KNR 2-31 0401/01+ 0402/04+ 0403/01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm wraz z wykopem i wykonaniem ławy z betonu B-25 o wym. 30 x 20+ 20 x15 po stronie prawej na długości 40m 0d km 0+005 – 0+045 L=40,0 mb | Mb | 40,0 |  |  |
| 8. | KNR 2-31 0605/01+08 | Wykonanie przepustu fi 60 cm długości 8,0m pod zjazdem w km 0+045 strona lewa na ławie żwirowej grub. w-wy 25 cm wraz z wykopem i zasypaniem L= 8,0 m | Mb | 8,0 |  |  |
| 9. | KNR 2-31 0604/03 | Wykonanie studni wpadowej z rury fi 100 cm x 100 na wlocie przed rurociągiem przepustu zjazdu w km 0+045 –strona lewa | szt | 1 |  |  |
| 10. | KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie zamulonego rowu- wykop w gruncie kat.IV koparką z odwozem urobku samochodami na odl. do 1 km- przy ilości robót ziemnych 1,30 m3/1 mb rowu na długości 140 mb (50m od zjazdu +90 m wzdłuż ulicy Gombrowicza) V= 140m x 1,30 m3 = 182,0 m3 | M3 | 182,0 |  |  |
| 11. | KNR 2-01 0516/03 | Umocnienie rowu na długości 100 m płytkami betonowymi 50x50x7cm – układanymi na gruncie bez podsypki Ilość : P=100,0 x 1,50 m = 150,0 m2 | M2 | 150,0 |  |  |
| 12. | KNR 2-01 0206/02 | Wykonanie rowka po stronie lewej od km 0+050 – 0+214 = 164 mb przy ilości robót ziemnych – 0,80m3/mb Ilość V= 164,0 x 0,80 m3 = 131,20 m3 | M3 | 131,20 |  |  |
| 13. | Kalk. Indywid. | Wykonanie w nawierzchni 4 szt wodospustów drewnianych typu „leśnego długości 6 m | szt | 4 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ……………………

………………………..