Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona lewa – od ulicy Rzeczna                               do ul. Gombrowicza na długości 300 mb od km 0+000 – 0+300

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość |  | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wymianie nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe - remoncie istniejących zjazdów do posesji - regulacji pionowej studzienek telefonicznych i włazów kanalizacji burzowej Uwaga: km 0+000 = początek chodnika przy ul. Rzecznej |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie od km 0+000 - 0+300 L = 300,0 mb | Mb | 300,0 |  |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 300,0m x 0,0325 = 9,75 m3 | M3 | 9,75 |  |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: od km 0+000 - 0+300 L = 300,0 mb + na zjazdach 3,70 m x 2 + 3,30 x 2 +3,10 x 2 + 5,0 x 2 +4,30 x 2+ 4,0 x 2 + 3,30 x 2 – 4,0 – 5,0 – 4,0 = 300,0 m + 40,40m = 340,40 mb | Mb | 340,40 |  |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0815/02 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm od km 0+000 – 0+300 szer. 2,00 m Ilość: P = 2,0m x (300m – zjazdy (4,40+7,0+6,0+4,70+4,70+5,90+6,60+6,0) = 2,0 x 300,0 – 44,90 x 2= 600,0 – 89,80 m2 = 510,20 = 511,0 m2 | M2 | 511,0 |  |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, płytek i gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 300,0m x 0,104t+ 9,75m3 x 2,0t+ 340,40m x 0,051t+ 511,0m2 x4 x 0,0403t = 150,44 t | T | 150,44 |  |  |  |
| 6. | KNR 2-01 0206/02 | Dowiezienie gruntu samochodami z odległości do 5km na wykonanie nasypu pobocza o szerokości 0,50m i wysokości 0,70m za obrzeżem od km 0+212 – 0+293 = 81,0 mb wraz z uformowaniem i zagęszczeniem. Ilość V= 81,0m x (0,50+1,05) x 0,5 x 0,70 = 44,0 m3 | M3 | 44,0 |  |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Na zjazdach krawężnik 5 cm ponad jezdnię Ilość : 0+000 – 0+300 L= 300,0 mb – 8,0 m (zjazd w km 0+053)+5,0x2 – 8,0m (km 0+208) +5,0 x 2 +2 x 4,0m(km 0+296) = 312,0 mb | Mb | 312,0 |  |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : od km 0+000 – 0+300 L1 = 300,0 mb skosy na zjazdach L2 = 3,70 x 2+ 3,30 x 2+3,10x2 +5,0x2+4,30x2+4,0x2+3,30x2 = 53,40 mb Razem L=L1+L2 = 353,40 mb | Mb | 353,40 |  |  |  |
| 9. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km i wykonaniem pobocza za obrzeżem od km 0+000 – 0+300 Ilość: a) pod chodnik głębokości 10 cm i szer. 2,00 m P1= 2,00 x (300,0-zjazdy (4,40+6,0+6,0+4,70 +4,70+5,0+4,60+4,60+ 4,60) = 2,0m x (300,0-44,60) = 2,0x255,40 = 510,80m2 = 511,0 m2 V1 = 511,0 m2 x 0,10 = 51,10 m3 b) pod zjazdy głębokości 25 cm Zjazdy: Km 0+126 P1=4,70 x 3,10=14,57 m2 Km 0+190 P2=5,00 x 4,00 = 20,00 m2 Km 0+254 P3= 4,60 x 3,30 = 15,18 m2 Razem zjazdy P=P1-P3 = 49,75 m2 V2 = 49,75 m2 x 0,25 = 12,44 m3 Razem koryto V = V1+V2 = 63,54 m3 | M3 | 63,54 |  |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy wraz z uformowaniem pobocza za obrzeżem pod chodniki i zjazdy a) pod chodnik – ilość jak w poz.9a P1 = 511,0 m2 b) pod zjazdy – szt 3 ilość jak w poz.9b P2 = 49,75 m2 Razem P = P1+P2 = 560,75 m2 = 561,0 m2 | M2 | 561,0 |  |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika Ilość jak w poz. 19a od km 0+000 -0+300 P= 511,0 m2 | M2 | 511,0 |  |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 25 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25 – 60 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdów – szt 3 Ilość: jak w poz. 9b P= 49,75 m2 = 50,0 m2 | M2 | 50,0 |  |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość jak w poz. 9a od km 0+000 -0+300 P = 511,0 m2 | M2 | 511,0 |  |  |  |
| 14. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/03 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „NOSTALIT” szara – 80%, a 20% kolor grafit. – szt 3 Ilość jak w poz. 9b P = 49,75 m2 = 50,0 m2 | M2 | 50,0 |  |  |  |
| 15. | 05.03.05 KNR 2-31 0503/11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej jezdni przy zjazdach grubości 5 cm i szerokości 1,0 m Ilość: P = 1,00m x (5,0m+8,0m+6,0m+5,0m+5,0m+5,0m +5,0m) = 1,0m x 39,0m = 39,0m2 | M2 | 39,0 |  |  |  |
| 16. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01+ 0312/05/06 | Wykonanie nawierzchni 7 szt zjazdów z asfaltobetonu grubości w-wy 7 cm (3cm w-wa wiążąca + 4cm w-wa ścieralna) z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo - grysowej Ilość: - km 0+018 P1 = 4,40 x 3,70 = 16,28 m2 - km 0+053 P2 =(8,0+4,0)x 0,5 x 4,70 = 28,20 m2 - km 0+090 P3 = 6,0 x 3,30 = 19,80 m2 - km 0+136 P4 = 4,70 x 5,00 = 23,50 m2 - km 0+161 P5 = 5,00 x 4,00 = 20,00 m2 - km 0+208 P6 = 4,60 x 5,0 = 23,00 m2 - km 0+296 P7 = 4,60 x 4,0 = 18,40 m2 Razem zjazdy P = P-P7 = 149,18 = 150,0 m2 | M2 | 150,0 |  |  |  |
| 17. | KNR 2-31 1106/01 | Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku masą asfaltobetonu szerokości 20 cm i głębokości 15 cm od km 0+000 – 0+300 Ilość: V = 300,0 mb – 39,0 (jak w poz.15) = 261,0m x 0,20 x 0,15 = 52,2 m2 x 275 kg = 14,36 t | t | 14,36 |  |  |  |
| 18. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów na nowe typu ciężkiego Ilość włazów – szt 5 | Szt | 5 |  |  |  |
| 19. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/05 | Regulacja pionowa istniejących w chodniku studzienek telefonicznych – szt 2 – km 0+114 i km 0+167 | Szt | 2 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. ………………………………