Zał. 1a

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Ogrodowa na odcinku od ulicy Nadgórna na długości 90 mb od km 0+000 – 0+090

| L.p | Numer SST i numer katalogu (podstawa opisu robót) | Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu jezdni asfaltowej przez wykonanie warstwy wiążącej grub.3 cm i warstwy ścieralnej grub. 4 cm na długości 90 mb - wymianie nawierzchni betonowej chodnika prawostronnego na długości 90 m na kostkę brukową wraz z wymianą krawężników i obrzeży na nowe Uwaga ! km 0+000 = krawędź jezdni ul. Nadgórna |  |  |  |  |
| 1. | 01.02.04 KNR 2-31 0813/03 | Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15 x 30 cm z ułożeniem w stosy Ilość: wg obmiaru w terenie L=90,0 x 2 = 180,0 mb | Mb | 180,0 |  |  |
| 2. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie oporu istniejącej betonowej ławy podkrawężnikowej w ilości 0,0325 m3/mb Ilość: V = 180,0 m x 0,0325 = 5,85 m3 | M3 | 5,85 |  |  |
| 3. | 01.02.04 KNR 2-31 0814/02 | Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem w stosy od km 0+000 – 0+090 Ilość: L = 90,0 mb | Mb | 90,0 |  |  |
| 4. | 01.02.04 KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie nawierzchni betonowej chodnika grub. 10 cm szerokości 1,50 m Ilość: - strona prawa: od km 0+000 – 0+090 = 90,0 mb P= 90,0 x 1,50 = 135,0 m2 V = 135,0 m2 x 0,10 = 13,50 m3 | M3 | 13,50 |  |  |
| 5. | 01.02.04 KNR 2-31 1509/06 + 1511 | Odwiezienie z rozbiórki krawężników, obrzeży, gruzu bet. na odległość 2 km samochodem 5 ton i ułożenie w stosy. V = 180,0 mb x 0,104 t + (5,85m3 + 13,50 m3) x 2,0 t + 90,0 m x 0,051t = 62,01t | T | 62,01 |  |  |
| 6. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie krawężnika wystającego bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 # Uwaga! Krawężnik należy ustawić na wysokość 20 cm ponad istniejącą jezdnię. Na zjazdach obniżony na wysokość 5 cm ponad wykonaną jezdnię i skosy na 2-ch krawężnikach ( po 2 mb). Na przejściach dla pieszych krawężnik obniżony na wysokość 2 cm ponad wykonaną jezdnię. Ilość : km 0+000 – 0+090 L= 90,0 x 2 = 180,0 mb | Mb | 180,0 |  |  |
| 7. | 08.01.01 KNR 2-31 0402/04 0403/04 | Ustawienie jak w poz. 6 lecz krawężnika najazdowego bet. wibroprasowanego 15 x 30 x 100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem o wymiarach : 30 x 15 cm + 20 x 10 cm w ilości 0,065 m3/mb z betonu B10 Ilość : strona lewa – zjazd w km 0+051 na działkę L= 7,00 mb | Mb | 7,0 |  |  |
| 8. | 08.03.01 KNR 2-31 0407/04 | Ustawienie obrzeża bet. wibroprasowanego 8 x 25 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową Ilość : od km 0+000 – 0+090 L=90,0+8,0 (pod stopnie str. lewa km 0+058) = 98,0 mb | Mb | 98,0 |  |  |
| 9. | 04.01.01. KNR 2-01 0202/06 | Wykonanie koryta dla wykonania podbudowy i nawierzchni chodnika w gruncie kat.IV koparką 0,4 m3 z odwiezieniem gruntu na odl. do 1 km – szerokości 1,50 m Ilość: pod chodnik głębokości 10 cm Od km 0+000 – 0+090 P = 90,0 x 1,50 m = 135,0 m2 V = 135,0 m2 x 0,10 = 13,50 m3 | M3 | 13,50 |  |  |
| 10. | 04.01.01 KNR 2-31 0103/04 | Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwę podbudowy pod chodnik - km 0+000 – 0+090 P = 90,0 x 1,50 m +2,0 m2 (pod stopnie str. lewa km 0+058) = 137,0 m2 | M2 | 137,0 |  |  |
| 11. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 10 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni chodnika i stopni Ilość jak w poz. 9 P= 137,0 m2 | M2 | 137,0 |  |  |
| 12. | 04.04.04 KNR 2-31 0204/05/06 | Wykonanie podbudowy grub. w-wy 30 cm, po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25- 40 mm pod wykonanie nawierzchni zjazdu w km 0+051 strona lewa P= 7,0 x 3,0 = 21,0 m2 | M2 | 21,0 |  |  |
| 13. | 08.02.00 KNR 2-31 0511/02 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 3-4 cm ( 200 kg cementu na 1 m3 piasku) z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka „Nostalit” szara 80%, a 20% kolor grafit. Ilość : - chodnik P1 = 90,0 x 1,50 m = 135,0 m2 - stopnie km 0+058 P2 = 1,60m x 1,10 = 2,0 m2 Razem = 137,0 m2 | M2 | 137,0 |  |  |
| 14. | 03.02.01a KNR 2-31 1406/02/03 | Regulacja pionowa istniejącego w chodniku włazu kanalizacyjnego - szt 1 | Szt | 1 |  |  |
|  |  | Przedmiar jezdni - od ul. Nadgórna km 0+000 – 0+090 - jezdnia P1 = (13,0+9,25) x 0,5 x 2,50 + (9,25+6) x 0,5 x 7,50 + 6,0 x 80,0 = 565,00 m2 - zjazdy strona lewa km 0=051 na działkę P2 = 7,0 x 3, 0 = 21,0 m2 - strona lewa km 0+076 –istniejący do budynku P3 = (8,50+5,0)x0,5x2,30 = 15,53 m2 Razem P = P1 – P3 = 602,0 m2 |  |  |  |  |
| 15. | 05.03.05 KNR 2-31 0503/11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 5 cm i szerokości 1,0 m na połączeniach Ilość: P= 13,0 +6,0 = 19,0 m x 1,0 m = 19,0 m2 | M2 | 19,0 |  |  |
| 16. | 05.03.05 KNR 2-31 0108/01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 w ilości wyliczonej jak wyżej od km 0+000 – 0+090 wraz ze zjazdami P = 602,0 m2 | M2 | 602,0 |  |  |
| 17. | 05.03.05 KNR 2-31 0312/05/06 | Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – w ilości wyliczonej jak wyżej od km 0+000 – 0+090 wraz ze zjazdami P = 602,0 m2 | M2 | 602,0 |  |  |
| 18. | 05.03.05 KNR 2-31 0206/02+ 0236/02 + 0506/02 | Dowiezieni gruntu z odległości do 2 km na wykonanie nasypu pobocza za obrzeżem chodnika szerokości 0,50m i głębokości 0,70 m wraz z uformowaniem pobocza, zagęszczeniem nasypu i ręcznym plantowaniem skarpy Ilość: V= 90,0 x 0,50 x 0,70 = 31,50 m3 Cena: przetarg 2014 | M3 | 31,50 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |  |  |  |
|  |  | # Ogółem koszt z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn. …………… 2015r

…………………………………..