Zał. Nr 1a

Kosztorys ofertowy

Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne

(za oczyszczalnią) na długości 161 mb od drogi powiatowej do mostu od km 0+000                     do km 0+161 ( dz. nr 203 )

| L.p | SST Podstawa opisu robót | ## Opis robót i przedmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  | Remont polega na: - wzmocnieniu istniejącej jezdni tłuczniowo – żwirowej przez wykonanie nawierzchni grubości w-wy 17 cm z tłucznia sortowanego frakcji 25-40 mm z dwukrotnym zamknięciem emulsją asfaltową i grysami szerokości 3,50 – 5,00m - wykonaniu nawierzchni zjazdu w km 0+110 - dosypaniu obustronnych poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 2 x 0,50 m - oczyszczeniu zamulonych przepustów ф 40 cm – 60 cm pod zjazdami - oczyszczeniu prawostronnego rowu od km 0+000 – 0+070 |  |  |  |  |  |
| 1. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 +1002//02/04 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 17 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową w ilości 6,0 kg/m2 w dolnej warstwie i 3,0 kg/m2 w warstwie górnej i grysami kamiennymi na długości 161 mb na odcinku od km 0+000 – 0+161 wraz ze zjazdem w km 0+110 Ilość: - od km 0+000 – 0+012 P1 = (16,0+4,0)x0,5 x 4,0m+(4,0+3,5) x 0,5 x 8,0 = 70,00 m2 - od km 0+012 – 0+101 = 89 mb szerokości 3,50m P2 = 89,0 x (3,50+5,0) x 0,5 = 378,25 m2 - od km 0+101 – 0+161 = 60 mb szerokości 5,0m P3 = 60,0 x 5,0 = 300,0 m2 - zjazd do bud. Strona prawa km 0+110 P4 = 6,0 x 4,0 = 24,0 m2 Razem P = P1+P4 = 772,25 m2 = 773,0 m2 | M2 | 773,0 |  |  |  |
| 2. | 05.03.09 KNR 2-31 0204/05/06 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 17 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym, zagęszczeniem walcem wibracyjnym szerokości 2 x 0,75m wraz z jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową w ilości 6,0 kg/m2 P = 161,0 x 0,75 x 2 – zjazd 6,0 x 0,75 = 483,0m2 – 4,50 m2 = 478,50 m2 | M2 | 478,50 |  |  |  |
| 3. | 02.01.01. KNR 2-01 0206/02 | Oczyszczenie prawostronnego rowu na długości 70,0 mb od km 0+000 - 0+070 – wykop koparką 0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem samochodami samo wył. 5-10t na odległość do 1 km przy ilości 1,0 m3/mb V= 70,0 x 1,0 m3/mb = 70,0 m3 | M3 | 70,0 |  |  |  |
| 4. | KNR 2-31 1404/03 | Oczyszczenie przepustu fi 80 cm pod drogą w km 0+050 wraz z rowem odpływowym Ilość: L = 10 m +10m = 20,0 mb | Mb | 20,0 |  |  |  |
|  |  | Razem wartość robót netto |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem wartość robót z podatkiem VAT 23% |  |  |  |  |  |

Sporządził:

Dn ……………………….

………………………..